# ΠΡΟΣΟΧΗ

στους όρους της παρούσας απόφασης

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		      Ι.Π. Μεσολογγίου  30-12-2015

- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

- ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

- ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                 Αριθμ. Πρωτ. :Δ.ΑΝ.335369/6100

Αριθμ.  Φακ.   : Φ.14.3400

Ταχ. Δ/νση	: Διοικητήριο	Μεσολόγγι

Ταχ. Κώδικας : 30200

Πληροφορίες	: Καλπακιώρης Ευθ.

Τηλέφωνο	: 2631361635

FAX		: 2631361663

Email        :txaegp1@aitnia.aitnia.pde.gov.gr

Θ Ε Μ Α: Χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας (τροποποίηση της Δ.ΑΝ. οικ. 323301/6960/Φ.14.3400/14.11.2014) λόγω αντικατάστασης του κλιβάνου αποτέφρωσης (από χαμηλού δυναμικού σε υψηλού δυναμικού) και του είδους καυσίμου (από πετρέλαιο κίνησης σε υγραέριο , για τις ανάγκες του κλιβάνου αποτέφρωσης) στην μονάδα συσκευασίας νωπών αλιευμάτων , καθώς και υποστηρικτικών δραστηριο-τήτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας , ιδιοκτησίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε. στη θέση «Τσαπουρνιά» εκτός ορίων οικισμού Μαχαιράς (25Ο χλμ Επαρχ. Οδού Αστακού – Μαχαιράς) Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

ΚΑΔ. 2008 : 10.20    ,       Βαθμός όχλησης: μέσος   ,    Εκπρόσωπος: Κυριακίδης Γεώργιος

Α.Φ.Μ.	: 094152228    	    Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ Αθηνών

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας   υπόψη :

1) Τις διατάξεις των Νόμων 6422/1934, 3200/1955, 1360/1983, του Ν.Δ. 1150/1949, του άρθρου 4 του Α.Ν. 207/1967, του από 15-10-22 Β.Δ., του από 16-3-1950 Β.Δ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 24-11-53 Β.Δ., των Π.Δ. 1180/1981 και 78/2006( ΦΕΚ 80 Α/13-4-2006) όπως ισχύουν.

2) Τον Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» που τροποποίησε το N. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο  πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, καθώς και  τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις όπως ισχύουν.

3) Την Κ.Υ.Α. Δ3/14858/ΦΕΚ 477 Β/1993 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες».

# 4) Την Κ.Υ.Α. αρθ. οικ.12997/145/Φ.15/ΦΕΚ 3284 Β/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας».

5) Την ΚΥΑ αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275 Β/11-04-2012) «Καθορισμός ΠΠΔ κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/2011».

6) Τον N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

7) Τo Π.Δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

8) Την αριθμ. οικ. 296693/5006/ΦΕΚ 3081 Β/17-11-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» καθώς και την Αριθμ. οικ. 173090/3141/ΦΕΚ 1435 Β/2015 «Εξουσιοδότηση υπογραφής για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.),...».

9) Την με αριθ.πρωτ.ΔΑΝ201324/4116/Φ.14.3400/21.08.2012 άδεια εγκατάστασης για τη μονάδα του θέματος , καθώς και την Δ.ΑΝ.147641/2973/Φ.14.3400/13.6.13 τροποποίηση αυτής.

10) Την Δ.ΑΝ. οικ. 323301/6960/Φ.14.3400/14.11.2014 με την οποία τροποποιήθηκε ΔΑΝ135045/Φ.14.3400/10.07.2014 απόφαση άδειας λειτουργίας λόγω προσθήκης μηχανολογικού εξοπλισμού και παράτασης προθεσμίας  του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού της άδειας εγκατάστασης.

11) Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΑΝ.43783/786/Φ.14.3400/01.03.2012 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και την λειτουργία της μονάδας του θέματος.

12) Την από 14-12-2015 θετική γνωμοδότηση της επιτροπής Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Δ.Ε. για την τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.78056/374/28.03.2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αποτέφρωσης , από χαμηλού δυναμικού σε υψηλού δυναμικού , ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε. που βρίσκεται στην θέση «Τσαπουρνιά» εκτός ορίων οικισμού Μαχαιράς Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

13) Την με αριθ. πρωτ. Δ.ΑΝ. 335369/6100/15-12-2015 (πρωτόκολλο υπηρεσίας) αίτηση της «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε. με την οποία κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά για την τροποποίηση της οικ.323301/6960/Φ.14.3400/14.11.2014 άδειας λειτουργίας λόγω  εκσυγχρονισμού στην μονάδα συσκευασίας νωπών αλιευμάτων , καθώς και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας , ιδιοκτησίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε. στη θέση «Τσαπουρνιά» (25Ο χλμ Επαρχ. Οδού Αστακού – Μαχαιράς) εκτός ορίων οικισμού Μαχαιράς Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας.

14) Την από 23.12.2015 αυτοψία της υπηρεσίας μας

- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε  άδεια συνέχισης λειτουργίας μετά από εκσυγχρονισμό (αντικατάσταση του κλιβάνου αποτέφρωσης και το είδος καυσίμου) διάρκειας αορίστου χρόνου, στο  μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στην μονάδα , όπως αυτή  απεικονίζεται στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την οικ.323301/6960/Φ.14.3400/14.11.2014 και την παρούσα απόφασή μας , με τα ακόλουθα ειδικότερα στοιχεία:

α)	Θέση   		: Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

«Τσαπουρνιά» (25Ο χλμ Επαρχ. Οδού Αστακού – Μαχαιράς) εκτός οικισμού Μαχαιράς

Δήμος Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας

β)	 Κάτοχος:  «ΝΗΡΕΥΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Α.Ε.

γ)  Είδος  Εγκατάστασης: μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων,  καθώς και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

δ)	Ισχύς  Μηχανολογικού Εξοπλισμού:

Μηχανήματα παραγωγικά            Κινητήρια  ισχύς      Θερμική ισχύς         Αξία  Η/Μ

Α) Υφιστάμενη ισχύς (λειτουργούσα

με την Δ.ΑΝ. οικ. 323301/6960/2014):  1.027,30   ΚW     29,00   Κ W        1.190.000,00   €

B) Αφαιρεθείσα                          :         4,00   ΚW       0,00   ΚW             10.000,00   €

Γ) Εκσυγχρονισμού                     :         1,50   ΚW       0,00   ΚW             50.000,00   €

Δ) Αιτούμενη ισχύς

(μελλοντική υπό εγκατάσταση)           :     375,83  KW       95,40  KW           700.000,00  €

Σ ύ ν ο λ o	                    : 1.400,63 KW   124,40 KW      1.930.000,00 €

- ισχύς μηχανημάτων

προστασίας περιβάλλοντος (εγκατεστημένη): κινητήρια : 43,62    KW

- ισχύς μη παραγωγικού Η/Μ  :    150,52 KW (εγκατεστημένη)

22,50 ΚW (προς εγκατάσταση)

- Δύο  (2) Εφεδρικά  Η/Ζ: α) 1000 KVA  και   β) 250  KVA (αριθμ. πρωτ. :οικ.24169/328

/Φ.14.3400/23-01-2015 απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας).

ε)	Α τ μ ο λ έ β η τ ε ς: Κατηγορία ....---..….. ΠΥΔ ....---........ ΠΠ .....----........

στ)	Δεξαμενές - χωρητικότητα:

- Δύο (2) εγκατεστημένες αποθήκευσης υγραερίου (αρ. Σειράς/έτος κατασκευής:  511124/1996 & 588915/1998) για τις ανάγκες του κλιβάνου αποτέφρωσης , 5 m3 η κάθε μια και με αριθ. πιστοποιητικών ελέγχου: 10.01.2612.01/15-06-2015 & 10.01.2612.02/15-06-2015 αντίστοιχα.

- Μια (1) CO2  50 m3 (προς εγκατάσταση)

2.	Η παρούσα άδεια  χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρησης των κειμένων διατάξεων  που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και με τους εξής όρους:

(α) Να προβλεφθούν και να τηρούνται τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και την αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περιφραγμάτων προ των μηχανημάτων που κινούνται επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερισμού στο χώρο εργασίας, πρόχειρο φαρμακείο, κ.λ.π.).

(β) Να τηρούνται τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ15/οικ1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006) λαμβάνοντας υπόψη και τα  πιστοποιητικά πυροπροστασίας της ΠΥ Αμφιλοχίας με αριθ.πρωτ.664/Φ.701.4/11.4.2014 και .73/Φ701.4/13.1.14. Για την κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου να τηρούνται οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/ΦΕΚ 477 Β/1993 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες» (3. σχετική) και της Κ.Υ.Α. αρθ. οικ.12997/145/Φ.15/ΦΕΚ 3284 Β/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας» (4. σχετική).

(γ) Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 και του Ν. 1650/1986  όπως ισχύουν και να τηρούνται οι ΠΠΔ του Παραρτήματος Ι Πίνακας 2 της ΥΑ με αριθ.Φ15/4187/266(ΦΕΚ 1275/Β/11.4.2012) και ΚΑΔ: 10.20 ,  και τους πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους , όπως περιγράφονται στο συνημμένο Προσάρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

(δ) Να τηρούνται οι αστυνομικές, υγειονομικές και του υπουργείου Εργασίας διατάξεις.

(ε) Να εφαρμόζεται το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ΥΑ Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/15-3-2004).

(στ) Να τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις γι αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις που αφορά η παρούσα άδεια και ειδικότερα οι σχετικές αποφάσεις που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδος από την Δ/νση Κτηνιατρική Π.Δ.Ε.

(θ) Παρατείνουμε την προθεσμία ολοκλήρωσης της εγκατάστασης μέχρι 29-05-2018. Με την ολοκλήρωση του συνόλου της εγκατάστασης και εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης (προαναφερόμενη ημερομηνία) , θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην ΥΑ με αριθ.οικ.483/35/Φ.15(ΦΕΚ 158/Β/03.02.12).

(ι) Η με αρθ. πρωτ. Δ.ΑΝ. οικ. 323301/6960/Φ.14.3400/14.11.2014 καταργείται.

3.	Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων και περιορισμών στην ανωτέρω μονάδα, σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι είναι αναγκαίο για να εκπληρωθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός των ως άνω όρων και του άρθρου  2 του από 15-10-1922 Β.Δ.

4.	Η παρούσα άδεια χορηγείται με τον απαράβατο όρο, ότι η συγκεκριμένη κτιριακή εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τυχόν - καθ' οιανδήποτε τρόπο - αλλαγή της χρήσης της, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και την ανάκληση της παρούσας άδειας.

5.	Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση.

6. Η παρούσα άδεια μεταβιβάζεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Χωρίς αυτή η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου εκτός του ανωτέρου αναφερομένου.

7.	Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, από οποιονδήποτε  έχει έννομο συμφέρον , ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

H                                                                                         ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ : Για την έκδοση της απόφασης αυτής εκδόθηκαν τα εξής γραμμάτια : Α/Α; ΑΡΙΘΜΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ; ΤΡΑΠΕΖΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 1; Αρ.παραστ.9/11.12.15; Ε.Τ.Ε. Κ. ΑΧΑΪΑΣ.

- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : (1) «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ » ΑΕ 1ο χλμ Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης, Οδός Δημοκρίτου, Θέση Πόρτσι, 194 00 ΚΟΡΩΠΙ (2) Επιθεώρηση Εργασίας Μεσολογγίου 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (3) Αστυνομικό Τμήμα Αστακού 30006 ΑΣΤΑΚΟΣ (4) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - 1. Χ.Α. 2. Φ.14.3400

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ Δ.ΑΝ.335369/6100 /Φ.14.3400/30.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Γενικές Δεσμεύσεις

Α1 Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3 Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4 Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5 Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6 Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

Α7 Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Α8 Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων

Β1 Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.

Β2 Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασίατους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος

Γ1 Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Αέρια Απόβλητα

Δ1 Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2 Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3 Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4 Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δ5 Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων.

Δ6 Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

Υγρά Απόβλητα

Ε1−2 Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής − απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε2−4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Στερεά Απόβλητα

Ζ1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς.

Ζ2 Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3 Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:

• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.

Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.

• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α).

• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010) όπως ισχύει.

Ζ8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:

• Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.

• Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.

• Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αναμόχλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.

• Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ζ12 Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθεται:

1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),

2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),

3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,

4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΑΓΡΙΝΙΟΥ,

5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις

Η7 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.

• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επεξεργασία - διάθεση υγρών αποβλήτων

1.  Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  της Δ.ΑΝ.43783/768/Φ.14.3400/01-03-2012 απόφαση (μηχανική – βιολογική – χλωρίωση – τεχνητό υγροβιότοπο).

2. Η τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών να πραγματοποιείται σε υπεδάφειο πεδίο αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου , σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/ΦΕΚ 354 Β/2011 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διάθεση στερεών υποπροϊόντων τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

1.Η συλλογή σε κλειστούς περιέκτες – σήμανση ανά κατηγορία– προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία των ζωικών υποπροϊόντων , τα οποία δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση , στον κλίβανο αποτέφρωσης υψηλού δυναμικού , να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1774/2002 των ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον κανονισμό 1069/2009 των ΕΚ.

2. Η λειτουργία του κλιβάνου αποτέφρωσης , των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου για τις ανάγκες του κλιβάνου αποτέφρωσης και του συστήματος καύσης του να πραγματοποιείται με ευθύνη έχοντος το νόμιμο δικαίωμα.

3. Οι δυο (2) δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου και του συστήματος καύσης του στον κλίβανο αποτέφρωσης να τηρούν τις προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. Δ3/14858/ΦΕΚ 477 Β/1993 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες» , η δε σχετική μελέτη πυρασφαλείας να είναι επι τόπου της δραστηριότητας για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρθ. οικ.12997/145/Φ.15/ΦΕΚ 3284 Β/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας».