- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

- ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο  της παρούσας  πρόσκλησης είναι η προμήθεια  500 τόνων αντιπαγετικού αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αποπαγοποίησης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας, μέχρι του ποσού των  25.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.

Το υπό προμήθεια αλάτι είναι το σύνηθες αντιπαγετικό υλικό (CPV 34927100-2) που χρησιμοποιείται στη χειμερινή συντήρηση των οδών. Χρησιμοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας στρώματος χιονιού ή πάγου στο οδόστρωμα, αλλά και για το λιώσιμο ήδη υπάρχοντος στρώματος χιονιού ή πάγου. Είναι αποτελεσματικό σε θερμοκρασίες μέχρι -5 0 C, ενώ με παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέχρι και -100C.

Το αλάτι που θα χρησιμοποιηθεί για τον αποχιονισμό του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ηλείας θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το Υ.Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ. και συγκεκριμένα:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε NaC1 (NaCl > 99 % επί ξηρού δείγματος).

- Ειδική κοκκομετρική διαβάθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Μέγεθος Κόσκινου Διερχόμενο ποσοστό (%)

9,5 mm ή 3/8 inch  95- 100%

4,75 mm ή Νο 4	20 -

2,36 mm ή Νο 8	10-60%

0,60 mm ή Νο 30   5%

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά του, πιστοποιητικό με όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι πιο πάνω προδιαγραφές του προϊόντος (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, χρώμα, οσμή κ.λπ. χημική ανάλυση, μέγεθος κόκκου).

Τονίζεται ότι το προϊόν οφείλει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων (π.χ. παντελής απουσία ψηφίδων, χαλίκων κ.λπ).

Το ειδικό βάρος του αλατιού θα πρέπει να κυμαίνεται από 1,2 έως 1,5 τόνο/m3 , ανάλογα με την προέλευσή του και την περιεκτικότητα του σε υγρασία. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν στεγνότερο, προκειμένου να περιορίζονται κατά το δυνατόν τα προβλήματα σβωλιάσματος. Ενδείκνυται το ποσοστό υγρασίας του άλατος να μην υπερβαίνει το 3% κ.β..

Σημειώνεται ότι, το αλάτι που δεν πληροί τις παραπάνω απαιτούμενες προδιαγραφές έχει σημαντικά μειωμένη αποτελεσματικότητα και δημιουργεί πολλά προβλήματα, τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (φρακάρισμα στους αλατοδιανομείς), ενώ απαιτείται και μεγαλύτερη ποσότητα για το ίδιο αποτέλεσμα.

- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του αλατιού θα γίνεται τμηματικά είτε στις εγκαταστάσεις του αναδόχου ή σε χώρους που θα υποδεικνύονται από αυτόν (σ.σ ανάδοχο), σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων της Περιφέρειας. Η μεταφορά θα γίνεται με ιδία  μέσα που διαθέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η προμήθεια του αλατιού θα πραγματοποιείται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και θα οριστεί για τη συγκεκριμένη προμήθεια, με την σύνταξη Πρακτικού.

Η παράδοση του αλατιού θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την τηλεφωνική εντολή της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, ή της Δ/νσης Διοικητικού — Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες) και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η παραλαβή του είδους θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν 4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωματικά.

Δηλώνω ότι  Αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλες τις  απαιτήσεις  που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και αναφέρονται στο παρών Παράρτημα  της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ……………………………………/………………/2022

Ημερομηνία …./……/2022

………………………………….

(Σφραγίδα –Υπογραφή)