ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Η παρακάτω τεχνική προδιαγραφή αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρολόγου για το δίκτυο χαμηλής τάσης

των κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων των πιο πάνω αναφερόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης. Τα ανταλλακτικά τα οποία τυχόν απαιτηθούν σε περίπτωση αποκατάστασης βλάβης για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα βαρύνουν την Αναθέτουσα αρχή, ενώ αποκατάστασης τον Ανάδοχο.

Οι εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:

- Έλεγχο όλων των στοιχείων της εγκατάστασης (πίνακες, φωτιστικά, διακόπτες, ρευματοδότες κ.λπ.), αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων, ενδεικτικών λυχνιών πινάκων, ασφαλειών, έλεγχο λειτουργίας ρευματοδοτών – παρουσία τάσης, γενικό έλεγχο ηλεκτρικών συνδέσεων μηχανημάτων και εξοπλισμού, επιθεώρηση - συντήρηση στεγνωτήρων χεριών, έλεγχο ειδικών ρευματοδοτών (UPS, τριφασικών, στεγανών κλπ), έλεγχο στήριξης φωτιστικών σωμάτων.

- Έλεγχο και συντήρηση πινάκων Χ.Τ. που αφορούν σε έλεγχο και μετρήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, έκδοση πιστοποιητικών για ΔΕΗ νέου τύπου (Υ.Δ.Ε.) εφόσον απαιτούνται, χειροκίνητο test στα ρελέ διαρροής, έλεγχο θέσης αυτομάτων διακοπτών και ενδεικτικών λυχνιών (αντικατάστασή τους αν απαιτείται), καθαρισμό του κάθε πίνακα εσωτερικά, σύσφιξη κοχλιών πινάκων, έλεγχο και ρύθμιση χρονοδιακοπτών αν απαιτείται.

- Συντήρηση φωτιστικών ασφαλείας με δοκιμή καλής λειτουργίας των μπαταριών και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται.

- Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που αφορά σε γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών μερών εγκατάστασης κλιματισμού, έλεγχο καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού (relay, θερμικά κ.λπ.).

- Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που αφορά σε έλεγχο γειώσεων (μέτρηση γείωσης, συνέχεια κυκλώματος, σύσφιξη συνδέσεων).

- «Αρση βλαβών» ήτοι επισκέψεις συνεργείου του αναδόχου, μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθούν και να επισκευαστούν προβλήματα λειτουργίας και βλάβες. Το συνεργείο θα απαρτίζεται από τον απαραίτητο αριθμό τεχνικών κατάλληλων για την αποκατάσταση της βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου στις κλήσεις της αναθέτουσας αρχής ορίζεται σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 24 ωρών από την κλήση. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (δύο) 2 ώρες.

- Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα πρέπει να υλοποιούνται από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο προσωπικό, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με τήρηση όλων των ενδεδειγμένων και θεσμοθετημένων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου και με γνώμονα πάντα την άρτια, έντεχνη και ολοκληρωμένη υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

- Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένες ή έκτακτες επισκέψεις ηλεκτρολόγου, μετά από συνεννόηση των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με τον ανάδοχο.

- Ο χρόνος ανταπόκρισης του αναδόχου σε αίτημα των υπευθύνων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία (1) εργάσιμη ημέρα. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο χρόνος ανταπόκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (δύο) 2 ώρες.

- Τα υλικά για τις ανωτέρω εργασίες θα διατίθενται από την υπηρεσία.

- Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης.

- Η πιστοποίηση της επίσκεψης θα γίνεται με βάση παρουσιολόγιο το οποίο θα τηρείται στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και θα υπογράφει ο ηλεκτρολόγος και η πιστοποίηση των εργασιών θα γίνεται με την συμπλήρωση δελτίου τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

- Ο ηλεκτρολόγος που θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελούνται στις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να έχει άδεια για αντίστοιχες εργασίες.

Αποδέχομαι όλες τις διαδικασίες για την συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου και  των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης (Παράρτημα Α΄) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ……………………………………………

Ημερομηνία …./……/2020 




…………………………………. 
(Σφραγίδα –Υπογραφή)