## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού στο ανακαινισμένο κτήριο της Γεωργικής Σχολής που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  INTERREG «Creative@Hubs» Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries via hubs».

**Μέρος αυτών των επίπλων θα παραδοθούν και θα συναρμολογηθούν στην προσωρινή στέγαση του HUB σε χώρο γραφείων στην Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν σε εγκαταστάσεις φύλαξης της Π.Δ.Ε. και θα συναρμολογηθούν σε δεύτερο χρόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της Ανακαίνισης της Γεωργικής Σχολής.

Οι Ειδικοί Όροι του παρόντος Παραρτήματος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης και της Σύμβασης και περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του/των Αναδόχου/ων:

1. Τα έπιπλα θα παραδοθούν και θα τοποθετηθούν, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, σε αριθμό τεμαχίων και είδος, σύμφωνα με τον πίνακα ειδών εξοπλισμού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί επί τόπου, στον κάθε χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα έπιπλα, προκειμένου να έχει ο ίδιος αντίληψη των χώρων και των συνθηκών εργασίας. Πριν την παραγγελία κατασκευής των διαχωριστικών και των κατασκευών εγκατάστασης θα πρέπει να επιμετρηθεί επακριβώς ο χώρος ώστε να διασφαλιστεί η σωστή εγκατάσταση στον υπάρχοντα χώρο και να ληφθούν υπόψη τυχόν περιορισμοί (π.χ. καλοριφέρ).

2. Ο εξοπλισμός, όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να είναι λυόμενος, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του, καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς του.

3. Γενικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των επίπλων και των λοιπών ειδών εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι καινούρια και τα παραδοτέα προϊόντα αμεταχείριστα. Τα υλικά να είναι άριστης ποιότητας, μεγάλης αντοχής και από τα καλύτερα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η κατασκευή τους θα είναι στέρεη και ανθεκτική με άψογο φινίρισμα, χωρίς κατασκευαστικές ατέλειες ή κακοτεχνίες, ακόμα και στα αφανή μέρη. Τα υλικά θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν θα χρησιμοποιηθούν ύλες που αποδεδειγμένα προκαλούν προβλήματα υγείας. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα:

- Όλες οι πραγματικές τιμές της μελαμίνης (μηχανική, χημική, αντοχή σε θερμότητα, σε χάραξη, σε ακτίνες UV, σε φως, σε τριβή κ.ά.), θα είναι ίσες ή υψηλότερες αυτών που προβλέπονται στα σχετικά πρότυπα. Η χρησιμοποιούμενη μελαμίνη θα είναι κατηγορίας Ε1, χαμηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη  (<0,08 0/00). Όπου τοποθετείται ταινία περιθωρίου εάν δεν περιγράφεται, θα πρέπει να είναι από ABS ή PP και να έχει πάχος τουλάχιστον 3mm.

- Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών των επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς και σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

- Οι συνδεσμολογίες των μεταλλικών σκελετών θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση ή με βίδωμα. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι απόλυτα αφανείς, χωρίς κρατήρες ή αλλοίωση της ανθεκτικότητα του σκελετού, ενώ οι σημειακές ορατές συγκολλήσεις (πονταρίσματα) αποκλείονται. Τα βιδώματα θα είναι με τις κατάλληλες προς το σκελετό βίδες. Οποιοδήποτε μεταλλικό στοιχείο θα πρέπει να έχει υποστεί τη διαδικασία της απολίπανσης, αποσκωρίασης και φωσφάτωσης με ηλεκτροστατική βαφή (πούδρα), επινικέλωση ή να είναι ανοξείδωτο.

- Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία.  Οι βίδες θα έχουν το κατάλληλο σπείρωμα και αντοχή και δεν θα δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα προεξοχές.

- Οι τελικές επιφάνειες θα είναι απόλυτα επίπεδες, αντιθαμβωτικές (ματ), και δεν θα  επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λ.π. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.  Επίσης θα πρέπει να αντιστέκονται σε θερμοκρασίες ή σε εντοπισμένες βλάβες.

- Στα ξύλινα έπιπλα, οι ακμές και οι γωνίες θα είναι στρογγυλεμένες εργονομικά για να αποφεύγονται ατυχήματα με ακτίνα R=2,5~3 mm. Οι κόμβοι των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.  Οι κατασκευές δεν πρέπει να έχουν αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο τους που να μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα ρούχα του χρήστη.

- Τα καθίσματα θα είναι απολύτως ανατομικά και θα παρέχουν απόλυτη ευστάθεια σε εμπρόσθια και πλάγια ανατροπή, αντοχή στην καταπόνηση των μπράτσων, αντοχή καταπόνησης της ταπετσαρίας και θα παρέχουν ασφάλεια στον χρήστη (καμπύλες, ακμές, γωνίες).

- Η επιλογή των χρωματισμών των επίπλων και των υλικών επένδυσης θα γίνει από την Υπηρεσία από τα διαθέσιμα χρωματολόγια.

- Όπου υπάρχουν βαφές θα είναι μη τοξικές και άοσμες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

- Όπου τοποθετείται δέρμα θα πρέπει να είναι γνήσιο και άριστης ποιότητας και όπου τοποθετείται δερματίνη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, υψηλής πυκνότητας.

- Όπου τοποθετείται ύφασμα θα πρέπει να είναι βραδυφλεγές και άριστης ποιότητας.

4. Οι προδιαγραφές των ειδών που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, επιτρέπεται μόνο αναβάθμιση αυτών. Οι διαστάσεις του μεγέθους των ειδών που αναγράφονται οι επιθυμητές και δεν θα γίνουν δεκτές μεγάλες αποκλίσεις από αυτές (περίπου 2%), εκτός εάν αυτό ρητώς αναφέρεται στις επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας.

5. Όλα τα σχέδια, φωτογραφικά παραδείγματα, σχεδιαγράμματα, σκαριφήματα και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις που εμφανίζονται στις υποκατηγορίες του εξοπλισμού του παρόντος, είναι ενδεικτικά ή επεξηγηματικά και δεν συνιστούν υπόδειξη συγκεκριμένου προϊόντος. Προδιαγράφουν όμως την συνολική αισθητική του χώρου και του ζητούμενου εξοπλισμού. Δεκτές γίνονται όλες οι προσφορές που συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ.

6. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους.

7. Τα έπιπλα θα πρέπει να αντέχουν σε έντονη και βαριά χρήση, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιηθούν σε δημόσιο χώρο.

8. Τα έπιπλα θα είναι τυποποιημένης κατασκευής (χωρίς να αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές) επωνύμων εγχώριων ή ξένων εργοστασίων, ή αναγνωρισμένων επίσημων αντιπροσώπων. Πριν την προμήθειά τους από τον ανάδοχο, θα υποβληθούν απαραιτήτως στην Υπηρεσία ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus) των εργοστασίων παραγωγής, με πλήρη αναφορά των ιδιοτήτων τους και των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους. Μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία θα γίνει η προμήθειά τους από τον ανάδοχο. Όλα τα προσφερόμενα είδη βιομηχανικής κατασκευής, πρέπει να πιστοποιούνται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

9. Τα έπιπλα που θα είναι ιδιοκατασκευές, τα υλικά, η μορφή, o τρόπος κατασκευής και το φινίρισμα θα συμφωνούν με τις προδιαγραφές με τα αντίστοιχα σχέδια των επίπλων (οι ακριβείς μετρήσεις θα γίνουν επί τόπου από τον ανάδοχο), εφάμιλλης ποιότητας και αντοχής με τα τυποποιημένα, ενώ θα υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς με αυτά (πιστοποίηση, τεχνική υποστήριξη).

10. Στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας είναι να ζητήσει να προσκομιστούν δείγματα των προσφερομένων ειδών και να ελέγξει τη δυνατότητα ύπαρξης ανταλλακτικών και παροχής service.

11. Για όλα τα είδη των επίπλων θα προσκομιστεί γραπτή εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

12. Οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τους κανονισμούς, τόσο στη μεταφορά, όσο και στη συναρμολόγηση του εξοπλισμού στο έργο. Όλη η διαδικασία μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για:

- Την ασφάλεια και την υγιεινή των χρησιμοποιούμενων μέσων και των εκτελούμενων εργασιών.

- Ατυχήματα σε εργαζομένους, προσωπικό και διερχόμενους.

- Φθορά ή ζημιά που θα συμβεί κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών τόσο στον προσφερόμενο εξοπλισμό, όσο και στο ίδιο το κτίριο.

13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και συγκεκριμένα στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς προτύπου ISO  9001 και στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 14001.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των φύλλων συμμόρφωσης

Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζονται.

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

ΤΜΗΜΑ 1

| Είδος 1. Σύνθεση θέσης εργασίας με βοηθητικό ερμάριο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή(ε) |
| 1. | ΣΥΝΘΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ |  |  |  |
| 1.1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160 Χ 80 Χ Υ74 |  |  |  |
| 1.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη γραφείου -επιφάνεια εργασίας -μεταλλικός σκελετός -μετόπη - Διαστάσεις 160x80x74 εκ. ύψος |  |  |  |
| 1.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Επιφάνεια εργασίας Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας, κλάσης Ε1 (χαμηλής περιεκτικότητας σε φορμαλδεΰδη), επενδεδυμένη στης δύο πλευρές με laminate αντιχαρακτικό πάχος 18χιλ. Περιμετρικά της επιφάνειας εργασίας θερμοσυγκολλάται περιθώριο PVC. Στην κάτω πλευρά του γραφείου να τοποθετηθεί κανάλι διέλευσης καλωδίων και στην επιφάνεια εργασίας να υπάρχει και κατάλληλη οπή. Όλες οι ακμές – γωνίες θα είναι καμπυλωμένες για την αποφυγή τραυματισμών. Το χρώμα της επιφάνειας εργασίας να είναι επιλογή της υπηρεσίας. - Μεταλλικός σκελετός Ο μεταλλικός σκελετός του γραφείου να αποτελείται από 2 πλαίσια σε σχήμα «Π» τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες μπάρες. Το ένα πλαίσιο να καταλήγει στο δάπεδο ενώ το άλλο να έχει κατάλληλο ύψος ώστε να τοποθετηθεί επάνω σε βοηθητικό ερμάριο. Τα κατακόρυφα πόδια του γραφείου να είναι τριγωνικής διατομής διαστάσεων 50 x 50 x 1.5χιλ. χρώματος χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, τα οποία στην επάνω και κάτω πλευρά τους να καταλήγουν σε χρωμιομένους συνδέσμους επίσης τριγωνικούς. Ανάμεσα στα δύο κατακόρυφα πόδια να υπάρχει μπάρα τετραγωνικής διατομής διαστάσεων 50 x 50 x 1.5χιλ, η οποία τοποθετείται εσωτερικά των τριγωνικών ποδιών. Ανάμεσα στα δυο πλαίσια και κάτω από την κάθε επιφάνεια εργασίας τοποθετούνται δυο μπάρες ορθογωνικής διατομής 50 x 30χιλ. οι οποίες με τους κατάλληλους συνδέσμους να τοποθετούνται στα πλαίσια για την καλύτερη στήριξη του γραφείου. Να διαθέτει ρεγουλατόρους οριζοντίωσης στο δάπεδο. - Μετόπη Θα είναι κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό με την επιφάνεια εργασίας και θα είναι αναρτημένη από το σκελετό με μεταλλικά εξαρτήματα. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα |  |  |  |
| 1.2 | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ 160Χ48, Υ58εκ. |  |  |  |
| 1.2.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη ερμαρίου -Συρταριέρα τριών συρταριών -Αποθηκευτικό χώρο με ράφι -Αποθηκευτικό χώρο μονάδας Η/Υ - Διαστάσεις 160Χ48Χ58 ύψος |  |  |  |
| 1.2.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Η κατασκευή του ερμαρίου να είναι εξολοκλήρου από μοριοσανίδα (E-1) τριών στρώσεων πάχους 25mm, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης και από τις 2 πλευρές, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 2mm, ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη ή άλλο χρωματισμό επιλογή της Υπηρεσίας σας. Το ύψος του κενού στο βοηθητικό να είναι κατάλληλο για τυχόν τοποθέτηση μονάδας Η/Υ. Το βοηθητικό ερμάριο να διαθέτει ενσωματωμένη συρταριέρα τριών συρταριών και βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους με ενδιάμεσο ράφι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος. Η συρταριέρα να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα δηλαδή όλα τα συρτάρια κλειδώνουν μαζί. Η θέση της συρταριέρας (στο αριστερό ή δεξιό άκρο του κουτιού) θα υποδειχθεί από την υπηρεσία στον ανάδοχο κατά την φάση επιλογής του χρωματισμού της θέσης εργασίας. Στη βάση του, να φέρει 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση του ερμαρίου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. |  |  |  |
| 1.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |  |
| 1.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια |  |  |  |

Είδος 2. Σύνθεση θέσης εργασίας με τροχήλατη συρταριέρα 160*80εκ.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή(ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Σύνθεση θέσης εργασίας με τροχήλατη συρταριέρα 160*80εκ. |  |  |  |
| 2.1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 160Χ80,Υ 74 εκ. |  |  |  |
|  | Γραφείο αποτελούμενο από επιφάνεια εργασίας κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 25χιλιοστών και μεταλλικό σκελετό. |  |  |  |
| 2.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη γραφείου -επιφάνεια εργασίας, -μεταλλικό σκελετό και -μετόπη. - Διαστάσεις 160 x 80 x74εκ. ύψος. |  |  |  |
| 2.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Επιφάνεια εργασίας- Μετόπη Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 25χιλιοστών. Στην μπροστινή πλευρά του γραφείου να τοποθετηθεί μετόπη ίδιας απόχρωσης με αυτή της επιφάνειας του γραφείου. Στην κάτω πλευρά του γραφείου να τοποθετηθεί κανάλι διέλευσης καλωδίων. Το χρώμα της επιφάνειας εργασίας είναι επιλογή της υπηρεσίας. - Μεταλλικός σκελετός Ο μεταλλικός σκελετός του γραφείου να αποτελείται από 2 πλαίσια σε σχήμα «Λ», τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες μπάρες. Οι οριζόντιες μπάρες να συνδέονται στα πλαίσια μέσω ειδικά διαμορφωμένων εξαρτημάτων. Οι οριζόντιες μπάρες να τοποθετούνται σε εσοχή του οριζόντιου στοιχείου των ποδιών και να προεξέχουν αυτού για την καλύτερη στήριξη όλης της επιφάνειας. Τα κατακόρυφα πόδια του γραφείου να είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 1,5χιλ με φόρμα μεταβλητής διατομής. Ανά δύο τα κατακόρυφα πόδια ενώνονται με οριζόντια μπάρα ορθογωνικής διατομής 60x40χιλ και πάχος 1,5χιλ. Τα κατακόρυφα πόδια να διαθέτουν τάπες από ΑBS ανάλογου χρώματος στο επάνω µέρος τους καθώς επίσης και ειδική τάπα σε συνέχεια του σχήματος του κατακόρυφου ποδιού µε ενσωματωμένο ρεγουλατόρο στο κάτω µέρος του ποδιού. Ο μεταλλικός σκελετός ναείναι χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. |  |  |  |

| 2.2 | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συρταριέρα τροχήλατη με τρία συρτάρια κατασκευασμένη από έγχρωμη μελαμίνη. |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας υπενδεδυμένη με μελαμίνη - Διαστάσεις 42cm πλάτος x 57cm βάθος x 56cm ύψος |  |  |  |
| 2.2.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το σώμα της να είναι κατασκευασμένο από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 18mm και απόχρωσης όμοιας με αυτή του γραφείου ή χρώματος που συνδυάζεται με αυτό. Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία. Η συρταριέρα φέρει τρία (3)συρτάρια. Τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή αυτών 80%. Οι μετόπες να είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο του σκελετού πάχους 18mm, χρώματος της επιλογής της Υπηρεσίας. Να διαθέτει τέσσερεις δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50mm. Όλα τα σόκορα περιμετρικά να επενδύονται από ρέλι PVC πάχους 2mm. Η συρταριέρα να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα δηλαδή όλα τα συρτάρια κλειδώνουν μαζί. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. |  |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται απὀ επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίµησηΕυρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |  |
|  | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ:8 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρεςαπό την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλοτον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια |  |  |  |

Είδος 3. Τραπέζι συσκέψεων συγκλήτου

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή(ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ |  |  |  |
| 3.1 | Τραπέζι συνεδριάσεων |  |  |  |
| 3.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το τραπέζι συνεδριάσεων να έχει σχήµα έλλειψης. Να αποτελείται απὀ το μεταλλικό σκελετό, τις 12 επιφάνειες εργασίας και τις µετόπες. Οι δυο µεγάλες πλευρές του τραπεζίου να αποτελούνται από πέντε επιφάνειες εργασίας η κάθεµια, που ενωμένες μεταξύ τους να δημιουργούν καμπύλη στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά του τραπεζιού. Οι δυο µικρές πλευρές του τραπεζιού να αποτελούνται απὀ δυο τµήµατα τραπεζοειδούς µορφής. - Μέρη τραπεζιού -επιφάνεια εργασίας -βάση στήριξης - Διαστάσεις 1200 x 325 x 75 εκ. ύψος |  |  |  |
| 3.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Επιφάνεια Τραπεζιού Η επιφάνεια του τραπεζιού είναι κατασκευασμένη απὀ µοριοσανίδα πάχους 25χιλ επενδυµένη αμφίπλευρα µελαμίνης σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Περιµετρικά τα σόκορα να καλύπτονται µε ταινία ΡΝ6 κατάλληλουπάχους. Στην κάτω πλευρά του τραπεζιού, και σε όλο το µήκος του, να τοποθετηθεί κανάλι διέλευσης καλωδίων. Στο µέσο του πλάτους της επιφάνειας εργασίας, και σε τακτά διαστήματα, να υπάρχουν ενσωματωμένες σχισμές µε μεταλλική επένδυση και βουρτσάκι για διέλευση καλωδίων. - Βάση στήριξης O μεταλλικός σκελετός να αποτελείται από κατακόρυφα πόδια και μπάρες ένωσης αυτών. Τα κατακόρυφα πόδια τοποθετούνται στις ενώσεις μεταξύ δυο επιφανειών. Τα κατακόρυφα πόδια του πλαισίου του γραφείου να είναι τριγωνικής διατομής διαστάσεων 50 x 50 x 1.5χιλ. χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Ανάμεσα στα δύο κατακόρυφα πόδια να υπάρχει μπάρα, η οποία τοποθετείται εσωτερικά των τριγωνικών ποδιών. Κάτω από την επιφάνεια εργασίας τοποθετούνται δυο παράλληλες μπάρες ορθογωνικής διατομής, οι οποίες με τους κατάλληλους συνδέσμους να τοποθετούνται στο πλαίσιο. Στις δύο στενές πλευρές τα πόδια να τοποθετούνται στις άκρες, ενώ τα ενδιάμεσα πόδια του τραπεζιού να τοποθετούνται πιο μέσα ώστε να μην ενοχλούν τους καθήμενους. Να διαθέτει επίσης ρεγουλατόρους οριζοντίωσης στο δάπεδο. Στην μπροστινή πλευρά να τοποθετηθεί μετώπη κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 18χιλ. με επένδυση μελαμίνης αμφίπλευρα σε απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας. Περιμετρικά τα σόκορα να καλύπτονται με ταινία PVC κατάλληλου πάχους. Στο σημείο επαφής της βάσης με το έδαφος τοποθετούνται πλαστικά πέλματα PVC για σταθερότητα και αποφυγή τραυματισμού του δαπέδου. Οι συνδέσεις μεταξύ της επιφάνειας και των βάσεων θα γίνεται με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή η μη αντιληπτή χαλαρότητα) και η αντοχή της κατασκευής. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. |  |  |  |
| 3.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια |  |  |  |

Είδος 4. Τραπεζάκι χαμηλό επισκεπτών

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ΤΡΑΠΕΖAKI ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ |  |  |  |
| 4.1 | Τραπεζάκι χαμηλό επισκεπτών µεμεταλλικό σκελετό |  |  |  |
| 4.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη τραπεζιού - επιφάνεια εργασίας και -µμεταλλικό σκελετό - Διαστάσεις 60 x 60 x 40εκ. ύψος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Επιφάνεια εργασίας Η επιφάνεια εργασίας είναι κατασκευασμένη απόlaminate 36mm.Σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. - Μεταλλικός σκελετός Ο σκελετός του τραπεζίου να αποτελείται απὀ μεταλλικά πόδια στήριξης. Τα πόδια να είναι κατασκευασμένα απὀ µέταλλο κυκλικής διατομής επιχρωμιοµένο ή µε ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 5. Τραπέζι σαλονιού

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΤΡΑΠΕΖAKI ΣΑΛΟΝΙΟΥ |  |  |  |
| 5.1 | Ορθογώνιο τραπεζάκι χαμηλό σαλονιού στυλ ρετρό |  |  |  |
| 5.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη τραπεζιού επιφάνεια και πόδια - Διαστάσεις 110 x 700 x 45 εκ. ύψος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 5.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το τραπέζι να φέρει πόδια από μασίφ ξυλεία και επένδυση φυσικού καπλαμά στην πάνω επιφάνεια. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 5.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 6.Τραπεζάκι χαμηλό στρογγυλό

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ΤΡΑΠΕΖAKI ΧΑΜΗΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ |  |  |  |
| 6.1 | Τραπεζάκι χαμηλό, στρογγυλό, στηριζόµενο σε κολώνα κυκλικής διατομής |  |  |  |
| 6.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τραπεζάκι χαμηλό αποτελούμενο από - την επιφάνεια και - την κολώνα στήριξης Διαστάσεις: πλάτος Φ80εκ., ύψος 45εκ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 6.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Το τραπεζάκι να φέρει επιφάνεια στρογγυλής διατοµής Φ 80 κατασκευασμένο απὀ µοριοσανίδα Ε-1 τριών στρὠσεων πάχους 25χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης, χρώματος επιλογή της υπηρεσίας. Περιµετρικά στα εμφανή µέρη (σὀκορα) να θερμοσυγκολλάται περιθώριο απὀ προφίλ ΡVC πάχους 2mm. Οι ταινίες να θερμοσυγκολλούνται µε ειδική κόλλα, ώστε να εξασφαλίζεται ηαπόλυτη συνοχή της µε την μοριοσανίδα. - Η επιφάνεια του τραπεζιού να στηρίζεται σε κολώνα κυκλική διατοµής, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Στην επάνω πλευρά του ποδιού να υπάρχει κατάλληλη βάσηµέσω τηςοποίαςνασυνδέεται µε την επιφάνεια του τραπεζίου. Στο κάτω µέρος του να εδράζεται σε κυκλική ατσάλινη βάση Φ40. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 6.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 7. Βιβλιοθήκη Α

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ |  |  |  |
| 7.1 | Βιβλιοθήκη κλειστή με πόρτες σε όλο το ύψος |  |  |  |
| 7.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη Κατασκευής 2 κουτιά-κασώματα καπάκι-πλαϊνά-πλάτη-βάση Ράφια, τα οποία δημιουργούν χώρους τοποθέτησης αντικειμένων 2 κρυστάλλινες πόρτες μήκους 5 εκ. και ύψους 5 εκ., και 2 ξύλινες πόρτες μήκους 5 εκ. και ύψους 5 εκ. Συνδετικά εξαρτήματα, πέλματα, πόμολα, και κλειδαριά ασφαλείας - Διαστάσεις 180 εκ. μήκος x 150εκ. ύψος x 45 εκ.βάθος. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Η βιβλιοθήκη να είναι συναρμολογούµενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής. Το υλικό κατασκευής της να είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Οι βιβλιοθήκες είναι λυόµενες για την εύκολη µεταφορά τους και την αντικατάσταση των τµηµάτων τους, σε περίπτωση Φθοράς. Η σύνδεση τους να γίνεται µε απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά τους - Καπάκι Κατασκευάζεται από µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυµμµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιµετρικά στα εμφανή µέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2mm ίδιας απόχρωσης µε την μελαμίνη και στο κάτω µέρος του να φέρει ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση µετα υπόλοιπα τμήματα. - Πλαϊνά Κατασκευάζεται από µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ.,επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης και εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω µέρος να φέρουν διάτρηση για τα φυράμια σύνδεσης. - Πλάτη Κατασκευάζεται από μµοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. - Βάση Στη βάση τους να φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρµοσµένους ώστε να µη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων. - Ράφια Τα ράφια να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Ε-1 τριών στρώσεων πάχους 25 χιλ. επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιµετρικά, στα εμφανή µέρη (σόκορα) να θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ ΡVC. Τα ράφια να είναι μετακινούµενα και το κάθε ράφι στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα - πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. - Πόρτες Οι ξύλινες πόρτες να κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιµετρικά στα εμφανή µέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ ΡVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης µε την μελαμίνη. Οι κρυστάλλινες πόρτες να κατασκευαστούν από διάφανο κρύσταλλο µε πάχος 8mm τροχισμένο περιμετρικά. Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσηµο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίµηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 8. Βιβλιοθήκη Β

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Β |  |  |  |
| 8.1 | Βιβλιοθήκη κλειστή σε όλο το ύψος της µε πόρτες, στα ¾ του µήκους της και ανοιχτή σε όλο το ύψος στο ¼ . |  |  |  |
| 8.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη βιβλιοθήκης - Καπάκι - πλαϊνά - πλάτη - ράφια - βάση - πόρτες - Διαστάσεις - 180 εκ. μήκος x 209 εκ. ύψος, 45εκ. βάθος. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 8.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Η βιβλιοθήκη να είναι συναρμολογούμενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής. Το υλικό κατασκευής της να είναι από μοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων επικαλυμµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Οι βιβλιοθήκες είναι λυόμενες για την εὐκολη µεταφορά τους και την αντικατάσταση των τµηµάτων τους, σε περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση τους να γίνεται µε απλό τρόπο, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σταθερότητά τους. - Καπάκι Κατασκευάζεται απὀ µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυµμµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιµετρικά στα εμφανή µέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ PVC πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης µε την μελαμίνη και στο κάτω µέρος του να¦ όλα) φέρει ειδικές εγκοπέςγια την συναρμολόγησηµετα υπόλοιπατμήματα. - Πλαϊνά Κατασκευάζεται από µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης και εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνηση των ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω µέρος να φέρουν διάτρηση για τα φυράµια σύνδεσης. - Πλάτη Κατασκευάζεται απὀ µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ. επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης - Ράφια Τα ράφια να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Ε-1τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) να θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ ΡVC. Τα ράφια να είναι μετακινούµενα και το κάθε ράφι στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα - πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. - Βάση Στη βάση τους να φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να µη μειώνεται η αντοχήτων πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων. - Πόρτες Οι πόρτες να κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα)της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ ΡVC πάχους 2χιλ.ίδιας απόχρωσης µε την μελαμίνη. Κάθε πόρτα να φέρει µεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Τα πόμολα να είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 8.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται απὀ επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίµηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |  |
| 8.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 9. Βιβλιοθήκη Γ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ |  |  |  |
| 9.1 | Βιβλιοθήκη με ράφια, ανοιχτή στο επάνω μέρος και κλειστή με δύο πόρτες στο κάτω μέρος |  |  |  |
| 9.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Μέρη βιβλιοθήκης: Καπάκι Πλαϊνά Πλάτη Ράφια Βάση ξύλινες πόρτες Διαστάσεις: 90 εκ μήκος x 209 πλάτος εκ., 45εκβάθος. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 9.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Η βιβλιοθήκη να είναι συναρμολογούμενη, αμεταχείριστη, καλαίσθητη, λειτουργική, ανθεκτικής κατασκευής. Το υλικό κατασκευής της να είναι από μοριοσανίδα(Ε-1)τριών στρώσεων επικαλυμµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Οι βιβλιοθήκες είναι λυόμενες για την εὐκολη µεταφορά τους και την αντικατάσταση των τµηµάτων τους, σε περίπτωση φθοράς. Η σύνδεση τους να γίνεται µε απλότρόπο,εξασφαλίζονταςτηναπόλυτησταθερότητά τους. - Καπάκι Κατασκευάζεται απὀ µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυµμµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιµετρικά στα εμφανή µέρη (σόκορα) της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ ΡΝΕ¦ ΝΑΙ(σε πάχους 2χιλ. ίδιας απόχρωσης µε την μελαμίνη και στο κάτω µέρος του να¦ όλα) φέρει ειδικές εγκοπές για την συναρμολόγηση µε τα υπόλοιπα τμήματα. - Πλαϊνά Κατασκευάζεται από µοριοσανίδα (Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης και εσωτερικά να φέρουν διάτρηση ανά 32 χιλ. για την μετακίνησητων ραφιών καθ’ ύψος, ενώ στο επάνω και κάτω µέρος να φέρουνδιάτρησηγια τα φυράµιασύνδεσης. - Πλάτη Κατασκευάζεται απὀ µοριοσανίδα(Ε-1) τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ.επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης - Ράφια Τα ράφια να κατασκευάζονταιαπό μοριοσανίδα Ε-1τριών στρώσεων πάχους 25χιλ. επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) να θερμοσυγκολληθεί περιθώριο από προφίλ ΡVC. Τα ράφια να εἶναι μετακινούµενα και το κάθε ράφι στηρίζεται σε ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα - πύρους, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπεςστις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών. - Βάση Στη βάση τους να φέρουν 4 ρεγουλατόρους, προσαρμοσμένους ώστε να µη μειώνεται η αντοχήτων πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των ραφιέρων. - Πόρτες Οι πόρτες να κατασκευαστούν από µοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18 χιλ., επικαλυµµένη µε επίστρωση µελαμίνης. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα)της επιφάνειας να θερμοσυγκολλάται περιθώριο από προφίλ ΡVC πάχους 2χιλ.ίδιας απόχρωσης µε τηνμελαμίνη. Κάθε πόρτα να φέρει µεντεσέδες κουμπωτούς πολλαπλών ρυθμίσεων. Τα πόμολα να είναι σε σχήμα λειτουργικό και οι πόρτες να φέρουν κλειδαριά ασφαλείας. Η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από τηνΥπηρεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 9.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται απὀ επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίµηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό. |  |  |  |
| 9.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακέςηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 10. Καρέκλα τροχήλατη

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ |  |  |  |
| 10.1 | Κάθισμα τροχήλατο µε προσκέφαλο, ανατοµικό, περιστροφικό µε δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη κύκλο |  |  |  |
| 10.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Τροχήλατο κάθισµα αποτελούμενο από: - την βάση - την έδρα - την πλάτη - τα μπράτσα - τους τροχούς - το προσκέφαλο Το κάθισµα διαθέτει: - μηχανισµό ρύθμισης του ύψου της έδρας, - μηχανισμό synchro - μηχανισμό οριζόντιας κύλισης της έδρας ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ύψος καθίσµατος: 110-123εκ. Πλάτος καθίσµατος: 65εκ | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 10.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Βάση Η βάση να είναι πεντακτινωτή δ=62cm κατασκευασμένη από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. - Τροχοί καθίσματος Το κάθισμα να φέρει πέντε (5) δίδυµους τροχούς, µεγάλης αντοχής και ασφαλείας, αθόρυβοι από πολυαμίδιο µε 10 σηµεία στήριξης και κουμπώνουν µε μεταλλικό πείρο στις ακτίνες της βάσης. Οι τροχοί είναι αυτοφρεναριζόµενοι. - Άξονας καθίσματος Στην υποδοχή της τροχήλατης βάσης να προσαρμόζεται µε σύσφιξη η κολόνα στήριξης που αποτελείται από: - το μεταλλικό οδηγό - και το επαναφερόµενο αμορτισέρ. Ο άξονας του καθίσµατος να ε?ναι κατασκευασμένος από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή πάχους 2ΠΊΠΙ κατάλληλης διαμέτρου, µε τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα. Ο άξονας του καθίσµατος να είναι επεξεργασµένος εσωτερικά ώστε να είναι λείος. Μέσα στον άξονα του καθίσµατος να υπάρχει αμορτισέρ στο πάνω άκρο του οποίου θα στηριχθεί ο μηχανισμός του καθίσµατος. Το αμορτισέρ του καθίσµατος να είναι ασφαλές, πεπιεσµένο µε ειδικό αέριο. Η διαδρομή του αμορτισέρ να είναι 13εκ. Με τη βοήθεια του αμορτισέρ να επιτυγχάνεται η ρύθμιση του ύψους της έδρας του καθίσµατος. Το αμορτισέρ έχει ειδικό ελατήριο για την απορρόφηση κραδασμών. Η κολόνα µε το αμορτισέρ να καλύπτονται από τρεις τηλεσκοπικούς διακοσμητικούς δακτυλίους. - Έδρα καθίσματος Πάνω στο σκελετό της έδρας να είναι επικολληµένο μαξιλάρι από διογκωμένη πολυουρεθάνη ψυχρής εξέλασης, ανατοµικής µορφής. Η έδρα να είναι επενδεδυµένη µε ύφασμα άριστης ποιότητας και υψηλής αντοχής, πυκνής ύφανσης, ανθεκτικό σε Φωτιά και την τριβή σε χρώμα επιλογής. Η ταπετσαρία να στερεώνεται στην κάτω πλευρά του σκελετού της έδρας µε καρφωτούς συνδετήρες (δίκαρφα). Ο σκελετός της έδρας επικαλύπτεται από τη κάτω πλευρά µε πλαστικό διακοσμητικό κάλυµµα (πολυπροπυλένιο) µε καμπύλα τελειώµατα υψηλής αντοχής. Η έδρα του καθίσµατος να διαθέτει μηχανισμό οριζόντιας κύλισης µε µπουτόν, ώστε να προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις του καθήµενου. - Πλάτη καθίσματος Η πλάτη του καθίσµατος να αποτελείται από το πλαίσιο κατασκευασμένο εξ’ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο, πάνω στο οποίο µε αφανή τρόπο τοποθετείτε η ελαστική επένδυση. Η επένδυση να στηρίζεται στις δυο πλαϊνές πλευρές του πλαισίου δημιουργώντας εργονοµικό κενό στην κάτω πλευρά του. Στην επάνω πλευρά του πλαισίου το κενό χρησιμεύει ως χειρολαβή μετακίνησης του καθίσµατος. Το πλαίσιο της πλάτης να καταλήγει στο μηχανισμό synchro του καθίσµατος χωρίς ενδιάµεσο στήριγμα. Το πλαίσιο της πλάτης, στο πίσω µέρος της να φέρει υποστήριξη µέσης ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος. Το κάθισµα να διαθέτει μηχανισμό (synchro) συγχρονισµένης ανάκλησης της έδρας µε την πλάτη και σταθεροποίηση της πλάτης σε διάφορα σηµεία επιλογής του καθήµενου µέσω μοχλού. Η αντίσταση της πλάτης κατά την ανάκληση να ρυθμίζεται ανάλογα µε το βάρος του καθήµενου. - Προσκέφαλο Το κάθισµα να διαθέτει προσκέφαλό µε τον ίδιο τύπου επένδυσης µε αυτό της πλάτης. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του και της κλίσης του. - Μπράτσα Το κάθισμα να διαθέτει µπράτσα κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από πολυπροπυλένιο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος και κατά µήκος. Το κάθισμα να είναι άριστης κατασκευής µε άψογα Φινιρίσµατα στα ορατά και µη ορατά µέρη του. Να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της εργονοµίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα και τις αντοχές των υλικών. Είναι ανατοµικό, περιστροφικό µε δυνατότητα περιστροφής κατά ένα πλήρη Κύκλο. Το κάθισµα να καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές εργονοµίας Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 10.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΡΕΚΛΑΣ |  |  |  |
|  | Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά ΕΝ 13335-1, ΕΝ 1335-2 και ΕΝ 1728 και ΕΝ 1022 |  |  |  |
| 10.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 11 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 11. Καρέκλα επισκέπτη

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ |  |  |  |
| 11.1 | Κάθισμα επισκέπτη με μεταλλικό σκελετό και έδρα και πλάτη από δερματίνη |  |  |  |
| 11.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το κάθισμα να αποτελείται από - Τον μεταλλικό σκελετό - Την έδρα και - Την πλάτη Διαστάσεις Πλάτη: 45 εκ. πλάτος x 54 εκ. ύψος Έδρα: 49 εκ. πλάτος x47 εκ. βάθος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 11.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Ο μεταλλικός σκελετός να είναι κατασκευασμένος από επιχρωμιωμένο σωλήνα κυκλικής διατομής Φ25. Το σχήμα του μεταλλικού σκελετού να είναι ‘C’. Στα σημεία έδρασής του να προσαρμόζονται καλαίσθητα πέλματα από σκληρό πλαστικό για την σταθερότητα του καθίσματος. - ΈΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να κατασκευάζεται από προπυλένιο και στην άνω επιφάνεια της έδρας και στο εμπρός μέρος της πλάτης να επικολλάται φορμαρισμένο αφρώδες μαξιλάρι. Η έδρα και η πλάτη να είναι επενδυμένες με δερματίνη, που στερεώνεται στο προπυλένιο του σκελετού με ειδικούς συνδετήρες. - ΜΠΡΑΤΣΑ Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι μεταλλικά, προέκταση του σκελετού με προστατευτική πλαστική ενίσχυση στα σημεία επαφής με το χρήστη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. |  |  |  |
| 11.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | ΕΝ 16139, ΕΝ1728 και ΕΝ 1022 |  |  |  |
| 11.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 12. Καναπές τριθέσιος

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Καναπές τριθέσιος |  |  |  |
| 13.1 | Καναπές τριθέσιος με ξύλινα πόδια και επένδυση από υψηλής ποιότητας ύφασμα ή δερματίνη |  |  |  |
| 13.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Καναπές τριθέσιος διαστάσεων 220 μήκος, 100 εκ. πλάτους. Να είναι ταπετσαρισμένος με ύφασμα ή σε δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας Αποτελούμενο από: - Βάση - Μαξιλάρια - πόδια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 13.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ο καναπές θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις εργονομίας όσον αφορά στη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του - ΒΑΣΗ Το σώμα του καναπέ είναι ξύλινης κατασκευής, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένα μαξιλάρια πλάτης και μπράτσων με ευθειογενείς εσωτερικά και εξωτερικά ακμές. Όλο το σώμα του καναπέ να είναι επενδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του με πολυουρεθάνη, επενδεδημένη με ύφασμα ή δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας. - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Η έδρα και η πλάτη να έχει 2 αφαιρούμενα μαξιλάρια με επένδυση από υψηλής ύφασμα ή δερματίνη χρώμα επιλογής της υπηρεσίας - ΠΟΔΙΑ Στο κάτω μέρος της βάσης να στερεώνονται 4 ξύλινα πόδια σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 13.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από αντίστοιχο πιστοποιητικό |  |  |  |
| 13.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 13. Καναπές διθέσιος

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Καναπές διθέσιος |  |  |  |
| 12.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Καναπές διθέσιος τύπου ρετρό διαστάσεων 180 μήκος, 90 εκ. πλάτους. Να είναι ταπετσαρισμένος με ύφασμα ή σε δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας Αποτελούμενο από: - Βάση - Μαξιλάρια - πόδια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ο καναπές θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις εργονομίας όσον αφορά στη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του - ΒΑΣΗ Το σώμα του καναπέ είναι ξύλινης κατασκευής, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένα μαξιλάρια πλάτης και μπράτσων με καμπύλες εσωτερικά ακμές. Όλο το σώμα του καναπέ να είναι επενδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του με πολυουρεθάνη, επενδεδημένη με ύφασμα ή δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας. - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Η έδρα και η πλάτη να έχει 2 αφαιρούμενα μαξιλάρια με επένδυση από υψηλής ύφασμα ή δερματίνη χρώμα επιλογής της υπηρεσίας - ΠΟΔΙΑ Στο κάτω μέρος της βάσης να στερεώνονται 4 ξύλινα πόδια σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 13. Καναπές τριθέσιος

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Καναπές τριθέσιος |  |  |  |
| 13.1 | Καναπές τριθέσιος με ξύλινα πόδια και επένδυση από υψηλής ποιότητας ύφασμα ή δερματίνη |  |  |  |
| 13.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Καναπές τριθέσιος διαστάσεων 220 μήκος, 100 εκ. πλάτους. Να είναι ταπετσαρισμένος με ύφασμα ή σε δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας Αποτελούμενο από: - Βάση - Μαξιλάρια - πόδια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 13.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Ο καναπές θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις εργονομίας όσον αφορά στη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή του - ΒΑΣΗ Το σώμα του καναπέ είναι ξύλινης κατασκευής, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένα μαξιλάρια πλάτης και μπράτσων με ευθειογενείς εσωτερικά και εξωτερικά ακμές. Όλο το σώμα του καναπέ να είναι επενδυμένο σε όλες τις ορατές πλευρές του με πολυουρεθάνη, επενδεδημένη με ύφασμα ή δερματίνη επιλογής της υπηρεσίας. - ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ Η έδρα και η πλάτη να έχει 2 αφαιρούμενα μαξιλάρια με επένδυση από υψηλής ύφασμα ή δερματίνη χρώμα επιλογής της υπηρεσίας - ΠΟΔΙΑ Στο κάτω μέρος της βάσης να στερεώνονται 4 ξύλινα πόδια σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 13.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από αντίστοιχο πιστοποιητικό |  |  |  |
| 13.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 14. Διθέσιο κάθισμα υποδοχής σε μπάρα

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Διθέσιο Κάθισμα Υποδοχής σε Μπάρα |  |  |  |
| 14.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κάθισμα διθέσιο υποδοχής από μεταλλικό σκελετό με πλάτη | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 14.3 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Συστοιχία των δύο θέσεων πάνω σε μεταλλική δοκό που να μπορεί τοποθετηθεί στο δάπεδο με σταθερά πόδια. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 14.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Είδος 15. Καρέκλα συνεδρίου στοιβαζόμενη

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Καρέκλα συνεδρίου στοιβαζόμενη |  |  |  |
|  | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 15.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

ΤΜΗΜΑ 2

Πολυκουζινάκι

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πολυκουζινάκι |  |  |  |
|  | ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 323x63.5x241 Πλάτος:323cm Βάθος:63.5cm Ύψος: 241 cm | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | Σύνθεση επίπλου κουζίνας κατασκευασμένη από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 18 mm και περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές. |  |  |  |
| 1.1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | - Μέρη σύνθεσης - Πάγκος, - Ανοξείδωτος νεροχύτης - Μπαταρία κρύου νερού - Ανοξείδωτο πλατό 2 εστιών - Ντουλάπια πάνω και κάτω από τον πάγκο - Ψυγείο Α++Ενεργειακής Κλάσης με κατάψυξη - απορροφητήρας - Πιατοθήκη inox - Καλαθάκι για μαχαιροπίρουνα - Πετσετοθήκη /κουταλοθήκη - Καλάθι απορριμάτων - Πρίζα ηλεκτρική - Φύλλο προστασίας ανοξείδωτο - Βαλβίδες νεροχύτη - Στόρι - Διαστάσεις 160x209x65εκ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Σκελετός και πορτάκια κατασκευασμένα από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 18 mm. Χρώματος επιλογής της υπηρεσίας από τουλάχιστον τρεις επιλογές. Κάτω από τον πάγκο υπάρχουν ένα διπλό και ένα μονό ντουλάπι. Στο μονό ντουλάπι θα υπάρχει το ψυγείο 109ltΑ++ Ενεργειακής κλάσης. Περιλαμβάνεται ανθυγρός πάγκος P5, νεροχύτης με γούρνα και μαξιλάρι. Η βρύση να είναι κατ’ελάχιστον κρύου νερού. Ενσωματωμένο στον πάγκο βρίσκεται η ηλεκτρική εστία με 2 μάτια, ένα μικρό και ένα μεγάλο ταχείας πυρακτώσεως 1500watt και 2000watt αντίστοιχα. Περιμετρικά του πάγκου σε ύψος 33 εκ. να υπάρχει τοποθετημένο ανοξείδωτο φύλλο προστασίας. Επάνω από το οποίο θα υπάρχει μια πρίζα κουζίνας με καπάκι ασφαλείας και η πετσετοθήκη. Το επάνω μέρος θα αποτελείται από ντουλάπια αποθήκευσης με ράφια διαφόρων διαστάσεων στο ένα από αυτά θα υπάρχει ενσωματωμένη πιατοθήκη inox με νεροσυλλέκτη. Επίσης επάνω από την εστία θα υπάρχει απορροφητήρα inox με φίλτρο ενεργού άνθρακα. Κλείνει με στόρι μέχρι τον πάγκο. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

| 3.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 4 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

ΤΜΗΜΑ 3

Είδος 1. Κάθισμα αμφιθεάτρου

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απαίτηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κάθισμα Αμφιθεάτρου |  |  |  |
| 1.1 | ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Κάθισμα μονοθέσιο με επένδυση ύφασμα και μεταλλικό σκελετό με σταθερή στήριξη στο δάπεδο και ανάκληση καθίσματος. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.1 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Πλάτη Από κόντρα-πλακέ πάχους 12mm με επένδυση αφρώδους πολυουρεθάνης πάχους 70mm και υφάσματος επιλογής αμφίπλευρα Μπράτσα Από μορφοποιημένο χαλυμδοέλασμα με επένδυση από ύφασμα και καπάκι από MDF πάχους 22mm. Έχουν αναλόγιο με σύστημα anti-panic Εγκάρσια κεντρική δοκός Από ειδικό προφίλ αλουμινίου τριγωνικής διατομής 120x90mm. Πάνω σε αυτή στηρίζονται τα καθίσματα. Έδρα Ανακλινόμενη με μηχανισμό υψηλής αντοχής και αθόρυβης λειτουργίας Τραπεζάκι Ανακλινόμενο με μηχανισμό anti-panic | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Το προϊόν πρέπει να πιστοποιείται από επίσημο εργαστήριο ελέγχων κατά προτίμηση Ευρωπαϊκό, συνοδευόμενο από αντίστοιχο πιστοποιητικό | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Κτήρια Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

ΤΜΗΜΑ 4

## 1 Web camera με ενσωματωμένο μικρόφωνο

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Πραγματοποίηση video κλήσεων σε PC/laptop με σύγχρονες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |
| Έγχρωμη εικόνα | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση video HD 720p @ 30fps | ΝΑΙ |  |
| Δίχως απαίτηση χειροκίνητης εστίασης | ΝΑΙ |  |
| Ευρυγώνιος φακός | ΝΑΙ |  |
| Περιστροφή 360 μοιρών | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο με δυνατότητα ελάττωσης θορύβου | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση σε θύρα υπολογιστή USB 2.0 | ΝΑΙ |  |
| Μήκος παρεχόμενου καλωδίου: >= 1m (έστω με τη σύνδεση στον H/Y μέσω καλωδίου επέκτασης) | ΝΑΙ |  |
| Στήριξη προσαρμόσιμη σε γραφείο και σε οθόνη, με δυνατότητα ρύθμισης προσανατολισμού | ΝΑΙ |  |
| Οδηγοί | Windows 10 |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >= 2 έτη |  |

## 2 PTZ Conference Web Camera

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Λειτουργία μετατόπισης, κλίσης και ζουμ (Pan, Tilt and Zoom) - Μετατόπιση ±90° - Κλίση ± 35° - Ζουμ HD 10X | ΝΑΙ |  |
| Ανάλυση : Full HD 1080p, 30 καρέ το δευτερόλεπτο | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη εστίαση | ΝΑΙ |  |
| Τρεις (3) προεπιλεγμένες θέσεις κάμερας, καθώς και ενεργοποίηση αρχικής θέσης | ΝΑΙ |  |
| Ένδειξη LED σύμφωνα με την κατάσταση λειτουργίας audio/video: λειτουργία ή σίγαση ή απενεργοποίηση | ΝΑΙ |  |
| Υποδοχή για τρίποδο | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργία με τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| Βάση για στήριξη σε τραπέζι ή σε τοίχο με αλλαγή ύψους | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση σε ΗΥ με Windows 10 μέσω USB για χρήση με εφαρμογές τηλεδιάσκεψης ευρείας αποδοχής, όπως Zoom, Google Hangouts Meet, Skype κ.α. | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >= 1 έτος |  |

## 3 AV Panel-Monitor

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| AV Panel για την προβολή εικόνας από το AV Switch | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος | >=20in |  |
| Ανάλυση | >=1920x1080 |  |
| Υποστήριξη χρωμάτων | 16,7εκ. |  |
| Συχνότητα ανανέωσης | 60Hz |  |
| Θύρες | DP, HDMI |  |
| Έξοδος ήχου | Headphones |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα AV Panel στο data/control room της αίθουσας 1.4.1 και θα τα συνδέσει στο Μίκτη πηγών AV με το βέλτιστο τρόπο για τον έλεγχο και διαχείριση των ροών video | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια και μετατροπείς για τη διασύνδεση των προαναφερόμενων συσκευών. | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=1 έτος |  |

## 4 Τηλεόραση 50’’

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος | >= 50” |  |
| Τεχνολογία | LED |  |
| Μέγιστη Ανάλυση | >= 3840 × 2160 (4K UHD)@ 60Hz |  |
| Υποστήριξη HDR | HDR,HDR10+, HLG |  |
| Δέκτης | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |  |
| Λειτουργίες Smart TV | NAI |  |
| Ενσωματωμένο Media Player | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα εγγραφής PVR | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη εφαρμογών Youtube, Netflix κ.ά. | ΝΑΙ |  |
| Συνδέσεις : HDMI (>=3), USB (>=2) , SPDIF, Διασύνδεση Ethernet RJ-45, Είσοδος RF, Έξοδος headphones, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bluetooth | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένα ηχεία | >=20W |  |
| Προσφέρεται βάση ανάρτησης σε τοίχο με δυνατότητα ρύθμισης ύψους | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την τηλεόραση με τη βάση της σε τοίχο | ΝΑΙ |  |

## 5 Οθόνη Προβολής 100’’ με τρίποδο

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Αναδιπλούμενη οθόνη για χρήση με προβολέα/projector | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος | 100” |  |
| Αναλογία εικόνας | 16:9 |  |
| Χρώμα | λευκό |  |
| Ανάρτηση οθόνης από τρίποδο | ΝΑΙ |  |
| Τρίποδο στο οποίο θα αναρτηθεί η οθόνη | ΝΑΙ |  |

## 6 Οθόνη προβολής σταθερού πλαισίου 120in

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Σταθερού πλαισίου (Fixed Frame) οθόνη | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος | 120” |  |
| Αναλογία εικόνας | 16:9 |  |
| Ανάλυση | >= 1920 x 1080 |  |
| Βαθμός αντανάκλασης (Gain) | 1.0 |  |
| Γωνία θέασης (οριζόντια και κάθετα) | >= 160ο |  |
| Ενσωματωμένη δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |
| Προσφέρεται βάση ανάρτησης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την προσφερόμενη οθόνη 120” με τη βάση της σε τοίχο στην Αίθουσα Προβολών (1.4.1) | ΝΑΙ |  |

## 7 Οθόνη προβολής με ηλεκτρικό μηχανισμό 120in

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Οθόνη προβολής με ηλεκτρικό μηχανισμό αναδίπλωσης | ΝΑΙ |  |
| Λειτουργία με τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| Διαγώνιος | 120” |  |
| Αναλογία εικόνας | 16:9 |  |
| Ανάλυση | >= 1920 x 1080 |  |
| Βαθμός αντανάκλασης (Gain) | 1.0 |  |
| Γωνία θέασης (οριζόντια και κάθετα) | >= 160ο |  |
| Ενσωματωμένη δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |
| Προσφέρεται βάση ανάρτησης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την προσφερόμενη οθόνη 120” με τη βάση της σε τοίχο της αίθουσας 1.4.2 | ΝΑΙ |  |

## 8 Ηχεία

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Ηχείο 2 δρόμων με μερική μαγνητική θωράκιση | ΝΑΙ |  |
| 200 mm (8 in) Kevlar cone woofer | ΝΑΙ |  |
| 25 mm (1 in) titanium diaphragm compression driver | ΝΑΙ |  |
| Continuous Program Power | 300 W |  |
| Προστασία από υπερφόρτωση | ΝΑΙ |  |
| Εσωτερική ασφάλεια προστασίας από υπερφόρτωση | ΝΑΙ |  |
| Εγγενής υποστήριξη στήριξης σε τοίχο | ΝΑΙ |  |
| Βάσεις στήριξης σε τοίχο για κάθε μία από τις ζητούμενες μονάδες | ΝΑΙ |  |
| Βάρος μονάδας | < 15 κιλά |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τα ζητούμενα έξι (6) ηχεία στους πλευρικούς τοίχους της αίθουσας 1.4.1 και θα τα συνδέσει με το ζητούμενο Σύστημα Ενισχυτή Ήχου | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις ζητούμενες συνδέσεις προσφέροντας όλα τα απαραίτητα καλώδια, extenders, adapters που μπορεί να απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία των ζητούμενων συστημάτων | ΝΑΙ |  |

## 9 Ασύρματο μικρόφωνο

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Ασύρματο μικρόφωνο χειρός | ΝΑΙ |  |
| Περιλαμβάνει πομπό-μικρόφωνο χειρός με δυναμική κάψα | ΝΑΙ |  |
| - Χρήση μπαταρίας ΑΑ με διάρκεια λειτουργίας >= 6 ωρών | ΝΑΙ |  |
| - Κατάλληλο για ομιλίες | ΝΑΙ |  |
| - Εύρος συχνοτήτων | 70 – 20000 Hz |  |
| - Κουμπί ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, σίγασης (mute) | ΝΑΙ |  |
| Περιλαμβάνει δέκτη με δυνατότητα χρήσης εξωτερικών αποσπώμενων κεραιών | ΝΑΙ |  |
| - Δυνατότητα έως 8 καναλιών ταυτόχρονης λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| - Έξοδος ήχου | XLR και 1/4" jack |  |
| Εμβέλεια RF radio | >= 30m |  |
| Ρύθμιση έντασης ήχου | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα συνδέσει τα ασύρματα μικρόφωνα χειρός στο ηχητικό σύστημα της αίθουσας 1.4.1, ώστε ο ομιλητής να ακούγεται από τη μεγαφωνική εγκατάσταση της αίθουσας 1.4.1. | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις ζητούμενες συνδέσεις προσφέροντας όλα τα απαραίτητα καλώδια, extenders, adapters που μπορεί να απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία των ζητούμενων συστημάτων | ΝΑΙ |  |

## 10 Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου | ΝΑΙ |  |
| Εύκαμπτο/εργονομικό στέλεχος μικροφώνου με προσαρμόσιμη θέση και κατεύθυνση μήκους >=40 εκ. | ΝΑΙ |  |
| Μικρόφωνο κατευθυντικό / κατάλληλο για ομιλία συνέδρου | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένο μεγάφωνο | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένη οθόνη με πληροφορίες αντίστοιχες της κατάστασης λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Φωτεινός δακτύλιος ενεργοποιείται ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Πλήκτρα για ταυτοποίηση συνέδρου, ψηφοφορία, ρύθμιση έντασης | ΝΑΙ |  |
| Θύρα για ακουστικά | 3.5mm |  |
| Ευαισθησία σε εύρος συχνοτήτων | 100Hz - 12KHz |  |

## 11 Κονσόλα ήχου

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Κονσόλα μίξης ήχου | ΝΑΙ |  |
| Είσοδοι μικροφώνων XLR | >= 24 |  |
| Είσοδοι XLR και 1/4 jack combo | >= 8 |  |
| Έξοδοι ήχου (XLR line-out) | >= 16 |  |
| Έξοδος ακουστικών | ΝΑΙ |  |
| Έως 40 είσοδοι καναλιών με DSP (32 μονοφωνικά κανάλια εισόδου και 4 στερεοφωνικά κανάλια εισόδου) | ΝΑΙ |  |
| Ισοσταθμιστής 4 περιοχών για κάθε κανάλι | ΝΑΙ |  |
| 8 VCAs + 8 Mute groups | ΝΑΙ |  |
| Motorised faders | ΝΑΙ |  |
| 4 προγραμματιζόμενα επίπεδα εξασθένησης (Fader Layers) | ΝΑΙ |  |
| Οθόνη αφής | ΝΑΙ |  |
| 4 Matrix mixes/busses με λειτουργία σε mono ή stereo | ΝΑΙ |  |
| 14 Aux-style Mix Busses, 6 από τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε mono ή stereo | ΝΑΙ |  |
| input, output, gain reduction and status metering/monitoring | ΝΑΙ |  |
| Independent Main Mono/Centre and Left/Right busses | ΝΑΙ |  |
| GEQ : 31Hz – 16KHz 1/3 octave | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει την προσφερόμενη κονσόλα στο data/control room της αίθουσας 1.4.1 και θα την συνδέσει με όλες τις πηγές εισόδου (μικρόφωνα κ.α.) και με όλες τις εξόδους (ενισχυτή και ηχεία κ.α.), ώστε να πραγματοποιούνται τα ζητούμενα σενάρια χρήσης μικροφωνικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης, παρουσιάσεων κ.α. | ΝΑΙ |  |

## 12 USB speakerphone

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Ηχείο HIFI audio | ΝΑΙ |  |
| - Απόκριση συχνότητας ηχείου τουλάχιστον για το εύρος | 140Hz - 16kHz |  |
| Μικρόφωνο κάλυψης 360ο | ΝΑΙ |  |
| - συχνότητες Ευαισθησίας μικροφώνου τουλάχιστον για το εύρος | 50Hz - 8kHz |  |
| Επεξεργασία ήχου : | ΝΑΙ |  |
| - Μείωση θορύβου (Noise reduction) | ΝΑΙ |  |
| - Μείωση ηχούς/αντήχησης (echo cancellation) | ΝΑΙ |  |
| Σύνδεση σε ΗΥ | USB |  |
| Συμβατότητα με ΛΣ | Windows 10 |  |
| Σύνδεση με φορητές συσκευές | Bluetooth 4.2 |  |
| Διαλειτουργικότητα με πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης ευρείας χρήσης, όπως : Skype, Google Hangouts, Cisco κ.α. | ΝΑΙ |  |

## 13 Σύστημα Ενισχυτή Ήχου

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Σύστημα ενισχυτών στους οποίους θα συνδέονται τα ζητούμενα έξι (6) ηχεία σε πλήρη ισχύ | ΝΑΙ |  |
| Το Σύστημα Ενισχυτών Ήχου μπορεί να αποτελείται από έναν έως και τρεις ενισχυτές. | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας σε 2Ω, 4Ω, 8Ω | ΝΑΙ |  |
| Επεξεργασία ήχου DSP | ΝΑΙ |  |
| Είσοδος ήχου | XLR, 1/4" |  |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <=0.5% |  |
| Οθόνη λειτουργικής κατάστασης | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση | >= 2 έτη |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το ζητούμενο σύστημα ενισχυτών στο data/control room της αίθουσας 1.4.1 και θα το συνδέσει με τα ζητούμενα ηχεία | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει τις ζητούμενες συνδέσεις προσφέροντας όλα τα απαραίτητα καλώδια, extenders, adapters που μπορεί να απαιτηθούν για την πλήρη λειτουργία των ζητούμενων συστημάτων | ΝΑΙ |  |

## 14 Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου | ΝΑΙ |  |
| Εύκαμπτο/εργονομικό στέλεχος μικροφώνου με προσαρμόσιμη θέση και κατεύθυνση μήκους >=40 εκ. | ΝΑΙ |  |
| Μικρόφωνο κατευθυντικό / κατάλληλο για ομιλία συνέδρου | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένο μεγάφωνο | ΝΑΙ |  |
| Ενσωματωμένη οθόνη με πληροφορίες αντίστοιχες της κατάστασης λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Φωτεινός δακτύλιος ενεργοποιείται ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας | ΝΑΙ |  |
| Πλήκτρα για ταυτοποίηση συνέδρου, ψηφοφορία, ρύθμιση έντασης | ΝΑΙ |  |
| Καθορισμός προτεραιότητας / Έλεγχος της ροής της συνεδρίασης | ΝΑΙ |  |
| Θύρα για ακουστικά | 3.5mm |  |
| Ευαισθησία σε εύρος συχνοτήτων | 100Hz - 12KHz |  |

## 15 Κεντρική μονάδα μικροφωνικού συστήματος

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Υποστήριξη πλήθους συνδεδεμένων μικροφώνων | >= 80 |  |
| Υποστήριξη πλήθους καμερών με αυτόματο έλεγχο τους, ανάλογα με τη ροή της συνεδρίασης είτε άμεσα στην Κεντρική Μονάδα είτε μέσω Video Switch | >= 2 |  |
| Υποστήριξη επέκτασης κεντρικής μονάδας συνεδριακού, για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού μικροφώνων από τα ζητούμενα, σε μελλοντική αναβάθμιση | ΝΑΙ |  |
| Ταυτοποίηση και ψηφοφορία συνέδρων | ΝΑΙ |  |
| Καταγραφή ήχου | ΝΑΙ |  |
| Διαχείριση της συσκευής μέσω οθόνης και πλήκτρων ή οθόνης αφής | ΝΑΙ |  |
| Διαχείριση της συσκευής μέσω λογισμικού ΗΥ με χρήση σειριακής θύρας (RS-232/USB) ή διεπαφής δικτύου IP | ΝΑΙ |  |
| Θύρες | Έξοδος ήχου XLR, Σειριακή θύρα / RJ45 για διαχείριση |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει μία Κεντρική μονάδα μικροφωνικού συστήματος στην αίθουσα 1.4.1 Συγκεκριμένα: - Θα εγκαταστήσει τη ζητούμενη «Κεντρική μονάδα μικροφωνικού συστήματος» στο data/control room - Θα εγκαταστήσει τις ζητούμενες μονάδες «Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου» και «Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου» - Θα συνδέσει το ζητούμενο μικροφωνικό σύστημα με την ηχητική εγκατάσταση της αίθουσας 1.4.1, προσφέροντας όλα τα απαιτούμενα καλώδια και μετατροπείς. | ΝΑΙ |  |

## 16 Μίκτης πηγών AV

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| AV Switch για την ανακατεύθυνση καναλιών Audio/Video | ΝΑΙ |  |
| Είσοδοι FHD | >=6 |  |
| Οι ανωτέρω είσοδοι θα είναι HDMI ή θα προσφέρονται με μετατροπείς εισόδου HDMI | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι FHD | >=6 |  |
| Οι ανωτέρω έξοδοι θα είναι HDMI ή θα προσφέρονται με μετατροπείς εξόδου HDMI | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι ήχου | >=6 |  |
| Ανίχνευση ιδιοτήτων ροής εισόδου AV και ιδιοτήτων συσκευών εξόδου και προσαρμογή σήματος στις βέλτιστες ρυθμίσεις ανάλυσης | ΝΑΙ |  |
| Έλεγχος λειτουργίας συσκευής μέσω πλήκτρων, λογισμικού ΗΥ Windows 10 ή διεπαφής Web | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το video switch στο data/control room. | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και συνδέσει δύο διακριτές γραμμές AV για μεταφορά σήματος Video και Audio από Φορητό ΗΥ στο χώρο του Προεδρείου της αίθουσας 1.4.1 και σε ακριβείς θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Αναθέτοντα μετά την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει γραμμές Audio και Video, ώστε τα εισερχόμενα σήματα να οδηγηθούν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του AV Switch (α) στον προτζέκτορα της αίθουσας 1.4.1 (β) στη μεγαφωνική της αίθουσας 1.4.1 (γ) ταυτόχρονα σε όλα τα ανωτέρω | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα καλώδια και μετατροπείς για τη διασύνδεση των προαναφερόμενων συσκευών | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >=2 έτη |  |

## 17 Καταγραφικό πρακτικών

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Υποστηριζόμενα μέσα εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου |  |  |
| - SD card | Έως 2GB |  |
| - SDHC card | Έως 32GB |  |
| - USB flash memory | Έως 64GB |  |
| Τύποι εγγραφόμενου ήχου |  |  |
| - WAV | Stereo/Mono, 44.1k / 48k / 96k Hz, 16 / 24-bit |  |
| - MP3 | Stereo/Mono, 44.1k / 48k Hz, 64k / 128k / 192k / 256k / 320k bps |  |
| Εγγραφόμενο κανάλι ήχου | Μονοφωνικό, Στερεοφωνικό |  |
| Αναλογικές Είσοδοι | >= 2 ζεύγη |  |
| Αναλογικές Έξοδοι | >= 2 ζεύγη |  |
| Έξοδος ακουστικών | 1/4" (6.3mm) Stereo Phone jack |  |
| Ψηφιακές είσοδοι | >= 2 |  |
| Ψηφιακές έξοδοι | >= 2 |  |
| Τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| Θύρα USB A-type για σύνδεση μνήμης HIGH SPEED USB flash | >= 1 |  |
| Ικριωματικού τύπου | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει ένα καταγραφικό πρακτικών σε κατάλληλη θέση στην αίθουσα 1.4.1 με όλα τα απαιτούμενα καλώδια ή και μετατροπείς, για την καταγραφική συνεδριάσεων της μικροφωνικής εγκατάστασης, των επιτραπέζιων μικροφώνων καθώς και του ασυρμάτου | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | >= 1 έτος |  |

ΤΜΗΜΑ 5

## 1 Σταθερός Η/Υ

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Γενικά |  |  |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Το σύνολο των εξαρτημάτων που απαρτίζουν τον υπολογιστή να έχουν συναρμολογήσει από τον ίδιο, να φέρουν την έγκριση του και να αναφέρονται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος | ΝΑΙ |  |
| Ανακοίνωση μοντέλου εντός του 2022 ή μεταγενέστερα | ΝΑΙ |  |
| Υποστηρίζονται κατά την παράδοση είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από τον κατασκευαστή, των κάτωθι τεχνολογιών ασφαλείας. SafeBIOS: includes Off-host BIOS Verification, BIOS Resilience, BIOS Recovery, and additional BIOS Controls, SafeID credential protection, Microsoft Windows Bitlocker, Local hard drive data wipe through BIOS (Secure Erase), Intel Secure Boot, Intel Authenticate, TPM 2.0 Discrete. | ΝΑΙ |  |
| Υποστηρίζονται κατά την παράδοση, είτε να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης, των κάτωθι δυνατοτήτων: Εργαλείο διαχείρισης (GUI), για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ρυθμίσεων υλικού σε περιβάλλον πριν από το λειτουργικό σύστημα ή μετά το λειτουργικό σύστημα. Λειτουργεί απρόσκοπτα με το SCCM και το Airwatch και να μπορεί να ενσωματωθεί αυτόματα σε LANDesk και KACE. Επιτρέπει να αυτοματοποιήσετε και να διαμορφώσετε από απόσταση, περισσότερες από 150 ρυθμίσεις BIOS. Εργαλείο εργοστασιακά εγκατεστημένο το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται, να παρουσιάζουν και να εγκαθιστούν αυτόματα ενημερώσεις του κατασκευαστή στο BIOS, προγράμματα οδήγησης και λογισμικό. | ΝΑΙ |  |
| Υποστηρίζει δωρεάν εφαρμογή του ίδιου κατασκευαστή, με δυνατότητες προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης για βλάβη στη βάση του κατασκευαστή και υποστήριξη. Επίσης, έχει την δυνατότητα να εκτελεί αυτόματες βελτιστοποιήσεις λογισμικού. | ΝΑΙ |  |
| Περιλαμβάνεται εργαλείο αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος από τον κατασκευαστή του Η/Υ | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεων: CE, ENERGY STAR, EPEAT, WEEE, EU RoHS (αν η πιστοποίηση αναφέρεται στο επίσημο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή δεν απαιτείτε η κατάθεσή του) | ΝΑΙ |  |
| Για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας του προτεινομένου συστήματος, θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει περάσει με επιτυχία, από MIL-STD 810G tests | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη. | ΝΑΙ |  |
| Κουτί (Case) |  |  |
| Τύπου Small Form Factor | ΝΑΙ |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης | ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 2 x USB 3.1 Gen 1 |  |
| Τουλάχιστον τα ακόλουθα Bays | ≥ 1 x εσωτερικό 3.5” ή ≥ 1 x εσωτερικό 2.5” ≥ 1 x εξωτερικό slim για το προσφερόμενο DVDRW |  |
| Επεξεργαστής (CPU) |  |  |
| Να προσφερθεί με επεξεργαστή 12th Generation Intel Core i5-12500 | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | ≥ 6 |  |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή | ≥ 12 |  |
| Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή βασική σε GHz | ≥ 3.0 |  |
| Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB | ≥ 18 |  |
| Μητρική Κάρτα (Motherboard) |  |  |
| Intel Chipset B660 ή ισοδύναμο ή ανώτερο, με χρόνο ανακοίνωσης εντός του 2022 ή μεταγενέστερα | NAI |  |
| Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) | NAI |  |
| Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές | ≥ 2 x USB 3.1 Gen 1 ≥ 2 x USB 2.0 ≥ 1 x RJ-45 |  |
| PCIe x16 | ≥ 1 |  |
| PCIe x1 | ≥ 1 |  |
| Μ.2 υποδοχές | ≥ 2 |  |
| SATA υποδοχές | ≥ 2 |  |
| Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | NAI |  |
| Chassis lock slot and loop | NAI |  |
| Διακόπτης παραβίασης κουτιού | NAI |  |
| Να περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ηχείο | NAI |  |
| Κύρια Μνήμη (RAM) |  |  |
| Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥16 |  |
| Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB | ≥ 64 |  |
| Τεχνολογία μνήμης DDR4 3200MHz ή ανώτερη | ΝΑΙ |  |
| Σκληρός Δίσκος |  |  |
| Χωρητικότητα 1ου δίσκου (σε GB) | ≥256GB |  |
| Τύπος 1ου δίσκου | M.2 PCIe NVMe |  |
| Χωρητικότητα 2ου δίσκου (σε TB) | ≥1TB |  |
| Τύπος 2ου δίσκου | 3.5’’ SATA 7.2k |  |
| Κάρτα Γραφικών |  |  |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | ΝΑΙ |  |
| Έξοδοι γραφικών:, 1x DisplayPort 1.4 και 1x HDMI port | ΝΑΙ |  |
| Τροφοδοτικό |  |  |
| Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 180 W |  |
| Τροφοδοτικό ενεργειακής απόδοσης | ≥ 85% |  |
| Πληκτρολόγιο |  |  |
| Ενσύρματο ελληνικό πληκτρολόγιο USB | ΝΑΙ |  |
| Ποντίκι |  |  |
| Ποντίκι τύπου USB | ΝΑΙ |  |
| Λογισμικά |  |  |
| Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Εγκατεστημένο Windows 11 Pro ENG/GR |  |
| Office Home & Business 2021 | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα προεγκατάστασης και υποστήριξης, από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Να αναφέρεται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος. | ΝΑΙ |  |
| Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (excel) τα serial numbers | ΝΑΙ |  |

## 2 Οθόνη σταθερού Η/Υ

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο | ΝΑΙ |  |
| Είναι του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας | ΝΑΙ |  |
| Διαστάσεις | ≥ 23.8” |  |
| Τεχνολογία IPS, Antiglare και υποστήριξη τεχνολογίας ComfortView Plus | ΝΑΙ |  |
| Aspect Ratio | 16:9 |  |
| Ανάλυση FHD | ≥ 1920 x 1080 |  |
| Είσοδοι, έξοδοι σήματος | 1 x DisplayPort 1.2 1 x DP (Out) with MST 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-B (USB 3.2 Gen1 upstream port). 4 x super speed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1). 1 x 3.5 mm headphone jack. |  |
| Φωτεινότητα | ≥ 250 cd/m2 |  |
| Typical Contrast Ratio | ≥ 1000:1 |  |
| Response Time | ≤ 5 ms |  |
| Pixel Pitch | ≤ 0.2745 |  |
| Viewing Angle | ≥ 178 / 178 |  |
| Ρυθμίσεις | Height-adjustable stand (150 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (-45° to 45°), Pivot (-90° to 90°) |  |
| Color Gamut (typical): 99% sRGB | NAI |  |
| Security Lock Slot, Vesa 100mm | NAI |  |
| Υποστηρίζονται ενσωματωμένα ηχεία 2 x 5.0W | NAI |  |
| Υποστηρίζει ενσωματωμένα | 5 mega-pixel RGB+IR camera συμβατή με Windows Hello και υποστήριξη Video Frame Rate - 1920x 1080 (Full HD) - up to 30 frames per second. Built-in dual Digital Microphone |  |
| Παρέχονται καλώδια | Power cable 1 x DisplayPort to DisplayPort cable (1.8 meters) 1 x HDMI cable (1.8 meters) 1 x USB Type A to USB Type B cable (1.8 meters) |  |
| Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat | NAI |  |
| Εγγύηση zero bright pixel από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται από δήλωση του κατασκευαστή. | ≥ 5 χρόνια |  |
| Με την παράδοση του εξοπλισμού να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (excel) τα serial numbers | ΝΑΙ |  |

## 3 Φορητός Η/Υ

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| ΓΕΝΙΚΑ |  |  |
| Να αναφερθεί κατασκευαστής και μοντέλο | ΝΑΙ |  |
| Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT,TCO, MIL-STD 810G ή H, ISO 9001 | NAI |  |
| Ενσωματώνει λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που μαθαίνει και προσαρμόζεται στο τρόπο εργασίας, παρέχει βελτιωμένη απόκριση συστήματος και βελτιώνει αυτόματα την απόδοση των εφαρμογών και τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. | NAI |  |
| Υποστηρίζεται η δυνατότητα μέσω εφαρμογής του ίδιου κατασκευαστή, αυτόματης σύνδεσης στο Access Point με το ισχυρότερο σήμα και αυτόματης ανακατεύθυνσης του Bandwidth σε εφαρμογές τηλεδιάσκεψης όταν χρησιμοποιούνται | NAI |  |
| Περιλαμβάνεται δωρεάν εφαρμογή του ίδιου κατασκευαστή, η οποία ανάλογα με το επίπεδο υποστήριξης, να υποστηρίζει δυνατότητες προληπτικής επίλυσης προβλημάτων με αυτοματοποιημένο εντοπισμό, αυτόματη δημιουργία υπόθεσης για βλάβη στη βάση δεδομένων του κατασκευαστή και υποστήριξη. Επίσης, έχει την δυνατότητα να εκτελεί αυτόματες βελτιστοποιήσεις λογισμικού. | NAI |  |
| Περιλαμβάνεται εργαλείο αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος από τον κατασκευαστή του | NAI |  |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ |  |  |
| 11th Generation Intel Core i5-1135G7 ή αντίστοιχος | ΝΑΙ |  |
| Αριθμός πυρήνων/threads | ≥ 4/8 |  |
| Μέγιστη Συχνότητα λειτουργίας | ≥ 4.20 GHz |  |
| Cache | ≥ 8 MB |  |
| ΜΝΗΜΗ |  |  |
| Mέγεθος | ≥ 1x 8GB |  |
| Τύπος μνήμης DDR4 | NAI |  |
| Μέγιστο μέγεθος μνήμης | ≥ 32GB |  |
| ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ |  |  |
| Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 1 |  |
| Χωρητικότητα δίσκου | ≥ 512GB |  |
| Τεχνολογία δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD | NAI |  |
| I/O On-Board |  |  |
| Θύρες δικτύου Gigabit Ethernet | ≥ 1 |  |
| Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 | NAI |  |
| Integrated HD camera με κλείστρο. | NAI |  |
| Integrated Speakers και Microphone | NAI |  |
| Headset/mic combo jack | NAI |  |
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort alt mode/Power Delivery | ≥ 1 |  |
| Υποστηρίζεται η φόρτιση του φορητού μέσω της παραπάνω θύρας | NAI |  |
| Επιπλέον Θύρες USB 3.2 Gen 1 | ≥ 2 |  |
| Επιπλέον θύρα USB 2.0 | ≥ 1 |  |
| 1 x HDMI 1.4 port | NAI |  |
| Micro SD card reader | NAI |  |
| TPM 2.0 discrete | NAI |  |
| Touch Fingerprint Reader | NAI |  |
| ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ |  |  |
| Τροφοδοτικό τουλάχιστον 65W | NAI |  |
| Express Charge Battery | ≥ 54WHR |  |
| ΒΑΡΟΣ |  |  |
| Βάρος, συμπεριλαμβανομένου και της προσφερόμενης μπαταρίας. | <1.90kg |  |
| ΟΘΟΝΗ-ΓΡΑΦΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |
| Διάσταση | ≥ 15.6” |  |
| Ανάλυση | ≥ 1920x1080 |  |
| Τύπου Anti-Glare WVA | NAI |  |
| Φωτεινότητα οθόνης | ≥250 nits |  |
| Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες, φωτιζόμενο, ανθεκτικό στα υγρά με ξεχωριστό τμήμα αριθμητικού πληκτρολογίου. | NAI |  |
| Περιλαμβάνεται εφαρμογή που να επιτρέπει στους χρήστες, να μεγιστοποιήσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του συστήματός τους, ρυθμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διατηρείται η μπαταρία, με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις | NAI |  |
| Η παραπάνω εφαρμογή να υποστηρίζει τις κάτωθι λειτουργίες: -Έλεγχος της φόρτισης της μπαταρίας για την παράταση της ζωής της. -Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, αλλάζοντας αυτόματα τη τροφοδοσία του συστήματος σε τροφοδοσία μέσω μπαταρίας, για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ακόμα και όταν το σύστημα είναι ήδη συνδεδεμένο στη πηγή ενέργειας. -Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του επεξεργαστή και του ανεμιστήρα ψύξης, για την διαχείριση της απόδοσης, της θερμοκρασίας και τον θόρυβο του συστήματος. -Αύξηση της αυτονομίας της μπαταρίας, διαμορφώνοντας το επίπεδο ισχύος της CPU, τη φωτεινότητα της οθόνης και διακόπτοντας τον ήχο του συστήματος. | NAI |  |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | Εγκατεστημένο Windows 11 Pro ENG/GR. |  |
| Δυνατότητα προεγκατάστασης από τον κατασκευαστή, λειτουργικού συστήματος Ubuntu. Να αναφέρεται στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του συστήματος. | NAI |  |
| Office Home & Business 2021 | NAI |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| Η εγγύηση του φορητού υπολογιστή να παρέχεται απευθείας από τον κατασκευαστή του και να είναι χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών με επιτόπια (on site) επισκευή και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD) από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη. | ≥ 5 Χρόνια |  |

## 3 Σταθερός Η/Υ διευρυμένων προδιαγραφών

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Γενικά |  |  |
| Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. | ΝΑΙ |  |
| Rack mount Server | ≤ 1U |  |
| Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE (να δοθούν) | ΝΑΙ |  |
| Να διαθέτει Sliding Rack Rails με διαχειριστή καλωδίων | NAI |  |
| Μητρική (motherboard) |  |  |
| CPU Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 ή ισοδύναμη | ≥ 2 |  |
| Προσφερόμενες PCIe slots | ≥ 3 |  |
| USB ports | ≥ 3 |  |
| VGA connector | ≥ 2 |  |
| Network |  |  |
| Gigabit BASE-T ports | ≥ 2 |  |
| Μνήμη (RAM) |  |  |
| Μέγιστη υποστηριζόμενη RDIMM μνήμη | ≥ 1TB |  |
| Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 | ≥ 4x32GB RDIMM |  |
| Ονομαστική συχνότητα μνήμης, ανεξαρτήτως του επεξεργαστή | ≥ 3200MT/s |  |
| Memory slots | ≥ 16 |  |
| Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι |  |  |
| Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5” | ≥ 8 |  |
| PCIe Gen4 Ελεγκτής δίσκων 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη Hardware RAID 0,1,10 | ΝΑΙ |  |
| Ο server να προσφερθεί με τουλάχιστον τέσσερις (4) 600GB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10k 2.5in Hot-Plug σε raid-1 | ΝΑΙ |  |
| Ελεγκτής διαχείρισης |  |  |
| Dedicated NIC για management | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη interfaces/ standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0 | NAI |  |
| Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2 | NAI |  |
| Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices | NAI |  |
| Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration | NAI |  |
| Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console | NAI |  |
| Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring | NAI |  |
| Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts | ΝΑΙ |  |
| Server Configuration Backup | NAI |  |
| Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών. | NAI |  |
| Να υποστηρίζει Server Configuration Profile δηλ. επαναχρησιμοποιούμενα προφιλ χαρακτηριστικών για εύκολη εγκατάσταση /αποκατάσταση ενός server | NAI |  |
| Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον (Remote VGA) με τεχνολογία HTML5 | NAI |  |
| Δυνατότητα καθαρισμού με μη ανακτήσιμο τρόπο όλων των αποθηκευτικών μέσων (δίσκων) του συστήματος | NAI |  |
| Υποστήριξη «κλειδώματος» της διαμόρφωσης και του κώδικα μηχανής (firmware) του συστήματος για προστασία από κακόβουλες μεταβολές ή/και αναβαθμίσεις | NAI |  |
| Πρόσβαση σε firmware updates από τον κατασκευαστή για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος | NAI |  |
| Υποστήριξη UEFI secure boot με custom certificates | NAI |  |
| Δυνατότητα, για λόγους ασφαλείας, «κλειδώματος» των θυρών USB χωρίς επανεκκίνηση του μηχανήματος | NAI |  |
| Λοιπά χαρακτηριστικά |  |  |
| 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά | ΝΑΙ |  |
| Ισχύς τροφοδοτικού | ≥ 500W |  |
| Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών | ΝΑΙ |  |
| Να περιλαμβάνονται τουλάχιστον πέντε ανεμιστήρες ψύξης με N+1 διαθεσιμότητα. | ΝΑΙ |  |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Xen Server Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi | ΝΑΙ |  |
| Να προσφερθεί η κατάλληλη άδεια Vmware vSphere Essentials Kit | ΝΑΙ |  |
| Να υποστηρίζει την δυνατότητα ορισμού φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση βλάβης αυτού | ΝΑΙ |  |
| Trusted Platform Module 2.0 | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση |  |  |
| Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή | ≥5 έτη |  |
| Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή για προβλήματα σχετικά με το hardware και το software του κατασκευαστή | NAI |  |
| Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |
| Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη, θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |

## 4 Πολυμηχάνημα Α3 Έγχρωμο

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Έγχρωμο πολυμηχανημα inkjet με εκτύπωση διπλής όψης A3, σάρωση, αντιγραφή και φαξ | Ναι |  |
| Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας | Το πολύ 6 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρη εκτύπωση, το πολύ 6 δευτερόλεπτα για έγχρωμη εκτύπωση |  |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης A4 | τουλάχιστον 35/35 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες) |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 (ISO/IEC 24734) | τουλάχιστον 24/24 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες) |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A3 (ISO/IEC 24734) | τουλάχιστον 13/13 σελ./λεπτό (ασπρόμαυρες/έγχρωμες) |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | Έως και 4800 × 1200 dpi |  |
| Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4) | τουλάχιστον 25 ipm with ADF scan 200 dpi |  |
| Ιδιότητες σάρωσης: Σάρωση σε e-mail, σάρωση για αποστολή σε FTP, σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, σάρωση σε συσκευή μνήμης USB | ΝΑΙ |  |
| Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | τουλάχιστον 75.000 σελίδες |  |
| Ταχύτητα αντιγραφής σε Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) | τουλάχιστον 22 ipm Black και 21 ipm Colour |  |
| Συνδέσεις Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Type A (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B | ΝΑΙ |  |
| Αυτόματη τροφοδοσία | τουλάχιστον 50 Σελίδες |  |
| Standard Paper input (80gsm) | τουλάχιστον 750 Φύλλα σε μία ή περισσότερες κασσέτες |  |
| Καμπίνα στήριξης ιδίου κατασκευαστή | Ναι |  |
| Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού εξόδου (80gsm) | τουλάχιστον 250 Φύλλα |  |
| Κατανάλωση ενέργειας σε stand alone αντιγραφή | <=45 Watt |  |
| Προσομοιώσεις : PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, PCL5c, PCL6 | ΝΑΙ |  |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα: MacOS, Microsoft Windows, Microsoft Windows Server | ΝΑΙ |  |
| Απευθείας σάρωση για εκτύπωση χωρίς τη χρήση Η/Υ, απευθείας εκτύπωση από USB | ΝΑΙ |  |
| Να δέχεται αναλώσιμα μελάνης με απόδοση τουλάχιστον 20.000 σελίδων για κάθε χρώμα (black, cyan, magenta, yellow) | ΝΑΙ |  |
| Να συμπεριλαμβάνει (παράδοση με το μηχάνημα) αναλώσιμα μελάνης με απόδοση τουλάχιστον 20.000 σελίδων για κάθε χρώμα (black, cyan, magenta, yellow) | ΝΑΙ |  |
| Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. | ΝΑΙ |  |

## 5 Προτζέκτορας αίθουσας 1.3.4

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Τεχνολογία προβολής | 3LCD |  |
| Πήγη φωτός | LASER |  |
| Εγγενής ανάλυση | Full HD 1080p, 1920 x 1080 |  |
| Εγγενής λόγος διαστάσεων | 16:9 |  |
| Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική λειτουργία | 4500 lumen |  |
| Λόγος αντίθεσης | 2.500.000:1 |  |
| Laser / διάρκεια ζωής laser (ώρες) σε κανονική/οικονομική λειτουργία | 20.000 / 30.000 |  |
| Να συμπεριλαμβανεται αρχικός φακός με Throw ratio | 1,33 - 2,16:1 |  |
| Μέγεθος εικόνας (διαγώνια, ίντσες) | 40-500 |  |
| Zoom | 1- 1,6 |  |
| Κατακόρυφη διόρθωση keystone / Οριζόντια διόρθωση keystone | Χειροκίνητη ±30˚ / Χειροκίνητη ±30˚ |  |
| Δυνατότητα Edge Blending με 2 προβολείς | Ναι |  |
| Δυνατόητα τοποθέτησης σε Lighting Track | Ναι |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x) |  |
| TCO Certified | Ναι |  |
| Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική/οικονομική λειτουργία | ≤ 36 / 27 |  |
| Βάρος (κ.) | ≤ 5 |  |
| Κατανάλωση ισχύος (W) (κανονική/οικονομική λειτουργία) | ≤ 254/ 193 |  |
| Εγγύηση βιντεοπροβολέα | 5 έτη ή 12.000 ώρες, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο |  |

| Εγγύηση βιντεοπροβολέα | 3 έτη |  |
| --- | --- | --- |

## 6 Προτζέκτορας αίθουσας συσκέψεων

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Τεχνολογία προβολής | 3LCD |  |
| Πηγή φωτός | LASER |  |
| Εγγενής ανάλυση | WUXGA (1920 x 1200) |  |
| Εγγενής λόγος διαστάσεων | 16:10 |  |
| Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (lumen) σε κανονική/οικονομική λειτουργία | 6200 |  |
| Λόγος αντίθεσης | 2.500.000:1 |  |
| Laser / διάρκεια ζωής laser (ώρες) σε κανονική/οικονομική λειτουργία | 20.000 / 30.000 |  |
| Να συμπεριλαμβανεται αρχικός φακός με Throw ratio | 1,35 – 2,20:1 |  |
| Μέγεθος εικόνας (διαγώνια, ίντσες) | 50-500 |  |
| Zoom | 1- 1,6 |  |
| Κατακόρυφη διόρθωση keystone/Οριζόντια διόρθωση keystone | Χειροκίνητη ±30˚/Χειροκίνητη ±30˚ |  |
| Μετατόπιση φακού (κατακόρυφη/οριζόντια) | ±50%/±20% |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης | USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz), Wireless LAN a/n (5GHz), VGA in (2x), VGA out, HDMI out, HDBaseT, Miracast, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2 Type A playback |  |
| TCO Certified | Ναι |  |
| Επίπεδο θορύβου (dB) σε κανονική/οικονομική λειτουργία | ≤39 / 28 |  |
| Βάρος (κ.) | ≤9 |  |
| Κατανάλωση ισχύος (W) (κανονική/οικονομική λειτουργία) | ≤350/ 260 |  |
| Εγγύηση βιντεοπροβολέα | 3 έτη |  |

## 7 Εκτυπωτής A4 Έγχρωμος

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην επίσημη του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Έγχρωμος εκτυπωτή διπλής όψης A4 | Ναι |  |
| Τεχνολογίας | inkjet |  |
| Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας | (δευτ.) 6/6 δευτ. ασπρόμαυρες/έγχρωμες |  |
| Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 34/34 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες |  |
| Ταχύτητα εκτύπωσης A4 | 24/24 σελ./λεπτό ασπρόμαυρες/έγχρωμες (ISO/IEC 24734) |  |
| Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | Έως και 4800 × 1200 dpi |  |
| Μέγιστος μηνιαίος κύκλος λειτουργίας | 50.000 σελίδες |  |
| Συνδέσεις | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100- Base TX/ 10-Base-T), USB host, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |  |
| Αυτόματη τροφοδοσία | 50 Σελίδες |  |
| Standard Paper input | 250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, |  |
| Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού | 150 Φύλλα |  |
| Κατανάλωση ενέργειας σε stand alone εκτύπωση | <=35 Watt |  |
| Δυνατότητα αυτονομίας μελάνιων 50000 σελίδων στο μαυρό και 20000 σελίδων στα χρώματα | Ναι |  |
| Να περιλαμβλανεται μελάνι 50000 σελίδων στο μαυρό και 20000 σελίδων στα χρώματα | Ναι |  |
| Προσομοιώσεις | PCL6, PCL5c, Adobe® Postscript 3® |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. | Ναι |  |

## 8 Στούντιο Τηλεδιάσκεψης

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Τηλεόραση τηλεδιάσκεψης |  |  |
| Μοντέλο / Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |
| Smart TV | NAI |  |
| Διαγώνιος οθόνης | >= 55 ίντσες |  |
| 4Κ ULTRA HD | ΝΑΙ |  |
| Συχνότητα Σάρωσης εικόνας | >= 2000 PQI |  |
| Ψηφιακός Δέκτης DVB-T2 | ΝΑΙ |  |
| Υποδοχή Ethernet | ΝΑΙ |  |
| Υποστήριξη WiFi | ΝΑΙ |  |
| Εγγύηση | >= 2 έτη |  |
| Επιδαπέδια βάση στήριξης της τηλεόρασης |  |  |
| Επιδαπέδια, Μετακινούμενη Βάση Τηλεόρασης με ράφι κατάλληλη για την προσφερόμενη τηλεόραση | ΝΑΙ |  |
| Η/Υ υποστήριξης τηλεδιάσκεψης/εγγραφής |  |  |
| Μοντέλο / Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |
| Θήκη | Small Form Factor ή Mini Tower |  |
| Επεξεργαστής | Επίδοση CPU PassMark >= 10.000 |  |
| Μνήμη RAM | >= 8 GB DDR4 |  |
| Δίσκος (SSD) | >= 256GB M.2 |  |
| Οπτικό Μέσο DVD-RW | ΝΑΙ |  |
| Ασύρματο πληκτρολόγιο του ίδιου κατασκευαστή με τον Η/Υ | ΝΑΙ |  |
| Ασύρματο ποντίκι ίδιου κατασκευαστή με τον Η/Υ | ΝΑΙ |  |
| Κάρτα δικτύου Ethernet | 10/100/1000MBps |  |
| Θύρες | USB 3.1, VGA, HDMI |  |
| Εγγύηση (on-site) | >= 5 έτη |  |
| Κάμερα τηλεδιάσκεψης και επιτραπέζιο μικρόφωνο |  |  |
| Μοντέλο / Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |
| Σύστημα τηλεδιάσκεψης δυνατοτήτων μεσαίου χώρου με κάμερα, ηχεία και συσκευή τηλεδιάσκεψης | ΝΑΙ |  |
| Περιεχόμενα του πακέτου: - Κάμερα - Ηχείο - Remote control - Μικρόφωνα - Δύο 5m cables for connection between speakerphone and hub and camera and hub - Ένα 2m meter cable between hub and PC - Velcro for cable management - Velcro for hub to table securing - Powered hub - Power adapter with regional plugs and 3m - Mount - Τεκμηρίωση - Κάρτα εγγύησης | ΝΑΙ |  |
| ΚΑΜΕΡΑ | ΝΑΙ |  |
| Smooth motorized pan, tilt and zoom controlled from remote or console |  |  |
| Pan +/- 90° |  |  |
| Tilt +35° / -45 |  |  |
| 10x lossless HD zoom |  |  |
| Field of View: |  |  |
| Diagonal: 90° |  |  |
| Horizontal: 82.1° |  |  |
| Vertical: 52.2° |  |  |
| Full HD 1080p 30fps |  |  |
| H.264 UVC 1.5 with Scalable Video Coding (SVC) |  |  |
| Autofocus |  |  |
| 5 camera presets |  |  |
| Far-end control (PTZ) of ConferenceCam product (with supported services) |  |  |
| Kensington security slot |  |  |
| Video mute/unmute LED indicator |  |  |
| Standard tripod thread |  |  |
| REMOTE CONTROL | ΝΑΙ |  |
| Camera, speakerphone, and call control 5 camera presets |  |  |
| Docks on speakerphone |  |  |
| IR 8.5 m CR2032 battery (included) |  |  |
| ΗΧΕΙΟ | ΝΑΙ |  |
| Full-duplex performance |  |  |
| Acoustic echo ancellation |  |  |
| Noise reduction technology |  |  |
| Ultra-wideband audio |  |  |
| Pairs with mobile devices via Bluetooth and NFC LCD for caller ID, call duration and other functional response LEDs for speakerphone streaming, mute, hold, and Bluetooth Tactile buttons for call answer/end, volume and mute, Bluetooth, and camera controls 5 camera presets for pan, tilt, and zoom settings Kensington security slot |  |  |
| ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ | ΝΑΙ |  |
| Πλήθος: τέσσερα (4) |  |  |
| Pickup range: 6m |  |  |
| Pickup range with expansion mics: 8.5 m |  |  |
| Οmnidirectional, beamforming |  |  |
| Frequency response: 100Hz – 11KHz |  |  |
| Sensitivity: -28dB +/-3dB |  |  |
| Distortion: <5% from 200Hz |  |  |
| ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΝΑΙ |  |
| Plug-and-play USB connectivity |  |  |
| Certified for Skype for Business and ready for Teams |  |  |
| Zoom Certified |  |  |
| Fuze Certified |  |  |
| Compatible with Google Meet |  |  |
| Microsoft Cortana® |  |  |
| Cisco Jabber® |  |  |
| Compatible with BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo, and other video conferencing, recording, and broadcasting applications that support USB cameras |  |  |
| ΕΓΓΥΗΣΗ | >= 2 έτη |  |

## 9 Λογισμικό Τηλεδιάσκεψης

| Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις |  | Απάντηση (Τύπος – Μοντέλο – Αναφορά στο φυλλάδιο του είδους ή στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, κλπ) |
| --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Ελάχιστη Απαίτηση |  |
| Συνδρομή Cisco Webex (ή αντίστοιχη) για ένα (1) έτος | ΝΑΙ |  |
| Ένας (1) Host | ΝΑΙ |  |
| Τουλάχιστον διακόσιοι (200) συμμετέχοντες σε κάθε συνάντηση | ΝΑΙ |  |
| Cloud recording storage | >= 5 GB |  |
| Recording transcriptions | ΝΑΙ |  |
| Encrypted cloud recordings | ΝΑΙ |  |