ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Κατασκευή υπερκατασκευών (μηχανουργικές εργασίες) και πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου των επιβατικών οχημάτων αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας διάρκειας δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, που αφορά τα μέρη που κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5. ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

10. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12. ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πραγματοποίηση εργασιών υπερκατασκευών (μηχανουργικές εργασίες) και πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου των επιβατικών οχημάτων αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για δύο χρόνια από την υπογραφή των συμφωνητικών και δημοσίευσης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα υπό προμήθεια είδη και υπηρεσίες, κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

| - CPV: 50118100-6 | - Υπηρεσίες επισκευής βλαβών οχημάτων & μηχανημάτων |
| --- | --- |
| - CPV: 50116500-6 | - Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου. |

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

- Η ανάδειξη Αναδόχου αποτελεί τη διασφάλιση για τη κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε. Αχαΐας σε διαθεσιμότητα οχημάτων και κυρίως:

- α. Η εξασφάλιση ικανοποιητικής διαθεσιμότητας ενός μεγάλου ποσοστού ετοιμότητας των οχημάτων και μηχανημάτων για τη πλήρη εκμετάλλευση του οικονομικού χρόνου ζωής τους.

- β. Η παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση εργασιών υπερκατασκευών (μηχανουργικές εργασίες) και πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου των επιβατικών οχημάτων αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης  Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Οι υπηρεσίες επισκευής θα ανατίθενται σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεις, θα εκτελούνται κάθε φορά όταν υπάρχει ανάγκη και θα αφορούν στην επισκευή των βλαβών όλων των περιγραφόμενων στον ενδεικτικό πίνακα 4 της παρούσας μελέτης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης:

Τα οχήματα ανήκουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχουν χρεωθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Για την σύμβαση έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 92406/5041/18-3-2026 (Α/Α: 1729/2026, ΑΔΑ: Ψ6ΤΚ7Λ6-ΣΕΛ) απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Α.Λ.Ε.: 01.0072/2420302 από σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027 & 2028  του Φορέα σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

| ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Κ.Α.Ε. |  | 2026 | 2027 | 2028 | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.600,00 € | 9.600,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 960,00 € | 960,00 € | 384,00 € | 2.304,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.960,00 € | 4.960,00 € | 1.984,00 € | 11.904,00 € |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και υπηρεσιών επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 800,00 € | 4.800,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 480,00 € | 480,00 € | 192,00 € | 1.152,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.480,00 € | 2.480,00 € | 992,00 € | 5.952,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (για Σύμβασης δύο (2) ετών από την υπογραφή της) |  |  | 7.440,00 € | 7.440,00 € | 2.976,00 € | 17.856,00 € |

Αναλυτικά η προμήθεια των ανταλλακτικών και η συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ CPV | KAE |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 50118100-6: Υπηρεσίες επισκευής βλαβών οχημάτων & μηχανημάτων | 02.01.072/ 0861.01./1231 |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 50116500-6: Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου |  |

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα [βλ. Άρθρα 45, 49 και 59 του ν. 4412/2016]:

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι τμήματα, από τα έξι τμήματα τα τέσσερα ανατέθηκαν κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, για τα άλλα δύο τμήματα ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Ο προϋπολογισμός των δύο άγονων τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη τις ομοειδείς εργασίες ή προμήθειες και σύμφωνα με την εμπειρία της υπηρεσίας κατά τα προηγούμενα έτη, δεδομένου ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, χειρίζεται στόλο οχημάτων και μηχανημάτων από την ίδρυσή της, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | CPV | Κ.Α. | ΕΙΔΟΣ | μον μετ | Ποσό-τητα | Τιμή μονάδος με ΦΠΑ | ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ |  |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 50118100-6 | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Εργασίες | Ώρες | 240 | 40 | 9.600,00 € |  |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 50116500-6 |  |  | Ώρες | 120 | 40 | 4.800,00 € |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 14.400,00 € |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ |  |  |  |  | 3.456,00 € |  |
|  |  |  |  | ΣΎΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ |  |  |  |  | 17.856,00 € |  |

Η διαδικασία ανάθεσης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια και την συντήρηση/επισκευή των οχημάτων/μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Αχαΐας πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό και για τα έξη μέρη της σύμβασης σύμφωνα με την ΑΔΑΜ: 25PROC0178332989 2025-10-31, ΑΔΑ:6ΤΛΟ7Λ6-37Μ Διακήρυξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά), όπως ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Από τα έξη μέρη τα τέσσερα ανατέθηκαν με το 26SYMV018667801 2026-03-18 συμφωνητικό, και η παρούσα αφορά την ανάθεση για τα υπολειπόμενα δύο μέρη που κηρύχθηκαν άγονα χωρίς καμία αλλαγή των χαρακτηριστικών της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας.

Οι συμβάσεις που θα προκύψουν από την διαδικασία αυτή, μπορεί να είναι περισσότερες από μία, αφού δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες (ομάδες). Τα οχήματα και μηχανήματα έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος μιας ομάδας παρά μόνο για το σύνολο της ομάδας.

Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους, ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην σύμβαση για την ολοκλήρωσή της.

Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά κατηγορία εξοπλισμού, για μία ή περισσότερες κατηγορίες και για οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της κάθε κατηγορίας εξοπλισμού, παρά μόνο για το σύνολο των τύπων οχημάτων και μηχανημάτων που την αποτελούν.

Η προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων καθίσταται απαραίτητη διότι συχνά αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες βλάβες για τις οποίες η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει άμεσα να ανταποκρίνεται, προς όφελος του ∆ημοσίου συμφέροντος, ώστε τα οχήματα και μηχανήματα να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαρισμοί – συντήρηση οδών, μεταφορά αλατιού για χιόνια κλπ.).

Σημειώνεται ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σε καμιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν έκτακτες ανάγκες.

Η συντήρηση των μηχανημάτων - οχημάτων και η προμήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων θα γίνεται τμηματικά, καθ’ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου, ανάλογα με τον προγραμματισμό ή τις βλάβες που θα προκύπτουν και μόνο κατόπιν εντολής της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει στην κατοχή της οχήματα - μηχανήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται φορτηγά, ημιφορτηγά, μηχανήματα έργων, επιβατικά κ.α.

Τα οχήματα – μηχανήματα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, επομένως για την συντήρηση και επισκευή τους χρειάζεται το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος – μηχανήματος - εργαλείου. Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία εξοπλισμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής και θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχημάτων ώστε να καλύπτει εργασίες συντήρησης. Διαθέτει  μόνο αμαξοστάσιο χωρίς μηχανικούς και τεχνικούς οχημάτων χωρίς τεχνικό εξοπλισμό και δεν μπορεί να κάνει έστω και υποτυπώδεις τεχνικές παρεμβάσεις. Για τον λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχ/των έργου κ.τ.λ. σε εξωτερικά συνεργεία, με διενέργεια διαγωνισμού. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε για έλεγχο ή αποκατάσταση μικρών βλαβών.

Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια η αύξηση της συχνότητας των βλαβών λόγω της γήρανσης του στόλου των οχημάτων, η μεγάλη ποικιλία τύπων και χρήσεων αυτών των οχημάτων, η έλλειψη προσωπικού και η μη ύπαρξη της απαιτούμενης εφεδρείας οχημάτων/μηχανημάτων καθιστούν απαραίτητη τη βοήθεια από εξωτερικούς συνεργάτες (συνεργεία).

Εξάλλου τα οχήματα και μηχανήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει να ανταποκρίνονται με αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαρισμός οδών, τάφρων από καταπτώσεις, μεταφορά αλατιού για αποπαγοποίηση κλπ.).

Ένας ακόμη παράγοντας που καθιστά απαραίτητη την προσφυγή σε αναδόχους επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου είναι το γεγονός ότι συχνά αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες βλάβες, για τις οποίες η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει άμεσα να ανταποκρίνεται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί στην επιτέλεση βασικών λειτουργιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας (συντήρηση οδών, αποπαγοποίηση κλπ).

Σε περίπτωση βλάβης μακριά από την έδρα του αναδόχου ο έλεγχος και η αποκατάσταση τους θα γίνεται προσπάθεια να αποκαθίστανται στο σημείο που θα βρίσκεται το μηχάνημα ή το όχημα, από τους παρόχους των υπηρεσιών (κατ' εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν, ενώ μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση των βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται στο συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

- Παροχή Υπηρεσιών:

- Ο υποψήφιος ανάδοχος για τις υπηρεσίες θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισμένο συνεργείο εντός του Δήμου Πατρέων ή εάν έχει την έδρα του εκτός του Δήμου Πατρέων να συνεργάζεται με κατάλληλο τοπικό αδειοδοτημένο συνεργείο. Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφερθεί με ποια συνεργεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων θα συνεργαστεί, με τα οποία θα πρέπει να συνάψει και να υποβάλει σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας, ή οιοδήποτε έγγραφο αποτυπώνει την δέσμευση των συνεργείων για την εκτέλεση των εργασιών που θα αναλάβουν. Απαιτείται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών με την οποία θα συνεργαστούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλουν Ε.Ε.Ε.Σ. Δεν δύναται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος να αλλάξει την εταιρεία με την οποία είχε δηλώσει πως θα συνεργαστεί χωρίς προηγουμένως να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Αχαΐας.

- Ειδικά για την ομάδα Β4 ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας απαιτηθεί εκτός συνεργείου σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας λόγω επισκευής ή σε περιπτώσεις αντικατάστασης και τοποθέτησης των ελαστικών. Επίσης πρέπει να διαθέτει εξοπλισμένη μονάδα για πλύσιμο, γρασάρισμα κλπ των οχημάτων και μηχανημάτων.

- Εργασίες μηχανουργείου

- Για την ομάδα που περιέχει εργασίες μηχανουργείου απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει πιστοποιητικό σχετικό με τις συγκολλήσεις που ενδεχομένως θα χρειαστούν στα αμαξώματα ή στα μέρη αυτών για την κατασκευή και επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

- Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει προβλεφθεί ένα κονδύλιο για το σύνολο των οχημάτων και υπερκατασκευών. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών περιλαμβάνεται και οποιοδήποτε υλικό-αναλώσιμο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούμενες επισκευές και ιδιόμορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχημάτων και μηχανημάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άμεσα για την ολοκλήρωση της επισκευής.

- Για όλες τις ομάδες / τμήματα επίσης απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει τα ζητούμενα όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

- Να έχουν εμπειρία στην προμήθεια ή την παροχή υπηρεσιών με συνάφεια στο είδος που θα συμμετέχουν.

- Συγκεκριμένα:

- κατά τη διάρκεια των ετών 2022-2024,  να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2)  συμβάσεις ή αναθέσεις παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους 50% του προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος που θα καταθέσει προσφορά (χωρίς ΦΠΑ).

- Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους για και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα προς επισκευή-συντήρηση οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ, για το είδος και τον τύπο τους, καθώς και για τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα ώστε να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά - ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, στους μηχανισμούς που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.

- 2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

- Αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας παρατίθενται στη συνέχεια στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ που ακολουθεί:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α /Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ. (βάση αδ. Κυκλ) | ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Κυβισμός | Έτος 1ης Κυκλοφ |
| 1 | ΚΗΙ 3700 | NISSAN | PICK UP | ΑΓΡΟΤΙΚΟ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 2488 | 28/5/2004 |
| 2 | ΚΗΙ 7105 | SUZUKI | GRAND VITARA | ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4X4 | ΒΕΝΖΙΝΗ | 1995 | 18/7/2005 |

| ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α /Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ | ΜΑΡΚΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ. (βάση αδ. Κυκλ) | ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | Κυβισμός/ Ισχύς | Έτος 1ης Κυκλοφ |
| 1 | ΚΗΙ 7474 | DAF | ΧΕ 232-70 | ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ / ΝΤΑΛΙΚΑ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 70 | 28/4/1993 |
| 2 | ΚΗΙ 7473 | ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ | 991.200 | ΦΟΡΤΗΓΟ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 58 | 02/12/1987 |
| 3 | ΚΗΗ 4873 | BMC | PR0938 | ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 53 | 24/9/2007 |
| 4 | ME 153227 | KOMATSU | WB97S-8E0 | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 102 | 14/11/2023 |
| 5 | ΜΕ 128644 | ΗΒΜ-ΝΟΒΑΣ | SHM 5NT-1 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (GRADER) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 181 | 15/10/2004 |
| 6 | ΜΕ 123966 | INTERNATIONAL | 515-B | ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 104 | 28/12/2012 |
| 7 | ΜΕ 93548 | RENAULT | 47BCA2 | ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 215 | 3/11/2006 |
| 8 | ΜΕ 124629 | ΗΒM | SHM 4N | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (GRADER) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 136 | 28/12/2012 |
| 9 | ΜΕ 124627 | KOMATSU | D 355 A-3 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 416 | 28/12/2012 |
| 10 | ΜΕ 123975 | KOMATSU | D-75S-5 | ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 200 | 28/12/2012 |
| 11 | ME 124626 | JCB | 3CX4T | ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ / ΦΟΡΤΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 85 | 28/12/2012 |
| 12 | ME 123968 | FORENTIL MACCHINE | AMBIENTE | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 113 | 28/12/2012 |
| 13 | ΜΕ 123959 | ΗΒΜ-ΝΟΒΑΣ | SHM 5NT-1 | ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ (GRADER) | ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ | 181 | 28/12/2012 |

- Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως, να προστεθούν νέα οχήματα για επισκευή (τα οποία δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, τα οποία ενδεχομένως να της παραχωρηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την σύνταξη της παρούσας), ανάλογα με τον τύπο τους, στην αντίστοιχη ομάδα.

- 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

- Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε ομάδες και υποομάδες οι οποίες περιγράφονται στον Πίνακα (Ι) Εργασιών καθώς και στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης

- Στην μελέτη έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν και να κοστολογηθούν όλες τις πιθανές βλάβες που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα στα οχήματα και Μ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων ετών.

- Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της υπηρεσίας για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και εκτιμώμενης αξίας των επισκευών, περιλαμβάνουν εργασίες που διαχωρίζονται, οι οποίες περιγράφονται στους επόμενους πίνακες εκτιμώμενων εργατοωρών Συντήρησης/Επισκευής.

- Οι εργασίες θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως η υπηρεσία δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

- Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75.

- Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από την Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75), περιγράφεται η βλάβη, κοστολογείται η επισκευή, προεγκρίνεται από την επιτροπή, εκτελείται η επισκευή και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή.

- Φυσικά, στην παραλαβή των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75) δεν αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά.

- Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) παραλαμβάνει από τους αναδόχους για την συγκεκριμένη υποομάδα, Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την κοστολόγηση των εργασιών και των τυχών απαιτούμενων ανταλλακτικών, προεγκρίνει την βλάβη και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της.

- Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι εργασίες που θα πραγματοποιεί ο/οι ανάδοχος/οι, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας που έχει οριστεί σύμφωνα με την ΥΑ 3373/390/20.3.75 και τον ν.4412/2026, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής.:

- Τον ΠΙΝΑΚΑ (4) Εργασιών και ενδεικτικών εργατοωρών της παρούσας μελέτης,

- Τις τυχόν προεγκρίσεις εργατοωρών για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ (4) και

- Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του Αναδόχου στον διαγωνισμό.

- Πιο αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:

- Για την επισκευή των οχημάτων / Μηχανημάτων Έργου όπως προαναφέρθηκε, θα τηρείται η διαδικασία της Υ.Α. 3373/390/20.3.1975 δηλαδή :

- Το όχημα εισάγεται στο Συνεργείο με “ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” στο οποίο αναγράφεται περιληπτικά - κατά το δυνατόν - το είδος της επισκευής.

- Ο Ανάδοχος της συντήρησης εκδίδει “ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την επισκευή, και κοστολογεί τις εργασίες που θα απαιτηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΙΝΑΚΑ (Ι) και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εργασία στον ΠΙΝΑΚΑ (Ι) προτείνει τον αριθμό των εργατοωρών που θα απαιτηθούν για την επισκευή.

- Η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας που έχει ή θα οριστεί προεγκρίνει την εργασία επισκευής, τον αριθμό εργατοωρών και την κοστολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΙΝΑΚΑ (4) των εργατοωρών ή τον αριθμό που προτείνει ο ανάδοχος για τις εργασίες που δεν περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ (4) και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του Αναδόχου.

- Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος εργασιών άνευ Φ.Π.Α.

- Σε περίπτωση που η βλάβη, εφόσον έχει αποσυναρμολογηθεί το όχημα, είναι ποιο περίπλοκη, ο ανάδοχος στέλνει δελτίο επιθεώρησης με τις επιπλέον εργασίες και τυχόν ανταλλακτικά καθώς και επικαιροποιημένο κατάλογο και κόστος εργασιών. Στην συνέχεια η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, εφόσον πραγματοποιήσει αυτοψία στο συνεργείο του αναδόχου, εγκρίνει τις επιπλέον εργασίες.

- Τέλος όταν το όχημα παραδοθεί μετά την επισκευή και εκδοθούν τα τιμολόγια η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής οχήματος όπου αναγράφει αν η επισκευή ήταν επιτυχής ή όχι.

- Η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ελέγχοντας το κόστος των εργασιών.

- Πιο συγκεκριμένα η κοστολόγηση των επισκευών θα γίνεται ως εξής:

- Αρχικώς ο ανάδοχος για τον προσδιορισμό του κόστους εργασίας θα υπολογίζει το γινόμενο.: Σύνολο Εργατοωρών Απασχόλησης Χ Κόστος Εργατοώρας του ΠΙΝΑΚΑ (4) και θα αφαιρεί (κάθε φορά) απ΄ αυτό το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος Εργασίας άνευ Φ.Π.Α.

- Στη περίπτωση όπου το κόστος της προκύπτουσας εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ (4), τότε η κοστολόγηση της εργασίας θα προσδιορίζεται - κατόπιν παρακολούθησης  στο συνεργείο του αναδόχου - από την Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα καταγράφει το σύνολο των εργατοωρών απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού του αναδόχου κατά τη διενεργούμενη επισκευή και έτσι θα πιστοποιεί τις ώρες απασχόλησης.

- Κατόπιν ο ανάδοχος για τον προσδιορισμό του κόστους εργασίας θα υπολογίζει το γινόμενο.: Σύνολο Εργατοωρών Απασχόλησης Χ Κόστος Εργατοώρας του ΠΙΝΑΚΑ (4) και θα αφαιρεί (κάθε φορά) απ΄ αυτό το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος Εργασίας άνευ Φ.Π.Α.

- Οι ώρες του παρακάτω πίνακα είναι ενδεικτικές και είναι οι ανώτερες μπορούν να δοθούν ανά εργασία. Η  τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και εκτέλεσης της σύμβασης είναι αρμόδια για την έγκριση ή όχι της δαπάνης σε συνδυασμό με την απαιτούμενη εργασία.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που οι εργασίες είναι συνδυαστικές και πολλαπλές ή κατά την διάρκεια μιας εργασίας παράλληλα μπορεί να γίνει και αποκατάσταση συναφών βλαβών, οι ενδεικτικές εργατοώρες του πίνακα 4 δεν θα προστίθενται ανά είδος εργασίας αλλά θα διαμορφώνονται σύμφωνα με το είδος της κυριότερης εργασίας.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ Που αφορούν μόνο τα τμήματα 3 και 6 ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που οι εργασίες είναι συνδυαστικές και πολλαπλές ή κατά την διάρκεια μιας εργασίας παράλληλα μπορεί να γίνει και αποκατάσταση συναφών ανταλλακτικών, οι ενδεικτικές εργατοώρες του πίνακα δεν θα προστίθενται ανά είδος εργασίας αλλά θα διαμορφώνονται σύμφωνα με το είδος της κυριότερης εργασίας. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Εφαρμογή κουζινέτων μπιελών | έως | 6,0 |
| 2 | Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων | έως | 5,0 |
| 3 | Αντικατάσταση χιτωνίων | έως | 12,5 |
| 4 | Αλλαγή κουζινετών εκκεντροφόρου και εφαρμογή | έως | 5,0 |
| 5 | Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρμογή | έως | 7,5 |
| 6 | Αλλαγή οδηγών βαλβίδων | έως | 5,0 |
| 7 | Αλλαγή εδρών βαλβίδων | έως | 7,5 |
| 8 | Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες | έως | 7,5 |
| 9 | Αλλαγή ελατήρια | έως | 7,5 |
| 10 | Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων | έως | 5,0 |
| 11 | Ρύθμιση βαλβίδων | έως | 4,0 |
| 12 | Αλλαγή αντλία νερού | έως | 2,5 |
| 13 | Επισκευή υπερσυμπιεστή | έως | 4,0 |
| 14 | Αλλαγή φίλτρων, αέρος, πετρελαίου, καμπίνας, ξηραντήρα. | έως | 2,5 |
| 15 | SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος βαλβολινών σασμάν- διαφορικό, έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων | έως | 12,0 |
| 16 | Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση | έως | 5,0 |
| 17 | Επισκευή ψυγείου | έως | 10,0 |
| 18 | Αντικατάσταση κολλάρου νερού | έως | 1,0 |
| 19 | Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών | έως | 1,5 |
| 20 | Αντικατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας | έως | 1,0 |
| 21 | Αντικατάσταση αισθητήρα πίεσης λαδιού | έως | 1,0 |
| 22 | Χρήση διαγνωστικού: Για έλεγχο και διάγνωση, διαγραφή βλαβών, σετάρισμα ηλεκτρονικών συστημάτων για την καλή λειτουργία του οχήματος | έως | 1,5 |
| 23 | Μερική επισκευή 6κύλινδρου κινητήρα χωρίς να γίνει εξαγωγή από το όχημα: κουζινέτα μπιελών, ελατήρια εμβόλων, φλάντζες κεφαλής, ρύθμιση βαλβίδων | έως | 37,5 |
| 24 | Μερική επισκευή 4κύλινδρου κινητήρα χωρίς να γίνει εξαγωγή από το όχημα: κουζινέτα μπιελών, ελατήρια εμβόλων, φλάντζες κεφαλής, ρύθμιση βαλβίδων | έως | 27,5 |
| 25 | Αντικατάσταση φλάντζας κεφαλής και πλάνισμα κεφαλής ρεγουλάρισμα βαλβίδων | έως | 12,0 |
| 26 | Αντικατάσταση τσιμούχας στροφάλου καθρέφτη κινητήρα | έως | 6,5 |
| 27 | Επισκευή ή αντικατάσταση ψυγείου Intercooler | έως | 7,5 |
| 28 | Επισκευή ή αντικατάσταση ψυγείου λαδιού κινητήρα | έως | 5,0 |
| 29 | Τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου δαγκάνας με αρπάγη | έως | 65,0 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕΤΑΔΌΣΕΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ (ΚΙΒΩΤΊΟΥ -ΣΥΜΠΛΈΚΤΗ -ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΎ), ΚΙΒΏΤΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή φουρκέτες | έως | 5,0 |
| 2 | Αλλαγή συγχρόνιζε | έως | 12,5 |
| 3 | Αλλαγή ρουλεμάν | έως | 5,0 |
| 4 | Αλλαγή γραναζιών | έως | 10,0 |
| 5 | Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) | έως | 11,5 |
| 6 | Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες | έως | 5,0 |
| 7 | Αλλαγή πρωτεύων άξονας κομπλέ | έως | 12,5 |
| 8 | Αλλαγή δευτερεύων άξονας κομπλέ | έως | 17,5 |
| 9 | Αλλαγή πρωτεύων - δευτερεύων – ενδιάμεσος άξονας | έως | 20,0 |
| 10 | Αλλαγή -Επισκευή σταυροί ταχυτήτων | έως | 5,0 |
| 11 | Αλλαγή -Επισκευή σταθερά ταχυτήτων | έως | 7,5 |
| 12 | Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη | έως | 4,0 |
| 13 | Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη | έως | 4,0 |
| 14 | Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν | έως | 17,5 |
| 15 | Αλλαγή φυσούνας Διαφορικού | έως | 4,0 |
| 16 | Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν | έως | 17,5 |
| 17 | Επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων | έως | 11,5 |
| 18 | Αλλαγή φλάντζες τσιμούχες | έως | 15,0 |
| 19 | Αντικατάσταση μηχανικού διανομέα αέρα στο αργό γρήγορο | έως | 1,5 |
| 20 | Επισκευή ή αντικατάσταση μποτιλάκι αέρα στο αργό γρήγορο | έως | 1,5 |
| 21 | Επισκευή ή αντικατάσταση κυλίνδρου και εμβόλου αέρος αργό γρήγορο | έως | 2,5 |
| 22 | Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αέρα αργό γρήγορο | έως | 1,5 |
| 23 | Εξαγωγή, γενική επισκευή μεσαίου διαφορικού Transfer και τοποθέτηση | έως | 30,0 |
| 24 | Αντικατάσταση άξονα και ρουλεμάν μετάδοσης κίνησης PTO | έως | 5,0 |
| 25 | Αντικατάσταση μεσαία τριβή κεντρικού άξονα | έως | 3,0 |
| 26 | Αντικατάσταση σταυρό κεντρικού άξονα | έως | 2,0 |
| 27 | Αντικατάσταση κεντρικού άξονα | έως | 2,5 |
| 28 | Αντικατάσταση ή επισκευή κυλίνδρου και εμβόλου αέρα εμπλοκής του Transfer | έως | 3,0 |
| 29 | Εξαγωγή, επισκευή ή αντικατάσταση σασμανάκι PTO | έως | 2,5 |
| 30 | Εξαγωγή, γενική επισκευή σασμάν, αλλαγή σετ δίσκου και τοποθέτηση | έως | 52,5 |
| 31 | Αλλαγή σετ δίσκο, πλατό, ρουλεμάν ωθήσεως, ρουλεμάν και τσιμούχα στο βολάν, έλεγχος και επαναφορά δίχαλο συμπλέκτη | έως | 17,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΏΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή -Επισκευή - Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες | έως | 25,0 |
| 2 | Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ | έως | 1,5 |
| 3 | Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής | έως | 4,0 |
| 4 | Σετ ελατήρια κόφλερ | έως | 4,0 |
| 5 | Αλλαγή-Επισκευή Βαλβίδα κόφλερ | έως | 2,5 |
| 6 | Αλλαγή Χιτώνιο κόφλερ | έως | 5,0 |
| 7 | Αλλαγή Φίλτρα | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΊΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου | έως | 4,0 |
| 2 | Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης | έως | 4,0 |
| 3 | Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης | έως | 5,0 |
| 4 | Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί | έως | 15,0 |
| 5 | Επισκευή ή αντικατάσταση λεβιέ ταχυτήτων | έως | 4,0 |
| 6 | Επισκευή ή αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης κουβουκλίου | έως | 4,0 |
| 7 | Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικής αντλίας ανύψωσης κουβουκλίου | έως | 4,0 |
| 8 | Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικό μποτιλάκι ασφάλισης λεβιέ ταχυτήτων. | έως | 4,0 |
| 9 | Επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικό μποτιλάκι ασφάλισης κουβουκλίου | έως | 4,0 |
| 10 | Αντικατάσταση υδραυλικού αγωγού ανύψωσης κουβουκλίου | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αντικατάσταση αμορτισέρ ανά τεμάχιο | έως | 1,0 |
| 2 | Αλλαγή - επισκευή σούστες | έως | 4,0 |
| 3 | Αλλαγή μπρακέτα | έως | 4,0 |
| 4 | Αντικατάσταση αερόσουστας | έως | 3,0 |
| 5 | Αλλαγή κόντρες κλπ. | έως | 2,0 |
| 6 | Αντικατάσταση σετ κομπλέ σινεμπλόκ ζυγαριάς (ζαμφόρ) εμπρός ή πίσω άξονα | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ -ΕΜΠΡΌΣΘΙΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή Ακραξώνιο | έως | 4,0 |
| 2 | Αλλαγή Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων | έως | 2,5 |
| 3 | Αλλαγή Ρουλεμάν - Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές | έως | 3,5 |
| 4 | Αλλαγή Γλίστρες - κουζινέτα | έως | 3,0 |
| 5 | Αλλαγή Τάπες πηροδακτυλιών | έως | 1,0 |
| 6 | Αλλαγή Γρασσαδοράκια | έως | 0,5 |
| 7 | Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας | έως | 1,5 |
| 8 | Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός) | έως | 1,0 |
| 9 | Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού | έως | 4,5 |
| 10 | Έλεγχος - επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού | έως | 6,0 |
| 11 | Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού | έως | 4,5 |
| 12 | Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια Πιέσεως | έως | 2,0 |
| 13 | Έλεγχος- επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας τιμονιού | έως | 3,8 |
| 14 | Επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού | έως | 12,5 |
| 15 | Αντικατάσταση υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού | έως | 5,0 |
| 16 | Αντικατάσταση βασιλικών πίρων ακραξονίων | έως | 6,3 |
| 17 | Αντικατάσταση βασιλικών πίρων ακραξονίων (4Χ4) All-wheel Drive | έως | 8,8 |
| 18 | Αντικατάσταση μικρής μπάρας τιμονιού | έως | 2,5 |
| 19 | Αντικατάσταση μεγάλης μπάρας τιμονιού | έως | 3,0 |
| 20 | Επισκευή ή αντικατάσταση ημιαηονίου μετάδοσης κίνησης (4χ4) εμπρός άξονα | έως | 12,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΈΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Έλεγχος δικτύου αέρος | έως | 1,0 |
| 2 | Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας | έως | 1,0 |
| 3 | Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών | έως | 1,5 |
| 4 | Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων | έως | 2,0 |
| 5 | Έλεγχος - τορνίρισμα ταμπούρων | έως | 3,0 |
| 6 | Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών | έως | 3,0 |
| 7 | Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών | έως | 3,0 |
| 8 | Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ | έως | 2,0 |
| 9 | Τσιμούχες - δαχτυλίδια | έως | 1,0 |
| 10 | Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων | έως | 1,0 |
| 11 | Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών | έως | 2,0 |
| 12 | Αλλαγή δύο ταμπούρων | έως | 1,5 |
| 13 | Αλλαγή 4 ελατηρίων | έως | 1,5 |
| 14 | Αντικατάσταση δισκόπλακες και τακάκια φρένων εμπρός άξονα | έως | 5,0 |
| 15 | Αντικατάσταση δισκόπλακες και τακάκια φρένων πίσω άξονα | έως | 7,5 |
| 16 | Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση δαγκάνας φρένων | έως | 5,0 |
| 17 | Αντικατάσταση δαγκάνας φρένων | έως | 2,0 |
| 18 | Επισκευή ή αντικατάσταση ρελέ πίσω φρένων | έως | 1,5 |
| 19 | Επισκευή ή αντικατάσταση κατανεμητή πέδησης | έως | 2,0 |
| 20 | Αντικατάσταση αισθητήρα κίνησης τροχού συστήματος ABS | έως | 2,0 |
| 21 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας αέρα συστήματος ABS | έως | 2,0 |
| 22 | Διάγνωση και επισκευή συστημάτων αντιεμπλοκής φρένων ABS | έως | 1,5 |
| 23 | Αντικατάσταση αγωγού αέρος πολυαμίδιο | έως | 1,3 |
| 24 | Αντικατάσταση μανέτας χειροφρένου. | έως | 1,3 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΞΆΤΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης | έως | 3,8 |
| 2 | Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης | έως | 3,0 |
| 3 | Αλλαγή βάσεων εξάτμισης | έως | 2,0 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΏΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΥΤΩΝ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Επισκευή καθισμάτων αέρος ( Ανάλογα αν έχει η ηλεκτρονική πλακέτα ) | έως | 7,5 |
| 2 | Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση | έως | 3,0 |
| 3 | Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος | έως | 2,0 |
| 4 | Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη | έως | 2,5 |
| 5 | Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας | έως | 7,5 |
| 6 | Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας | έως | 2,5 |
| 7 | Κατασκευή πατάκια ένα σετ | έως | 1,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕΡΏΝ, ΜΕΤΑΔΌΣΕΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ, ΚΙΒΩΤΊΟΥ, ΣΥΜΠΛΈΚΤΗ - ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΎ - ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Μ.Ε, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ, ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Απλό service υπερκατασκευής σαρώθρου (αλλαγή φίλτρων ελαίου, αέρος και ελαίου κινητήρα). | έως | 3,5 |
| 2 | Γενικό service ήτοι: α) αλλαγή λαδιών κινητήρων πλαισίου και υπερκατασκευής, β) αλλαγή φίλτρων: λαδιού πετρελαίου αέρα και των δυο κινητήρων, γ) έλεγχος εμπρόσθιου συστήματος, ιμάντων, βαλβολίνων σασμάν και διαφορικού, έλεγχος και ρύθμισης συστήματος σάρωσης. | έως | 8,5 |
| 3 | Επισκευή του συμπλέκτη με εξαγωγή και επανατοποθέτηση του σασμάν και την αλλαγή των αντλιών του συμπλέκτη. | έως | 15,0 |
| 4 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κυλίνδρου κεντρικής σκούπας. | έως | 15,0 |
| 5 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κυλίνδρου πλαϊνής σκούπας. | έως | 7,5 |
| 6 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού κινητήρα κεντρικής σκούπας. | έως | 25,0 |
| 7 | Αντικατάσταση πλαϊνού σωλήνα αναρρόφησης χοάνης. | έως | 5,0 |
| 8 | Αντικατάσταση σωλήνα αναρρόφησης οροφής (προβοσκίδα). | έως | 5,0 |
| 9 | Εξαγωγή χοάνης αναρρόφησης. Αντικατάσταση ελαστικών παρεμβυσμάτων, επανατοποθέτηση και ρύθμιση αυτής. | έως | 7,5 |
| 10 | Αντικατάσταση ελαστικού, τροχού χοάνης. | έως | 3,8 |
| 11 | Αντικατάσταση μεταλλικού αεραγωγού κάδου απορριμμάτων. | έως | 5,0 |
| 12 | Αντικατάσταση ελαστικής κουρτίνας συστήματος σάρωσης. | έως | 3,8 |
| 13 | Αντικατάσταση άξονα κεντρικής σκούπας. | έως | 10,0 |
| 14 | Αντικατάσταση άξονα και κλαπέτου κάδου απορριμμάτων. | έως | 7,5 |
| 15 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κεντρικού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. | έως | 11,3 |
| 16 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση κελύφους τουρμπίνας αναρρόφησης. | έως | 17,5 |
| 17 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση πλαϊνού συστήματος σάρωσης και ευθυγράμμιση αυτού. | έως | 7,5 |
| 18 | Εξαγωγή - επισκευή επανατοποθέτηση και καθαρισμός δεξαμενής νερού | έως | 5,0 |
| 19 | Καθαρισμός ψυγείου Μ.Ε | έως | 10,0 |
| 20 | Επαναφορά βάσης | έως | 3,8 |
| 21 | Επαναφορά κορμού | έως | 5,0 |
| 22 | Επισκευή εκκεντροφόρου | έως | 10,0 |
| 23 | Εφαρμογές δακτυλιδιών | έως | 7,5 |
| 24 | Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου | έως | 1,3 |
| 25 | Αλλαγή ξηραντήρας αέρος | έως | 2,5 |
| 26 | Αλλαγή ρύθμιση Ακροφύσιων | έως | 8,8 |
| 27 | Σέρβις μηχανήματος | έως | 10,0 |
| 28 | Επισκευή διαρροή αέρα | έως | 5,0 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ - ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ ,ΟΔΟΣΤΡΩΤΉΡΕΣ ,ΣΆΡΩΘΡΑ ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού χειριστηρίου ανατροπής κάδου. | έως | 4,5 |
| 2 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση υδραυλικού κυλίνδρου συστήματος ανατροπής κάδου. | έως | 10,5 |
| 3 | Αντικατάσταση αντλίας υδραυλικού συστήματος σάρωσης | έως | 8,0 |
| 4 | Αλλαγή στεγανών μπουκάλας | έως | 3,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ - ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Μ.Ε, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ, ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή ακρόμπαρο | έως | 2,0 |
| 2 | Αλλαγή μπάρας κεντρικής | έως | 3,0 |
| 3 | Αλλαγή μπάρας τιμονιού | έως | 2,5 |
| 4 | Αλλαγή μπαλάκια | έως | 2,5 |
| 5 | Αλλαγή ρουλεμάν τροχών | έως | 3,8 |
| 6 | Αλλαγή φούσκες τροχών | έως | 2,0 |
| 7 | Αλλαγή κρεμαργίερας | έως | 4,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΈΔΗΣΗΣ - ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Μ.Ε, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ, ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή μανέτας χειρόφρενου | έως | 6,3 |
| 2 | Αλλαγή ρεγουλατόρου διαφορικού | έως | 4,0 |
| 3 | Αλλαγή Σιαγώνες, ρύθμιση χειρόφρενου | έως | 5,5 |
| 4 | Αλλαγή σκάστρας αέρος | έως | 2,5 |
| 5 | Αλλαγή ταμπούρα πίσω | έως | 3,8 |
| 6 | Αλλαγή ταμπούρα -σιαγώνες -κυλινδράκια φρένων πίσω | έως | 4,3 |
| 7 | Αλλαγή φερμουίτ διαφορικού , έλεγχος αέρας | έως | 3,8 |
| 8 | Αλλαγή φερμουίτ εμπρός- πίσω | έως | 3,8 |
| 9 | Αλλαγή φερμουίτ εμπρός πίσω, ταμπούρα | έως | 7,5 |
| 10 | Αλλαγή φερμουίτ, ταμπούρα, φυσούνες διαφορικού | έως | 4,8 |
| 11 | Αλλαγή φερμουίτ, ταμπούρα , φυσούνες εμπρός | έως | 4,8 |
| 12 | Γέμισμα μουαγιέ , αλλαγή μπουλόνια | έως | 8,8 |
| 13 | Έλεγχος συστήματος αντιεμπλοκης πέδησης (ΣΑΠ) | έως | 1,5 |
| 14 | Εξαγωγή Τροχών για αλλαγή μπουλόνια | έως | 2,8 |
| 15 | Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή τσιμούχες διαφορικού | έως | 3,3 |
| 16 | Εξαγωγή Τροχών , αλλαγή φερμουίτ & Μειωτήρες διαφορικού | έως | 3,3 |
| 17 | Εξαγωγή Τροχών, αλλαγή φερμουίτ εμπρός | έως | 3,8 |
| 18 | Εξαγωγή Τροχών αλλαγή φερμουίτ πίσω | έως | 3,8 |
| 19 | Εξαγωγή Τροχών ,επισκευή μειωτήρων διαφορικού | έως | 3,8 |
| 20 | Εξαγωγή Τροχών, επισκευή φυσούνας αέρος | έως | 5,5 |
| 21 | Αλλαγή βεντούζας φρένου γλύστρας τσάπας | έως | 3,3 |
| 22 | Αλλαγή αντλίας φρένων | έως | 4,8 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΞΆΤΜΙΣΗΣ – ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Μ.Ε, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ, ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή εμπρόσθιο σπιράλ εξάτμισης | έως | 6,3 |
| 2 | Αλλαγή εξάτμισης κομπλέ | έως | 7,5 |
| 3 | Αλλαγή καταλύτη | έως | 3,8 |
| 4 | Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτμισης | έως | 3,8 |
| 5 | Αλλαγή πίσω καζανάκι εξάτμισης | έως | 3,8 |
| 6 | Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης | έως | 3,8 |
| 7 | Αλλαγή σωλήνας εξάτμισης κατακόρυφη | έως | 5,0 |
| 8 | Αλλαγή φούσκας εξάτμισης & βάσεις | έως | 3,8 |
| 9 | Κατασκευή σωλήνα εξάτμισης οπίσθια | έως | 7,5 |
| 10 | Κόλλημα εξάτμισης | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΏΝ – ΠΛΑΊΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ ΈΡΓΟΥ Μ.Ε, ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΕΣ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ, ΓΚΡΈΙΝΤΕΡ, ΦΟΡΤΩΤΈΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΊΣ, ΚΤΛ. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Έλεγχος -ρύθμιση περιοριστής ταχύτητας | έως | 0,9 |
| 2 | Επισκευή ωρομετρητών (μερικής) | έως | 2,5 |
| 3 | Επισκευή ωρομετρητών (ολικής) | έως | 7,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕΡΏΝ, ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ, ΠΈΔΗΣΗΣ, ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΤΛ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΏΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή αντλίας νερού επιβατικού | έως | 2,5 |
| 2 | Αλλαγή αντλίας νερού ημιφορτηγού | έως | 2,5 |
| 3 | Αλλαγή λαδιών επιβατικών | έως | 1,0 |
| 4 | Αλλαγή λαδιών ημιφορτηγού | έως | 1,0 |
| 5 | Έλεγχος σέρβις επιβατικού | έως | 3,8 |
| 6 | Έλεγχος σέρβις ημιφορτηγού | έως | 7,5 |
| 7 | Αλλαγή σετ δίσκο -πλατό επιβατικού | έως | 7,5 |
| 8 | Αλλαγή σετ δίσκο -πλατό ημιφορτηγού | έως | 10,0 |
| 9 | Επισκευή κινητήρα επιβατικού | έως | 15,0 |
| 10 | Επισκευή κινητήρα ημιφορτηγού | έως | 25,0 |
| 11 | Επισκευή σασμάν επιβατικού | έως | 20,0 |
| 12 | Επισκευή σασμάν ημιφορτηγού | έως | 20,0 |
| 13 | Ρύθμιση βαλβίδες ημιφορτηγού βενζίνης | έως | 1,3 |
| 14 | Ρύθμιση βαλβίδες ημιφορτηγού πετρελαίου | έως | 2,5 |
| 15 | Σέρβις Γενικό επιβατικού | έως | 5,0 |
| 16 | Σέρβις Γενικό ημιφορτηγού | έως | 10,0 |
| 17 | Επαναφορά βάσης | έως | 2,5 |
| 18 | Αλλαγή ακρόμπαρο | έως | 1,3 |
| 19 | Αλλαγή μπάρας κεντρική | έως | 2,5 |
| 20 | Αλλαγή μπάρας τιμονιού | έως | 2,5 |
| 21 | Κάρφωμα σιαγόνες | έως | 3,8 |
| 22 | Επισκευή φυσούνας εμπρός | έως | 3,8 |
| 23 | Αλλαγή εξάτμισης κομπλέ | έως | 7,5 |
| 24 | Αλλαγή καταλύτη | έως | 1,3 |
| 25 | Αλλαγή μεσαίο καζανάκι εξάτμισης | έως | 2,0 |
| 26 | Αλλαγή πίσω καζανάκι εξάτμισης | έως | 1,8 |
| 27 | Αλλαγή σπυράλ εξάτμισης το κάτω | έως | 5,0 |
| 28 | Αλλαγή αντλίας συμπλέκτη | έως | 2,5 |
| 29 | Αλλαγή αντλίας φρένων | έως | 3,8 |
| 30 | Αλλαγή βαλβίδας κλαπέτου | έως | 1,8 |
| 31 | Αλλαγή μανέτας χειροφρένου | έως | 2,5 |
| 32 | Αλλαγή ξηραντήρα αέρος | έως | 2,5 |
| 33 | Αλλαγή ρεγουλά διαφορικού | έως | 7,5 |
| 34 | Αλλαγή σιαγόνες ,ρύθμιση χειρόφρενου | έως | 7,5 |
| 35 | Αλλαγή σκαστράς αέρος | έως | 2,5 |
| 36 | Αλλαγή φερμουίτ εμπρός -πίσω | έως | 7,5 |
| 37 | Αλλαγή φερμουίτ εμπρός -πίσω ,ταμπούρα | έως | 12,5 |
| 38 | Τοποθέτηση συστήματος ABS στο όχημα | έως | 30,0 |
| 39 | Αλλαγή ρύθμισης ακροφυσιών | έως | 5,0 |
| 40 | Αλλαγή τουρμπίνας | έως | 7,5 |
| 41 | Αναγόμωση βεντιλατέρ (επιβατικού) | έως | 10,0 |
| 42 | Έλεγχος -ρύθμιση αντλίας καυσίμου | έως | 7,5 |
| 43 | Έλεγχος -ρύθμιση περιοριστή ταχύτητας | έως | 5,0 |
| 44 | Εξαγωγή επανατοποθέτησης μπεκ | έως | 6,3 |
| 45 | Τοποθέτηση περιοριστής ταχύτητας | έως | 5,0 |
| 46 | Αλλαγή πείροι | έως | 5,0 |
| 47 | Αλλαγή ιμάντας | έως | 1,3 |
| 48 | Αλλαγή αμορτισέρ | έως | 5,0 |
| 49 | Αλλαγή σούστες | έως | 6,0 |
| 50 | Αλλαγή μπρακέτα | έως | 7,5 |
| 51 | Αλλαγή σινεμπλόκ | έως | 5,0 |
| 52 | Αλλαγή κόντρες | έως | 7,5 |
| 53 | Αλλαγή τεσσάρων(4) ταμπουριών | έως | 10,0 |
| 54 | Αλλαγή συγχρονιζέ | έως | 17,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΏΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΏΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσματος | έως | 3,0 |
| 2 | Επισκευή καθισμάτων αέρος | έως | 3,0 |
| 3 | Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση | έως | 3,0 |
| 4 | Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος | έως | 2,5 |
| 5 | Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη | έως | 2,5 |
| 6 | Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας | έως | 2,3 |
| 7 | Κατασκευή σετ πατάκια | έως | 1,3 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΌΜΕΝΑ ΑΥΤΟΥ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Επισκευή εμπρός τροχών, καθαρισμός σπειρωμάτων, άνοιγμα οπών και ασφάλιση των παξιμαδιών. Αντικατάσταση τσιμούχες και ρουλεμάν τροχών | έως | 5,0 |
| 2 | Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων για την αντικατάσταση δίσκου, πλατό, ρουλεμάν ωθήσεως και μοντάρισμα | έως | 13,8 |
| 3 | Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων για την εξαγωγή κιβωτίου ταχυτήτων (σασμάν) και επισκευή αυτού. Αντικατάσταση δίσκου, πλατό και ρουλεμάν ωθήσεως. Επανατοποθέτηση | έως | 25,0 |
| 4 | Ξεμοντάρισμα παρελκόμενων, εξαγωγή κινητήρα για την επισκευή αυτού, και μοντάρισμα | έως | 27,5 |
| 5 | Αντικατάσταση άξονα ευαισθησίας, δαχτυλίδια, τσιμούχες | έως | 2,5 |
| 6 | Αντικατάσταση άκρο μπάρας τιμονιού | έως | 1,5 |
| 7 | Αντικατάσταση ντίζας υδραυλικών λειτουργιών. | έως | 1,0 |
| 8 | Αντικατάσταση ντίζας γκαζιού. | έως | 1,0 |
| 9 | Αντικατάσταση ντίζας συμπλέκτη. | έως | 1,0 |
| 10 | Αντικατάσταση αγωγού υδραυλικού (μαρκούτσι) | έως | 1,5 |
| 11 | Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας τιμονιού. | έως | 3,0 |
| 12 | Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση διανομέα στο υδραυλικό τιμόνι | έως | 3,8 |
| 13 | Επισκευή υδραυλικής μπουκάλας υποβοήθησης τιμονιού | έως | 3,0 |
| 14 | Επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας συμπλέκτη. | έως | 2,0 |
| 15 | Αντικατάσταση αντλίας νερού κινητήρα. | έως | 3,0 |
| 16 | Αντικατάσταση ιμάντα δυναμό και αντλίας νερού. | έως | 1,0 |
| 17 | Εξαγωγή ψυγείου νερού για την επισκευή αυτού. Επανατοποθέτηση. | έως | 3,8 |
| 18 | Εξαγωγή και επισκευή χειριστηρίου υδραυλικών λειτουργιών και τοποθέτηση. | έως | 3,0 |
| 19 | Εξαγωγή και επισκευή υδραυλικής μπουκάλας ανόδου – καθόδου των μπράτσων | έως | 5,0 |
| 20 | Γενικό σέρβις τρακτέρ: (λάδια κινητήρα, αλλαγή φίλτρο λαδιού, αλλαγή ή φύσημα φίλτρο αέρος, αλλαγή φίλτρων καυσίμου και στο τρομπάκι, έλεγχος ή αλλαγή λαδιών του σασμάν, έλεγχος ή αλλαγή λαδιών διαφορικού, αντικατάσταση φίλτρου υδραυλικών, αντικατάσταση φίλτρου σασμάν,ρεγουλάρισμα βαλβίδων, ρεγουλάρισμα συμπλέκτη, ρεγουλάρισμα φρένων, γρασάρισμα, έγγραφη αναφορά παρατηρήσεων σχετικά με το μηχάνημα) | έως | 7,5 |
| 23 | Επισκευή άξονα του βολάν (τιμόνι) ρουλεμάν, δαχτυλίδια, και τοποθέτηση | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ | έως | 8,8 |
| 2 | Έλεγχος καυσαερίων | έως | 1,0 |
| 3 | Έλεγχος τροφοδοσίας | έως | 3,8 |
| 4 | Επισκευή αντλίας πετρελαίου | έως | 7,5 |
| 5 | Αλλαγή ρεγουλατόρου | έως | 8,8 |
| 6 | Έλεγχος ρεγουλατόρου | έως | 5,0 |
| 7 | Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως | έως | 2,5 |
| 8 | Αλλαγή ρύθμισης | έως | 3,8 |
| 9 | Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO | έως | 5,0 |
| 10 | Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου | έως | 5,0 |
| 11 | Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση μπέκ πετρελαίου κινητήρα | έως | 6,3 |
| 12 | Εξαγωγή, επισκευή και τοποθέτηση αντλίας πετρελαίου | έως | 6,3 |
| 13 | Έλεγχος και αποκατάσταση φαινόμενου ατροφίας κινητήρα | έως | 2,5 |
| 14 | Αντικατάσταση βοηθητικό τρομπάκι πετρελαίου | έως | 1,5 |
| 15 | Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρομηχανικής βαλβίδας Common Rail | έως | 2,0 |
| 16 | Επισκευή ή αντικατάσταση ανακουφιστικής βαλβίδας Common Rail | έως | 1,5 |
| 17 | Επισκευή ή αντικατάσταση καλωδίωσης λειτουργίας των μπέκ Common Rail | έως | 2,5 |
| 18 | Αντικατάσταση αισθητήρα βολάν. | έως | 2,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή μαρκουτσιών | έως | 1,3 |
| 2 | Έλεγχος -ρύθμιση αντλίας πετρελαίου | έως | 5,0 |
| 3 | Εξαγωγή-επανατοποθέτηση μπέκ | έως | 6,3 |
| 4 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση και καθαρισμός δεξαμενής πετρελαίου. | έως | 6,3 |
| 5 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπεκ | έως | 6,3 |
| 6 | Έλεγχος καυσαερίων | έως | 1,0 |
| 7 | Έλεγχος τροφοδοσίας | έως | 5,0 |
| 8 | Επισκευή αντλίας πετρελαίου | έως | 8,8 |
| 9 | Εξαγωγή - επισκευή μπεκ | έως | 8,8 |
| 10 | Αλλαγή ρεγουλατόρου | έως | 6,3 |
| 11 | Έλεγχος ρεγουλατόρου | έως | 5,0 |
| 12 | Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως | έως | 3,8 |
| 13 | Αλλαγή ρύθμισης |  | 5,0 |
| 14 | Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO |  | 6,3 |
| 15 | Έλεγχος - επισκευή αντλίας καυσίμου |  | 6,3 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Κ.Α. | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Εξαγωγή, γενική επισκευή μίζας (δαχτυλίδια, καρβουνάκια, κόμπλερ, καθαρισμός συλλέκτη) έλεγχος και τοποθέτηση. | έως | 3,5 |
| 2 | Αλλαγή μίζας | έως | 1,0 |
| 3 | Εξαγωγή δυναμο, επισκευή (ρουλεμάν, καρβουνάκια, καθαρισμός συλλέκτη, συντήρηση) έλεγχος και τοποθέτηση. | έως | 3,0 |
| 4 | Αλλαγή δυναμό | έως | 1,0 |
| 5 | Έλεγχος και επισκευή φωτισμού | έως | 1,3 |
| 6 | Αλλαγή φαναριών | έως | 0,5 |
| 7 | Έλεγχος και επισκευή δυναμό | έως | 2,5 |
| 8 | Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών | έως | 1,0 |
| 9 | Έλεγχος και επισκευή φάρων | έως | 0,8 |
| 10 | Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων | έως | 1,5 |
| 11 | Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων υαλοκαθαριστήρων | έως | 3,8 |
| 12 | Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων | έως | 2,0 |
| 13 | Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών | έως | 2,5 |
| 14 | Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον | έως | 3,8 |
| 15 | Αντικατάσταση λαμπτήρων | έως | 0,3 |
| 16 | Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων | έως | 0,1 |
| 17 | Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήματος | έως | 5,0 |
| 18 | Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών | έως | 5,0 |
| 19 | Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας | έως | 0,3 |
| 20 | Έλεγχος και επισκευή οργάνων(καντράν) | έως | 1,8 |
| 21 | Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ | έως | 1,8 |
| 22 | Αντικατάσταση ψυγείου | έως | 3,8 |
| 23 | Επισκευή καυστήρα | έως | 5,0 |
| 24 | Προγραμματισμός εγκεφάλων φορτηγών-υπερκατασκευών | έως | 1,3 |
| 25 | Εξαγωγή, αντικατάσταση μπουτόν, έλεγχος και τοποθέτηση μίζας | έως | 2,5 |
| 26 | Εξαγωγή, αντικατάσταση καρβουνάκια μίζας, έλεγχος και τοποθέτηση | έως | 2,5 |
| 27 | Αντικατάσταση αισθητήρα ψυκτικού υγρού κινητήρα | έως | 1,0 |
| 28 | Αντικατάσταση αισθητήρα πίεσης λαδιού κινητήρα | έως | 1,0 |
| 29 | Αντικατάσταση ψυγείου καλοριφέρ | έως | 6,3 |
| 30 | Επισκευή ή αντικατάσταση μοτέρ καλοριφέρ | έως | 3,8 |
| 31 | Αντικατάσταση διακόπτη (βάνας) νερού καλοριφέρ | έως | 2,5 |
| 32 | Αντικατάσταση ντίζας καλοριφέρ | έως | 1,0 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υδραυλικού συστήματος. | έως | 2,5 |
| 2 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος αέρος. | έως | 2,5 |
| 3 | Αντικατάσταση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας συστήματος ψεκασμού ύδατος. | έως | 2,5 |
| 4 | Αντικατάσταση διακόπτη ηλεκτρικού συστήματος. | έως | 1,3 |
| 5 | Εξαγωγή - επισκευή - επανατοποθέτηση μπλοκηλεκτροβαλβίδων υδραυλικού συστήματος. | έως | 2,5 |
| 6 | Αλλαγή αυτόματο δυναμό εξωτερικός | έως | 1,8 |
| 7 | Αλλαγή αυτόματο δυναμό εσωτερικός | έως | 2,3 |
| 8 | Αλλαγή κάρβουνα μίζας (βιδωτά ) | έως | 2,0 |
| 9 | Αλλαγή κάρβουνα μίζας (κολητά) | έως | 2,0 |
| 10 | Αλλαγή μπαταρίας | έως | 0,5 |
| 11 | Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής | έως | 12,5 |
| 12 | Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος | έως | 7,5 |
| 13 | Επισκευή δυναμό (μερική) | έως | 2,0 |
| 14 | Επισκευή δυναμό (ολική) | έως | 2,3 |
| 15 | Επισκευή μίζας (μερική) | έως | 2,0 |
| 16 | Επισκευή δυναμό (ολική) | έως | 2,3 |
| 17 | Επισκευή πόλων μπαταρίας | έως | 0,3 |
| 18 | Τοποθέτηση μπουτόν μίζας | έως | 0,5 |
| 19 | Επισκευή Φάρου | έως | 0,8 |
| 20 | Προγραμματισμού εγκεφάλου-πιλότου -γκαζιού | έως | 17,5 |
| 21 | Τοποθέτηση Φάρου | έως | 0,8 |
| 22 | Τοποθέτηση ρομέτρου (εγκατάσταση ) | έως | 3,8 |
| 23 | Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας | έως | 0,8 |
| 24 | Επισκευή πολλαπλασιαστή στροφών συστήματος μετάδοσης κίνησης τουρμπίνας. | έως | 3,8 |
| 25 | Επισκευή A/C | έως | 7,5 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΙΧ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή αυτόματου δυναμού ( εξωτερικού) | έως | 0,5 |
| 2 | Αλλαγή αυτόματου δυναμού (εσωτερικού ) | έως | 2,0 |
| 3 | Αλλαγή κάρβουνα μίζας ( βιδωτά ) | έως | 1,5 |
| 4 | Αλλαγή κάρβουνα μίζας (κολητά) | έως | 1,5 |
| 5 | Αλλαγή μπαταρίας | έως | 0,5 |
| 6 | Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος | έως | 1,5 |
| 7 | Επισκευή πόλων μπαταρίας | έως | 0,5 |
| 8 | Τοποθέτηση μπουτόν μίζας | έως | 0,5 |
| 9 | Επισκευή Δυναμό ( μερική) | έως | 1,5 |
| 10 | Επισκευή Δυναμό (ολική) | έως | 2,0 |
| 11 | Προγραμματισμού εγκεφάλου-πιλότου -γκαζιού | έως | 10,0 |
| 12 | Προγραμματισμός τηλεκοντρολ κλειδιού αυτ/του | έως | 4,0 |
| 13 | Τοποθέτηση - επισκευή μίζας | έως | 2,0 |
| 14 | Έλεγχος σέρβις a/c -καλοριφέρ επιβατικών -ημιφορτηγών | έως | 3,0 |
| 15 | Επισκευή δυναμό | έως | 2,0 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΦΟΡΤΗΓΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΌΜΕΝΗ Ή ΜΗ ΚΑΡΌΤΣΙΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Αλλαγή υδραυλικής αντλίας | έως | 5,0 |
| 2 | Επισκευή υδραυλικής αντλίας | έως | 9,5 |
| 3 | Αλλαγή τρόμπας ανάρτησης | έως | 4,5 |
| 4 | Αλλαγή πείρων δαχτυλιδιών μπουκάλες καρότσα | έως | 8,8 |
| 5 | Αλλαγή άξονα αντλίας υδραυλικού | έως | 6,8 |
| Α/Α | ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΏΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓ/ΩΡΕΣ |  |
| 1 | Επιδιόρθωση καλωδίων για εξαγωγή υπερκατασκευής | έως | 17,5 |
| 2 | Επιδιόρθωση καλωδίων λόγω βραχυκυκλώματος | έως | 2,5 |
| 3 | Τοποθέτηση μπουτόν | έως | 0,5 |
| 4 | Επισκευή φάρου | έως | 0,8 |
| 5 | Τοποθέτηση φάρου | έως | 0,5 |
| 6 | Προγραμματισμός τηλεκοντρόλ κλειδιού | έως | 3,8 |
| 7 | Αλλαγή δείκτη ελαίου | έως | 0,5 |
| 8 | Αλλαγή διακόπτη | έως | 1,3 |
| 9 | Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ | έως | 1,3 |
| 10 | Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου | έως | 2,3 |
| 11 | Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) | έως | 2,3 |
| 12 | Αλλαγή επαφής | έως | 1,3 |
| 13 | Αλλαγή ζύγι | έως | 1,3 |
| 14 | Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος | έως | 5,0 |
| 15 | Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας | έως | 1,3 |
| 16 | Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. | έως | 5,0 |
| 17 | Αλλαγή καλωδιώσεως | έως | 12,5 |

- 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μεθοδολογία υλοποίησης

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Την υπηρεσία θα την παρακολουθεί επιτροπή που θα οριστεί κατόπιν ενεργειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια των ζητούμενων υπηρεσιών και προμηθειών του διαγωνισμού ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί για δύο (2) έτη. Οι συμβάσεις λύονται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων ή με την λήξη των δύο (2) ετών.

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών

Σε περίπτωση βλάβης μακριά από την έδρα του αναδόχου ο έλεγχος και η αποκατάσταση τους θα γίνεται προσπάθεια να αποκαθίστανται στο σημείο που θα βρίσκεται το μηχάνημα ή το όχημα, από τους παρόχους των υπηρεσιών (κατ' εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν, ενώ μόνο σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποκατάσταση των βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται στο συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Β. Για τα τμήματα 3 και 6 που αφορούν την παροχή υπηρεσιών

Η σύμβαση θα εκτελείται βάση των προβλεπόμενων στην 3373/390/20.3.1975 Υ.Α. δηλαδή, μετά από τεκμηρίωση της ανάγκης επισκευής του οχήματος/μηχανήματος από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας θα γίνεται περιγραφή από τον ανάδοχο των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών, επί των οποίων θα αφαιρείται το κατά περίπτωση ποσοστό έκπτωσης (%) που θα προκύψει από το διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που η εργασία υπάρχει εντός του ΠΙΝΑΚΑ 4, το μέγιστο της εργασίας θα προκύπτει από τον πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση θα προτείνεται από τον ανάδοχο, ο αριθμός των εργατοωρών που απαιτούνται για την επισκευή και θα εγκρίνεται από την επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης, κατά την φάση της προέγκρισης της επισκευής.

Κατόπιν θα γίνεται η επισκευή και τέλος η παραλαβή της εργασίας από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας περιλαμβάνουν εργασίες που χωρίζονται σε ομάδες και υποομάδες οι οποίες περιγράφονται στον Πίνακα (4) Εργασιών καθώς και στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

Η τιμολόγηση των εργασιών μπορεί να γίνεται και κάθε μήνα (δηλαδή το σύνολο των εργασιών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν σε έναν μήνα από τον ανάδοχο, για την επισκευή των οχημάτων κτλ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας που έχει αναλάβει σύμφωνα με την σύμβαση), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζονται στην ΥΑ 3373/390/20.3.1975 για να μπορούν να τιμολογούνται όλα μαζί σε μηνιαία βάση.

Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν και να κοστολογηθούν όλες τις πιθανές βλάβες που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα στα οχήματα και Μ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων ετών.

Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων της υπηρεσίας για λόγους εξειδίκευσης των συνεργείων και εκτιμώμενης αξίας των επισκευών, περιλαμβάνουν εργασίες που διαχωρίζονται, οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα (4) εκτιμώμενων εργατοωρών Συντήρησης/Επισκευής.

Οι εργασίες θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως η υπηρεσία δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75.

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η κάθε βλάβη τεκμηριώνεται από την Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75), περιγράφεται η βλάβη, κοστολογείται η επισκευή, προεγκρίνεται από την επιτροπή, εκτελείται η επισκευή και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή.

Φυσικά, στην παραλαβή των εργασιών του παρόντος διαγωνισμού ο ανάδοχος έχει σύμβαση, οπότε η παραπάνω Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της ΥΑ 3373/390/20.3.75) δεν αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) παραλαμβάνει από τους αναδόχους για την συγκεκριμένη υποομάδα, Έκθεση Διάγνωσης της βλάβης με την κοστολόγηση των εργασιών και των τυχών απαιτούμενων ανταλλακτικών, προεγκρίνει την βλάβη και παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της.

Επομένως, στον παρόντα διαγωνισμό, οι εργασίες που θα πραγματοποιεί ο/οι ανάδοχος/οι, κάθε φορά πριν την πιστοποίηση, την τιμολόγηση και την παραλαβή τους, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης (Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας που έχει οριστεί σύμφωνα με την ΥΑ 3373/390/20.3.75 και τον ν.4412/2026, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής.:

Τον ΠΙΝΑΚΑ (4) Εργασιών και ενδεικτικών εργατοωρών της παρούσας μελέτης,

Τις τυχόν προεγκρίσεις εργατοωρών για τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ (4) και

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του Αναδόχου στον διαγωνισμό.

Πιο αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής:

Για την επισκευή των οχημάτων / Μηχανημάτων Έργου όπως προαναφέρθηκε, θα τηρείται η διαδικασία της Υ.Α. 3373/390/20.3.1975 δηλαδή :

Το όχημα εισάγεται στο Συνεργείο με “ΔΕΛΤΙΟ ή ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” στο οποίο αναγράφεται περιληπτικά - κατά το δυνατόν - το είδος της επισκευής.

Ο Ανάδοχος της συντήρησης εκδίδει “ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ” στο οποίο καταχωρούνται οι τεχνικές διαπιστώσεις, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την επισκευή, και κοστολογεί τις εργασίες που θα απαιτηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΙΝΑΚΑ (4) και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η εργασία στον ΠΙΝΑΚΑ (4) προτείνει τον αριθμό των εργατοωρών που θα απαιτηθούν για την επισκευή.

Η Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αχαΐας που έχει ή θα οριστεί προεγκρίνει την εργασία επισκευής, τον αριθμό εργατοωρών και την κοστολόγησή τους λαμβάνοντας υπόψη τον ΠΙΝΑΚΑ (4) των εργατοωρών ή τον αριθμό που προτείνει ο ανάδοχος για τις εργασίες που δεν περιέχονται στον ΠΙΝΑΚΑ (4) και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) του Αναδόχου.

Το ποσόν της δαπάνης που προκύπτει είναι το Κόστος εργασιών άνευ Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση που η βλάβη, εφόσον έχει αποσυναρμολογηθεί το όχημα, είναι ποιο περίπλοκη, ο ανάδοχος στέλνει δελτίο επιθεώρησης με τις επιπλέων εργασίες και τυχόν ανταλλακτικά καθώς και επικαιροποιημένο κατάλογο και κόστος εργασιών. Στην συνέχεια η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, εφόσον πραγματοποιήσει αυτοψία στο συνεργείο του αναδόχου, εγκρίνει τις επιπλέον εργασίες.

Τέλος όταν το όχημα παραδοθεί μετά την επισκευή και εκδοθούν τα τιμολόγια η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής οχήματος όπου αναγράφει αν η επισκευή ήταν επιτυχής ή όχι.

Η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας θα πρέπει να παρεμβαίνει προς όφελος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας ελέγχοντας το κόστος των εργασιών.

- 5. ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

  - Αναπροσαρμογή τιμής

- Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών καθορίζεται υπό τους όρους της σχετικής διακήρυξης, του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 και της κείμενης νομοθεσίας περί ρητρών αναπροσαρμογής. (Ν. 4965/22, ΦΕΚ 162/02.09.2022 τεύχος Α’): “Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα”, άρθρο 7 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 53 του Ν. 4412/2016.

Κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, η πρώτη εκ των οποίων τροποποιήθηκε και η δεύτερη προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022, και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4965/2022, προβλέπεται η εξής ρήτρα (μαθηματικός τύπος) αναπροσαρμογής των συμβατικών τιμών κάθε συμβατικού είδους:

Τ = Τ προσφοράς Χ (1 + ΔΤΚ),

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τ προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, και

Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

- Η αναπροσαρμογή των τιμών λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης, καθόσον σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις προβλέπεται να ενσωματωθεί υποχρεωτικά ως όρος στα έγγραφα της σύμβασης, δεσμεύοντας και τα δύο μέρη, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή στη διακήρυξη για τη σύναψη της σύμβασης.

β. Η διάρκεια της συναφθείσας σύμβασης είναι άνω των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή.

γ. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της συγκεκριμένης κατηγορίας, είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%).

δ. Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής. Συναφώς, σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

ε. Η αξία της σύμβασης, ή η σωρευτική αξία διαδοχικών τροποποιήσεων αυτής, η οποία προκύπτει, μετά την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου, είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της (αρχικά) συναφθείσας σύμβασης [άρθρο 132 του ν.4412/16]. Η εφαρμογή της ανωτέρω ρήτρας (μαθηματικού τύπου) αναπροσαρμογής τιμών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων και των περιορισμών εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται η δια της εφαρμογής της ανωτέρω ρήτρας (μαθηματικού τύπου) αναπροσαρμογής τιμών υπέρβαση της συνολικής συμβατικής τιμής πέραν του 50% αυτής.

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών δεν διαθέτει τις αναγκαίες πιστώσεις μπορεί να εφαρμόζει αναλόγως τη ρήτρα αναπροσαρμογής, με αναπροσαρμογή (αύξηση) των τιμών μονάδας και με παράλληλη μείωση των ποσοτήτων της προμήθειας σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Π= Π σύμβασης * (Τ προσφοράς / Τ) , όπου Π: η παραλαμβανόμενη ποσότητα, Π σύμβασης: η ποσότητα που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Ο ανάδοχος προκειμένου να τεκμηριώσει την πληρότητα των προϋποθέσεων πλήρωσης των απαιτήσεων για εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής, καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικά του τιμολογίου του για την πληρωμή των παραδοτέων ειδών, τον ΔΤΚ όπως έχει ανακοινωθεί από την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους.

- 6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

- Η σύμβαση της προμήθειας δύναται να παραταθεί μέχρι και την εξάντληση των ποσοτήτων ή του συμβατικού τιμήματος, μετά από μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τους αναδόχους, πριν τη λήξη της συμβάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η παράταση αυτή δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου χρόνου για την εξάντληση του συμβατικού ποσού που κατακυρώθηκε κατά την προεκτεθείσα διαδικασία του διαγωνισμού.

- 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Οι συμβάσεις χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Για την σύμβαση έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 92406/5041/18-3-2026 (Α/Α: 1729/2026, ΑΔΑ: Ψ6ΤΚ7Λ6-ΣΕΛ) απόφαση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Α.Λ.Ε.: 01.0072/2420302 από σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026, 2027 & 2028  του Φορέα σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

| ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Κ.Α.Ε. |  | 2026 | 2027 | 2028 | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.600,00 € | 9.600,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 960,00 € | 960,00 € | 384,00 € | 2.304,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 4.960,00 € | 4.960,00 € | 1.984,00 € | 11.904,00 € |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και υπηρεσιών επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 800,00 € | 4.800,00 € |
|  |  |  | ΦΠΑ | 480,00 € | 480,00 € | 192,00 € | 1.152,00 € |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 2.480,00 € | 2.480,00 € | 992,00 € | 5.952,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (για Σύμβασης δύο (2) ετών από την υπογραφή της) |  |  | 7.440,00 € | 7.440,00 € | 2.976,00 € | 17.856,00 € |

Αναλυτικά η προμήθεια των ανταλλακτικών και η συντήρηση των οχημάτων/μηχανημάτων θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΙ CPV | KAE |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 50118100-6: Υπηρεσίες επισκευής βλαβών οχημάτων & μηχανημάτων | 02.01.072/ 0861.01./1231 |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 50116500-6: Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου |  |

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :

- Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, οι τιμές είναι για δύο έτη:

ΤΜΗΜΑ 3  :

«Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες)», εκτιμώμενης αξίας 9.600,00€ πλέον ΦΠΑ 2.304,00€ σύνολο 11.904,00€.

ΤΜΗΜΑ 6  :

«Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και  Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου», εκτιμώμενης αξίας 4.800,00€ πλέον ΦΠΑ 1.152,00€ σύνολο 5.952,00€.

- 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ

Ο ανάδοχος των τμημάτων 3 έως 6 τμήματος είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων ή μηχανημάτων που επισκεύασε και υποχρεούται στην χωρίς χρέωση, άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης, εκτός και εάν οφείλεται σε ελαττωματικό ανταλλακτικό για το οποίο ευθύνη έχουν οι ανάδοχοι των τμημάτων 1 και 2, το οποίο πρέπει να αντικαταστήσουν.

Οι επισκευές θα εκτελούνται αν και όποτε προκύψει ανάγκη και επομένως η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών της εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών (κατά την έννοια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών όπως θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού) και άριστης ποιότητος. Ο ανάδοχος, με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής (εγγράφως), μπορεί να χρησιμοποιήσει μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μόνον όταν αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η εξεύρεση καινούριων από το ελεύθερο εμπόριο ή για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης επισκευής η οποία καθυστερεί λόγω της αναμονής εισαγωγής των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για την εργασία του όπως προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, εφόσον του ζητηθούν. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (π.χ. κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών κ.λ.π.) που θα του ζητηθούν.

Ο ανάδοχος μέχρι την παράδοση του κάθε οχήματος, που αναλαμβάνει να επισκευάσει σε συνεργείο του, ευθύνεται για οτιδήποτε συμβεί σε αυτό (πλαίσιο, μηχανικό μέρος, υπερκατασκευή κ.λ.π.) και οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για τυχόν στοιχεία του που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω βλάβης ή φθοράς.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, που αναφέρονται στην πρόσκληση και στην παρούσα μελέτη.

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας σε κατώτερα όρια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις δύο (2) ομάδες της μελέτης και για το σύνολο που απαιτεί η κάθε ομάδα δηλαδή:

α. ομάδα 3 περιλαμβάνει εργασίες μηχανουργείου

β. ομάδα 6 περιλαμβάνει εργασίες για πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και  Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου προσφορά.

Η διενέργεια της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ του ν.4412/2016.

- 9. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

| Α/Α | ΜΗΧΑΝΗΜΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΝΟΥΜΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ |  |  |  |  |
| 1 | NAVARA NISSAN | KHI 3700 | 255 / 70 R 16 | 4 |
| 2 | SUSUKI VITARA | KHI 7105 | 235 / 60 R 16 | 4 |
| ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ |  |  |  |  |
| 1 | ΝΤΑΛΙΚΑ | KHI 7474 | 13 R-22,5 | μπροστά 2 |
|  |  |  | 13 R-22,5 | πίσω 8 |
|  |  |  | 8,25 R 15 | πλατφόρμα 8 |
| 2 | ΦΟΡΤΗΓΟ | KHI 7473 | 13 R-22,5 | 6 |
| 3 | ΦΟΡΤΗΓΟ (BMC) | KHH 4873 | 315 / 80 R 22,5 | εμπρός 2 |
|  |  |  |  | πίσω 8 |
| 4 | COMATSU | ΜΕ 153227 | 440 / 80 - 28 ΤΝD | 4 |
| 5 | GRAIDER ΗΒΜ-ΝΟΒΑΣ | ME 128644 | 14.00 - 24 TG | 6 |
| 6 | ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL | ΜΕ 123966 | 17,5 R 25 | 4 |
| 7 | RENAULT (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ) | ΜΕ 93548 | 365 / 85 R 20 | εμπρός 2 |
|  |  |  |  | πίσω 2 |
| 8 | GRADER HBM | ΜΕ 124629 | 14.00 - 24 TG | 6 |
| 9 | JCB | ME 124626 | 12,5/80-18 | εμπρός 2 |
|  |  |  | 18,4/4.26 | πίσω 2 |
| 10 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ FORENTIL MACCHINE | ME 123968 | 405/70-24 | 4 |
| 11 | GRAIDER ΗΒΜ-ΝΟΒΑΣ | ΜΕ 123959 | 14.00 - 24 TG | 6 |

- 10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω δηλώσεις και έγγραφα:

- Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο Επιμελητήριο, με τους κατάλληλους κωδικούς της δραστηριότητας και του αντικειμένου της ομάδας που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Ανάλογα με την ομάδα / τμήμα το οποίο θα καταθέσει προσφορά:

ΟΜΑΔΑ ¨Β¨ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

| # Α/Α | # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | # ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| # 3.Β1 | # Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | α) Συνεργεία που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση βαρέων οχημάτων. Για τα συνεργεία αυτά θα πρέπει να έχει εκδοθεί αντίστοιχη: - Άδεια λειτουργίας συνεργείου ή - Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου ή - Γνωστοποίηση λειτουργίας συνεργείου (notify business) # ή β) άδεια λειτουργίας μηχανουργείου # ή γ) άδεια λειτουργίας εργοστάσιου κατασκευής υπερκατασκευών οχημάτων # Για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό σχετικό με τις συγκολλήσεις που ενδεχομένως θα χρειαστούν στα αμαξώματα ή στα μέρη αυτών |
| # 6.Β4 | # Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | Συνεργεία που ασχολούνται με το πλύσιμο, το γρασάρισμα, την επισκευή ελαστικών, την ζυγοστάθμιση για πάσης φύσεως οχήματα ελαφρού και βαρέως τύπου και για ΜΕ. Για τα συνεργεία αυτά θα πρέπει να έχει εκδοθεί αντίστοιχη: - Άδεια λειτουργίας ή - Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείου ή - Γνωστοποίηση λειτουργίας (notify business) |

- Υπεύθυνη δήλωση (του ν.1599/86) όπου θα δηλώνεται:

  - η/ομάδα/ες & υποομάδα/ες συμμετοχής στον διαγωνισμό.

  - ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, των όρων της μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και για όλα τα προσφερόμενα είδη δίδεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

  - ότι διαθέτει κατάστημα στελεχωμένο γραφείο - παράρτημα (με τουλάχιστον 1 άτομο) ή συνεργάζεται με την εξής επιχείρηση για την προμήθεια των ανταλλακτικών στην πόλη της Πάτρας, ως έδρα της αναθέτουσας αρχής ή ότι έχει την έδρα του εκτός του Δήμου Πατρέων (όταν ισχύει) και να αναφέρει την συνεργασία του με κατάλληλο τοπικό αδειοδοτημένο συνεργείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα στην φάση της κατακύρωσης.

  - για την ομάδα Β4 (ελαστικά, πλύσιμο, γρασάρισμα κλπ) ότι διαθέτει κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας απαιτηθεί εκτός συνεργείου σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος της Διεύθυνσης λόγω επισκευής ή σε περιπτώσεις αντικατάστασης και τοποθέτησης των ελαστικών και εξοπλισμένη μονάδα για πλύσιμο, γρασάρισμα κλπ των οχημάτων και μηχανημάτων.

- Για τις εργασίες μηχανουργείου / υπερκατασκευών απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει πιστοποιητικό σχετικό με τις συγκολλήσεις που ενδεχομένως θα χρειαστούν στα αμαξώματα ή στα μέρη αυτών.

- Για όλες τις ομάδες / τμήματα επίσης απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, να έχουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών με συνάφεια στο είδος που θα συμμετέχουν και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των ετών 2022-2024,  θα πρέπει να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2)  συμβάσεις ή αναθέσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους 50% του προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος που θα καταθέσει προσφορά (χωρίς ΦΠΑ).

Έτσι θα πρέπει να καταθέσουν κατάλογο με τουλάχιστον δύο (2)  συμβάσεις ή αναθέσεις παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους 50% του προϋπολογισμού του εκάστοτε τμήματος που θα καταθέσει προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)

Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

- 11. ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων-μηχ/των έργου κ.τ.λ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας και η από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία, για δύο (2) έτη.

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της ανάθεσης της σύμβασης και η εκτέλεση της υπηρεσίας υπάγονται στις διατάξεις:

• Της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 (ΦΕΚ 489/Β/1975) «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.4993/745/24.4.1975.

• Του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94.

• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ́/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπ. και ισχύει.

• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3ο - Είδος διαγωνισμού

Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α΄ του ν.4412/2016, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για δύο (2) έτη.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα μόνο τμήμα ή και για όλα τα τμήματα χωρίς συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό τμημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).

Από τον διαγωνισμό μπορεί να προκύψουν έως δύο συμβάσεις, μία για κάθε τμήμα.

Σε περίπτωση που είναι ίδιος ανάδοχος για περισσότερα του ενός τμήματος, θα γίνει μία σύμβαση ανά ανάδοχο.

Άρθρο 4ο - Σύνταξη προσφοράς

Όσον αφορά την ομάδα ¨Β¨ Παροχής Υπηρεσιών.:

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν συνταχθεί για οποιοδήποτε ομάδα (μία ή περισσότερες) και υποομάδα (μία ή περισσότερες) του διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο - Συμβατικά τεύχη

- Το συμφωνητικό

- Η Διακήρυξη

- Παρούσα μελέτη

- Η εκτιμώμενη αξία για κάθε έτος/Η συνολική εκτιμώμενη αξία

- Η Γενική - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ. - Ε.Σ.Υ)

- Η Τεχνική & οικονομική προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 6ο - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους.:

- Το κόστος συντήρησης των οχημάτων – μηχανημάτων κτλ κατά τα προηγούμενα έτη.

- Το ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας έχει στην κυριότητά του δύο οχήματα και εννέα  φορτηγά & μηχανήματα, διάφορων τύπων (χωματουργικά, εκχιονιστικό κλπ).

- Το ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας, επειδή η προμέτρηση είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά – κατά κύριο λόγο - έκτακτων και απρόβλεπτων βλαβών του κάθε οχήματος – μηχανήματος κτλ ξεχωριστά). Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς ποσών (€) από μία υποομάδα σε άλλη υποομάδα, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης – επισκευής που θα προκύψουν σε περίπτωση που είναι ίδιος ανάδοχος, αλλά και εντός του ίδιου ΚΑΕ.

Κατά τα λοιπά.: ενδεικτικός προϋπολογισμός των εναπομεινάντων τμημάτων της μελέτης ανέρχεται στα 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%.: 3.456,00 € ήτοι: Γενικό Σύνολο.: 17.856,00€ και αποτελείται από ένα (1) βασικό τομέα δαπανών (ΟΜΑΔΕΣ):

- Την δαπάνη της ομάδας ¨Β¨ Παροχής Υπηρεσιών που αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την επισκευή - συντήρηση των οχημάτων - μηχ/των κτλ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας από εξωτερικά εξειδικευμένα συνεργεία και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα ανά έτος:

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Κ.Α.Ε. |  | 2026 | 2027 | 2028 | ΣΥΝΟΛΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εργασίες Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων | 02.01.072/ 0861.01./1231 | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 2.400,00 € | 14.400,00 € |
|  |  | ΦΠΑ | 1.440,00 € | 1.440,00 € | 576,00 € | 3.456,00 € |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 7.440,00 € | 7.440,00 € | 2.976,00 € | 17.856,00 € |

Ενώ ανά ομάδα αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για τα δύο έτη σύμβασης:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | μον μετ | Ποσό-τητα | Τιμή μονάδος με ΦΠΑ | ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΠΟΣΟ με ΦΠΑ |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | Ώρες | 240 | 40 | 9.600,00 € | 2.304,00 € | 11.904,00 € |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | Ώρες | 120 | 40 | 4.800,00 € | 1.152,00 € | 5.952,00 € |

- Διευκρινίζεται ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών διότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας, επειδή η προσμέτρηση τους είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων και απρόβλεπτων βλαβών του κάθε οχήματος - μηχανήματος κτλ ξεχωριστά), για αυτό στον ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται, οι κατ΄ εκτίμηση δαπάνες εργασιών για την επισκευή των οχημάτων - μηχ/των κ.τ.λ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας από εξειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία (Ομάδα ¨Β¨   Παροχής Υπηρεσιών),.

- Επίσης στον προϋπολογισμό προσδιορίζονται τα σύνολα κάθε ομάδας & υποομάδας ομοειδών παρεχόμενων υπηρεσιών ή προμηθειών, καθώς και τα γενικά σύνολα.

Άρθρο 7ο - Κριτήριο ανάθεσης διαγωνισμού, ανακήρυξη αναδόχου

Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους Οικονομικούς Φορείς στις επί μέρους υποομάδες των τμημάτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κατά τα λοιπά ως ορίζει η διακήρυξη.

Για κάθε μια υποομάδα του διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί ένας ανάδοχος.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται στους αναδόχους ότι, το ίδιο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης (%) θα ισχύει και θα εφαρμόζεται επί των Τιμών:

α. του Πίνακα (I) Κόστους Ενδεικτικών Εργασιών της παρούσας,

Σε περίπτωση που θα χρειαστεί εργασία επισκευής τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα μελέτη ή δεν έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο κατά την προσφορά του οι εργασίες θα εγκρίνονται από την Επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (288,00€).

Για συμμέτοχη σε συγκεκριμένα τμήματα υπηρεσιών (βλ πιο πάνω), θα πρέπει να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός της εγγυητικής συμμετοχής αθροιστικά των τμημάτων που θέλει να συμμετάσχει ο ενδειαφερόμενος. Σε περίπτωση αδυναμίας υπολογισμού των εγγυητικών, οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν εγγυητική για το σύνολο του διαγωνισμού με αναφορά σε ποια/ες ομάδα/ομάδες θα συμμετέχουν.

Αναλυτικά τα ποσά ανά ομάδα των εγγυητικών έως εξής:

| ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.Β1 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | 9.600,00 | 192,00 |
| 6.Β4 | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου | 4.800,00 | 96,00 |
|  | ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | 14.400,00 | 288,00 |

- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο –  Εγγύηση καλής Εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι (εκτός της περιπτώσεως που αναφέρεται ανωτέρω) να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας (κατηγορίας ή κατηγοριών για τις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο διάρκειας ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του είδους (κατηγορίας ή κατηγοριών εξοπλισμού) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Οι εγγυητικές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον οικονομικό φορέα. (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018).

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των 12 μηνών οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο –  Σύμβαση

Ο ανάδοχος της παρούσας δημόσιας σύμβασης, μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός καθορισμένης βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της διακήρυξης της παρούσας από την έγγραφη ειδοποίησή του, για να υπογράψει την σύμβαση και να καταθέσει, εφόσον απαιτείται βάσει συμβατικού ποσού την κατά το άρθρο 9 της παρούσης, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Δεδομένου ότι η αξία της σύμβασης είναι αξίας κατώτερης των 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., η αναθέτουσα αρχή δύναται να μην απαιτεί την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και δημοσίευσής της στο ΚΗΜΔΗΣ και θα έχει χρονική διάρκεια δύο ετών, ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού της σε προγενέστερο χρόνο. Μετά την παρέλευση των δύο ετών μπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον πληρούνται οι όρου του Ν. 4412/2016, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο και είναι εφικτή ανάλογη τροποποίηση των σχετικών κωδικών (Κ.Α.) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για δικαίωμα τροποποίησης ή χρονικής παράτασης της σύμβασης έχει ισχύ ο Ν. 4412/2016 (άρθρο 132), όπως ισχύει.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της σύμβασης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Άρθρο 11ο – Παραλαβή συμβάσεων

Η παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά από επιτροπή που θα συγκροτηθεί, σύμφωνα με την παρ. 3 και τις περ. β’ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, από το αρμόδιο όργανο με ενέργειες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Η Παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εργασίες που θα ανατίθενται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

Για τις ομάδες Παροχής Υπηρεσιών τμήματα Β1 και  Β4:

¨Όταν το όχημα παραδοθεί μετά την επισκευή και εκδοθούν τα τιμολόγια η επιτροπή ελέγχου και παρακολούθησης της σύμβασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής οχήματος όπου αναγράφει αν η επισκευή ήταν επιτυχής ή όχι

ΑΡΘΡΟ 12ο Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση ανάδοχου

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 13ο Φόροι-τέλη

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού για τις συμβάσεις αυτές. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 14ο Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ή της εργασίας θα γίνεται τμηματικά με εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή.

ΆΡΘΡΟ 15ο Προσφερόμενη τιμή

Για κάθε κατηγορία θα κατατεθεί οικονομική προσφορά που θα αναφέρει το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), το οποίο προσφερόμενο ποσό έχει ως τιμή αναφοράς την παρούσα εκτιμώμενη αξία, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες της μελέτης.

Το προσφερόμενο ανά κατηγορία ποσοστό έκπτωσης θα είναι ενιαίο, είτε πρόκειται για κατηγορία ανταλλακτικών, είτε για κατηγορία εργασιών, είτε για συνδυασμό εργασιών και ανταλλακτικών μαζί. Ως μέση ωριαία αποζημίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, συντήρησης ή τοποθέτησης ανταλλακτικών ορίζεται το ποσό των 40,00 €/ώρα. Για τις εργασίες ως ωριαία αποζημίωση ορίζεται η πραγματική ώρα απασχόλησης του κάθε τεχνίτη για την εκτελούμενη εργασία και για τα ανταλλακτικά το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του τρέχοντος ισχύοντος τιμοκαταλόγου των σχετικών ειδών – ανταλλακτικών του κάθε είδους οχήματος και μηχανήματος που περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη.

Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα υποδείγματα των εντύπων της οικονομικής προσφοράς που ακολουθούν. Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου για κάθε κατηγορία εξοπλισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % ανάλογα με τις κατατεθείσες προσφορές.

- 12. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ Ο ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

- Της επιχείρησης ………………………………….……….……, με Α.Φ.Μ ............................,

- έδρα …….............……...., οδός ..................................................αριθμός…..…,

- τηλέφωνο ……………………..……., email ……………............., αρ. Πρόσκλησης 10/2026,

- τίτλος διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»

| ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΙΔΟΣ | μον μετ | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | Ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδας/εργατοώρας | Προσφερόμενη τιμή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Υπερκατασκευές (μηχανουργικές εργασίες) | Εργασίες | Ώρες | 240 | 40 | 9.600,00 € |  |  |
| 6. | Πλύσιμο και γρασάρισμα μηχανημάτων και Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών ελαφρού και βαρέως τύπου |  | Ώρες | 120 | 40 | 4.800,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο | 14.400,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ | 3.456,00 € |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο με ΦΠΑ | 17.856,00 € |  |  |

- ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .......................................

- ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ: ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ :.......................................

- 13. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |

| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| --- |
| - Επιθυμώ να συμμετάσχω στην/ις ομάδα/ες, υποομάδα/ες ………………………….. του διαγωνισμού |  |
| - Έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων της μελέτης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και για όλα τα προσφερόμενα είδη δίδεται εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους. |  |
| - Διαθέτω κατάστημα στελεχωμένο γραφείο - παράρτημα (με τουλάχιστον 1 άτομο) ή συνεργάζομαι με την εξής επιχείρηση στην πόλη της Πάτρας, ως έδρα της αναθέτουσας αρχής ή έχω έδρα εκτός του Δήμου Πατρέων) και να αναφέρει την συνεργασία του με κατάλληλο τοπικό αδειοδοτημένο συνεργείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα αποδεικτικά έγγραφα στην φάση της κατακύρωσης. (Προσοχή: αναγράφεται το ισχύον κατά περίπτωση) |  |
| - Διαθέτω κινητό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας απαιτηθεί εκτός συνεργείου σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος της Διεύθυνσης λόγω επισκευής ή σε περιπτώσεις αντικατάστασης και τοποθέτησης των ελαστικών και εξοπλισμένη μονάδα για πλύσιμο, γρασάρισμα κλπ των οχημάτων και μηχανημάτων (προσοχή: Συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες στην ομάδα Β4). |  |

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

Πάτρα, 24/3/2026

| Ο Συντάξας Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Αντώνης Δημητρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε | Θεωρήθηκε Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας Παναγιώτης Φλωράτος Πολιτικός Μηχανικός |
| --- | --- |